检测报告

项目名称：常德经济技术开发区“一库两湖三水”水质检测

（东风河）

委托单位：常德市生态环境局经开区分局

单位地址：常德市德山经济开发区

样品类型：地表水

检测类别：委托检测

湖南华科检测技术有限公司

二Ｏ二一年十二月八日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科检测技术有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

- 1  基础信息

| 采样单位 | - 湖南华科检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 采样方法 | - 地表水：HJ 494-2009《水质采样技术指导》 |
| 采样日期 | 2021.12.02 |
| 检测日期 | 2021.12.02~2021.07 |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，环境空气用“ND”表示、土壤用“未检出”表示、其他用“检出限+L”表示。 |

- 2  检测方法及仪器设备

- 表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | HK-197 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | HK-129 电子天平 | —— |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB/T 11892-1989 | HK-613 恒温水浴锅 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HK-289 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | HK-05 紫外分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | HK-532 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

（本页以下空白）

3  检测结果

表3-1 地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 |  |  | 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中 Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东风河石门桥与樟木桥交界处 | 东风河 东风闸处 | 东风河 和尚桥处 |  |
| 2021.12.02 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6~9 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 8 | 10 | 9 | —— |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.9 | 3.3 | 3.0 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 14 | 12 | ≤20 |
|  | 总氮（mg/L） | 4.04 | 4.75 | 4.29 | ≤1.0 |
|  | 总磷（mg/L） | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ≤0.2 |

（以下空白）

报告编制：              审核：               签发：

签发日期：     年     月     日