华科检测字环质第2207-01016号

检测报告

- 项目名称：常德市德山经济开发区金陵水库委托检测

委托单位：常德市生态环境局经开区分局

湖南华科检测技术有限公司

二Ｏ二二年七月十三日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科检测技术有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

1  基础信息

| 委 托 单 位 | 常德市生态环境局经开区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 常德市德山经济开发区 |  |  |
| 检 测 类 别 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容及 项目 | 地表水： 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、叶绿素a |  |  |
| 采 样 单 位 | 湖南华科检测技术有限公司 |  |  |
| 采 样 方 法 | 地表水：HJ 494-2009《水质 采样技术指导》 |  |  |
| 采 样 点 位 | 地表水：金陵水库 |  |  |
| 采 样 日 期 | 2022.07.05 | 检 测 日 期 | 2022.07.05~2022.07.13 |
| 样品交接日期 | 2022.07.05 |  |  |
| 备 注 | 1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |

2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 | 温度计 | 0.1℃ |
|  | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | HK-197 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | HK-197 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | HK-613 恒温水浴锅 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HK-290 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | HK-185 生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》 HJ 666-2013 | HK-363 全自动流动注射分析仪 | 0.01mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 | HK-532 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 （以N计） | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | HK-05 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00008mg/L |
|  | 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.0007mg/L |
|  | 氟化物 （以F- 计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.0004mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.0002mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.00004mg/L |
|  | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00005mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度》 GB/T 7467-1987 | HK-668 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00009mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017 | HK-318 全自动流动注射分析仪 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | HK-668 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018 | HK-247 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表 面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | HK-532 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021 | HK-532 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018 | HK-324/HK-323 恒温培养箱/隔水培养箱 | 20MPN/L |
|  | 硫酸盐 （以SO42-计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 （以Cl- 计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.007mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 硝酸盐 （以N计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.016mg/L |
|  | 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00082mg/L |
|  | 锰 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00012mg/L |
|  | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 四氯化碳 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 三氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 四氯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0002mg/L |
|  | 苯乙烯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0002mg/L |
|  | 甲醛 | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 | HK-668 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0003mg/L |
|  | 乙苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0003mg/L |
|  | 二甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0002mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 异丙苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0003mg/L |
|  | 氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0002mg/L |
|  | 1,2-二氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 1,4-二氯苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 三氯苯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.000037mg/L |
|  | 硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.00004mg/L |
|  | 二硝基苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.00005mg/L |
|  | 硝基氯苯 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014 | HK-462 气相色谱质谱联用仪 | 0.00005mg/L |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 | 《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001 | HK-233 超高效液相色谱仪 | 0.0001mg/L |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》（12.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 | HK-639 气相色谱仪 | 0.002mg/L |
|  | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（1.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006 | HK-639 气相色谱仪 | 0.00002mg/L |
|  | 林丹 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》（1.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.9-2006 | HK-639 气相色谱仪 | 0.00001mg/L |
|  | 阿特拉津 | 《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》 HJ 587-2010 | HK-233 超高效液相色谱仪 | 0.00008mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 苯并[a]芘 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标高效液相色谱法》 GB/T 5750.8-2006(9.1) | HK-233 超高效液相色谱仪 | 1.4×10-6mg/L |
|  | 钼 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00006mg/L |
|  | 钴 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00003mg/L |
|  | 铍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00004mg/L |
|  | 硼 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00125mg/L |
|  | 锑 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00015mg/L |
|  | 镍 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00006mg/L |
|  | 钡 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00020mg/L |
|  | 钒 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00008mg/L |
|  | 铊 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00002mg/L |
|  | 叶绿素a | 《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》HJ 897-2017 | HK-532 可见分光光度计 | 0.002mg/L |

（本页以下空白）

3  检测结果

表3-1 地表水检测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2022.07.05 | 样品状态 | 无色无味透明 | —— |
|  |  | 水温（℃） | 18.9 | —— |
|  |  | pH值（无量纲） | 7.1 | 6～9 |
|  |  | 溶解氧（mg/L） | 7.24 | ≥5 |
|  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.3 | ≤6 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.9 | ≤4 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.06 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.03 | ≤0.05 |
|  |  | 总氮（以N计）（mg/L） | 0.75 | ≤1.0 |
|  |  | 铜（mg/L） | 0.00110 | ≤1.0 |
|  |  | 锌（mg/L） | 0.0013 | ≤1.0 |
|  |  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.096 | ≤1.0 |
|  |  | 硒（mg/L） | 0.0004L | ≤0.01 |
|  |  | 砷（mg/L） | 0.0007 | ≤0.05 |
|  |  | 汞（mg/L） | 0.00004L | ≤0.0001 |
|  |  | 镉（mg/L） | 0.00005L | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | ≤0.05 |
|  |  | 铅（mg/L） | 0.00009L | ≤0.05 |
|  |  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | ≤0.2 |
|  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | ≤0.005 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.01L | ≤0.05 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | ≤0.2 |

表3-1（续）

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2022.07.05 | 硫化物（mg/L） | 0.01L | ≤0.2 |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 1.1×103 | ≤1.0×104 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L） | 4.84 | 250 |
|  |  | 氯化物（以Cl- 计）（mg/L） | 2.50 | 250 |
|  |  | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.637 | 10 |
|  |  | 铁（mg/L） | 0.00721 | 0.3 |
|  |  | 锰（mg/L） | 0.00030 | 0.1 |
|  |  | 三氯甲烷（mg/L） | 0.0004L | 0.06 |
|  |  | 四氯化碳（mg/L） | 0.0004L | 0.002 |
|  |  | 三氯乙烯（mg/L） | 0.0004L | 0.07 |
|  |  | 四氯乙烯（mg/L） | 0.0002L | 0.04 |
|  |  | 苯乙烯（mg/L） | 0.0002L | 0.02 |
|  |  | 甲醛（mg/L） | 0.05L | 0.9 |
|  |  | 苯（mg/L） | 0.0004L | 0.01 |
|  |  | 甲苯（mg/L） | 0.0003L | 0.7 |
|  |  | 乙苯（mg/L） | 0.0003L | 0.3 |
|  |  | 二甲苯（mg/L） | 0.0002L | 0.5 |
|  |  | 异丙苯（mg/L） | 0.0003L | 0.25 |
|  |  | 氯苯（mg/L） | 0.0002L | 0.3 |
|  |  | 1,2-二氯苯（mg/L） | 0.0004L | 1.0 |
|  |  | 1,4-二氯苯（mg/L） | 0.0004L | 0.3 |

表3-1（续）

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2022.07.05 | 三氯苯（mg/L） | 0.000037L | 0.02 |
|  |  | 硝基苯（mg/L） | 0.00004L | 0.017 |
|  |  | 二硝基苯（mg/L） | 0.00005L | 0.5 |
|  |  | 硝基氯苯（mg/L） | 0.00005L | 0.05 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（mg/L） | 0.0001L | 0.003 |
|  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.002L | 0.008 |
|  |  | 滴滴涕（mg/L） | 0.00002L | 0.001 |
|  |  | 林丹（mg/L） | 0.00001L | 0.002 |
|  |  | 阿特拉津（mg/L） | 0.00008L | 0.003 |
|  |  | 苯并[a]芘（mg/L） | 1.4×10-6L | 2.8×10-6 |
|  |  | 钼（mg/L） | 0.00024 | 0.07 |
|  |  | 钴（mg/L） | 0.00006 | 1.0 |
|  |  | 铍（mg/L） | 0.00004L | 0.002 |
|  |  | 硼（mg/L） | 0.00125L | 0.5 |
|  |  | 锑（mg/L） | 0.00037 | 0.005 |
|  |  | 镍（mg/L） | 0.00021 | 0.02 |
|  |  | 钡（mg/L） | 0.0146 | 0.7 |
|  |  | 钒（mg/L） | 0.00016 | 0.05 |
|  |  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.0001 |
|  |  | 叶绿素a（mg/L） | 0.002L | —— |

报告编制：              审核：                签发：

签发日期：     年      月     日