目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	67

附表	68

建设项目污染物排放量汇总表	68

环评与排污许可衔接表格	69

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目备案证明

附件4  项目选址意见

附件5  港口经营许可证及岸线使用证

附件6  港区码头环评批复

附件7  码头环保工程项目竣工验收会议纪要

附件8  危废处置协议及资质证书

附件9  环境事件应急预案及备案表

附件10  码头一期工程环保提质改造项目验收检测报告

附件11  提质改造设计方案审查意见及备案书

附件12  码头环保提质改造项目验收意见及签到表

附件13  德山港区一期码头机制砂项目调研方案备忘录

附件14  常德市经济开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见

附件15  港口码头不动产权证

附件16  岸电合作协议

附件17  常德市工业和信息化局关于对《关于请求支持德山港区千吨级码头一期年产100万吨机制砂建设项目的报告》的复函

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  厂区平面布置图

附图4  排水路线图

附图5  德山产业园产业布局图

附图6  港区用地蓝线图

附图7  码头现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100万吨机制砂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430700-04-05-306543 |  |  |
| 建设单位联系人 | 潘禹铭 | 联系方式 | 15307422226 |
| 建设地点 | 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内） |  |  |
| 地理坐标 | （东经111°44′18.484″，北纬28°57′22.152″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业－ 60.石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 2.14 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7840 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《常德经济技术开发区概念性总体规划》（2013-2030）； 规划审查机关：原常德市规划局。 规划文件名称：《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》年限为2021-2030年； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》；2023.6 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书的批复》（湘环评函〔2023〕32号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》符合性分析 根据常德经济技术开发区调区扩区规划环评，在2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷基准上，调入650.08hm2，经扩区后规划面积共计3157.65hm2。调区扩区之后常德经开区为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。聚焦智能装备制造、医药食品健康两大主导产业，培育壮大新能源及材料特色产业，大力发展一批新兴服务业和改造提升一批传统优势产业，推动产业融合发展、创新发展和转型发展，形成具有国际竞争力和影响力的“2+1+2”现代化产业新体系。具体各片区产业布局细化如下： 德山产业园（含化工片区）：智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流。 烟草科技产业园：烟草产业。 武陵移动互联网产业园：互联网文创产业。 本项目选址于德山产业园德山港区千吨级码头一期工程项目区域内，本项目属于码头一期工程装卸工艺环保提质改造组成部分，码头工程属于现代物流，符合园区产业定位。 根据常德经济技术开发区调区扩区规划环评——德山产业园土地利用规划图，拟建项目用地性质属于三类工业用地，符合园区土地利用规划。 入区项目生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等应达到国内同行业领先水平。本项目拟采用的生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等均达到国内同行业领先水平，符合园区环境准入清洁生产条件。 本项目建设经采取本环评防治措施，经工程分析，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；根据项目性质，本项目不设总量控制；本项目生产废水经自建污水处理设施处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入德山污水处理厂，符合环境保护准入条件。 2、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 严格依规开发，优化空间功能布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准规划、建设，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。为减小化工片区对周边居民的影响，化工片区西侧至太阳大道的园区范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，紧邻枫树岗安置小区东侧的三类工业用地应调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。; 本项目不属于化工片区，距枫树岗安置小区约1.5km; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构; 园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点，避免产业布局的随意性，化工产业应聚焦医药化工、新能源及材料化工，避免引入与产业定位明显不符的产业。产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。沿江1公里范围内已存在的化工企业，鼓励搬迁类的常德恒通石化助剂有限公司应于2025年底完成搬迁改造任务，保留类的湖南海利常德农药化工有限公司、湖南瑞冠生物化工科技有限公司应落实《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》相关要求，并采取严格的环境风险防控措施，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行; 本项目选址于德山产业园德山港区千吨级码头一期工程项目区域内，属于现代物流，本项目属于码头一期工程装卸工艺环保提质改造组成部分，符合园区产业定位。项目不属于化工企业，码头已于2023年4月按照湘交港航[2021]104号文件完成通过码头环保提质改造项目验收。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快德山污水处理厂已建未使用的5万吨/天生产线的提质改造工程建设，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A标准；加强对园区范围内新包垸黑臭水体的治理力度，完善区域配套管网，生活废水全部排入污水厂处理；化工片区应对照《湖南省化工园区污水收集处理规范化建设暂行规定》实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、园区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，规划的东部片区污水处理厂一期1.5万吨/天应及时启动建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。园区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，加大 VOCs排放的整治力度，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促园区企业及时完成建设项目竣工环境保护验收工作，推动涉及挥发性有机物、有毒有害物质及重金属排放的企业完成清洁生产审核。园区应落实环境污染第三方治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务; 本项目实行雨污分流、污污分流。生产废水经自建污水处理设施处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入德山污水处理厂。本项目不涉及VOCs、硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等排放。项目生活垃圾经收集统一交由环卫部门清运，压滤机产生泥饼外售至砖厂综合利用，产生的废矿物油暂存危废间，定期交由资质单位处置，均按照国家有关规定综合利用或妥善处置。环评要求项目竣工完成后及时完成建设项目竣工环境保护验收工作。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况; 依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境自动监测站布点和建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，加强地下水和土壤污染源头防控与监测，进一步完善园区生态环境监管平台数据对接工作，加强对园区重点排放企业，特别是主要涉重金属排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。化工片区上下风向布设的空气自动监测站应涵盖 VOCs特征污染物，化工园区内布设的 VOCs因子组分自动监测站和恶臭自动监测站应涵盖 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、H2S、氨等特征污染物；重点跟踪监测与园区排放相关的东风河、沅江相关江段水环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响; 本项目不涉及重金属、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、H2S、氨等特征污染物排放，项目排放污染物为颗粒物，本环评建议建设单位按照本环评自行监测计划定期开展环境监测。; 符合. 强化风险管控，严防园区突发环境风险事故; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动企业突发环境事件应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。园区应从环境风险控制角度优化产业空间布局并督促企业（特别是化工企业）优化生产设施空间布局，加强日常监管，化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。重点强化沿江1公里范围内化工企业的环境风险防控，其中湖南海利常德农药化工有限公司生产涉及光气的利用，应严格执行环境风险防控和环境应急管理相关要求; 码头已于2020年5月编制企业事业单位突发环境事件应急预案并备案。本环评建议建设单位根据规定修订突发环境事件应急预案。; 符合. 做好周边控规，落实搬迁安置计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会应与各级地方政府共同做好控规，化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。具体建设项目环评设置环境防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，后续新建项目，如未完成建设项目环评所提环境防护距离要求的，园区应确保其不得投产。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; 符合. 做好园区建设期生态保护; 园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染; 本项目利用码头现有规划用地，不新增用地。; 符合. 3、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月）符合性分析 本项目位于常德经济技术开发区，属于《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》ZH43070220002常德经济技术开发区，单元分类为重点管控单元，区域主体功能定位为国家级重点开发区域。其生态环境准入清单管控维度与管控要求如下： 表1-1 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）进一步优化规划布局，重点发展智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、烟草产业、互联网文创产业等，化工片区重点发展医药化工产业、新能源及材料产业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术；严格化工项目进区入园审批，禁止引入原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制品制造、合成橡胶制造、以及国家发展改革委产业结构目录中明确的限制类和淘汰类化工项目；化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。 （1.2）德山产业园枫树岗和茶叶岗安置保持现有安置规模不扩大，枫树岗安置区东侧紧挨的三类工业用地调整为二类工业用地，与工业用地之间环境防护距离根据具体项目环评确定设置，防止相互功能干扰。 #### （1.3）引进企业应符合规划用地性质。居住用地四周不得引进存在重大风险源的企业，禁止恶臭及重大危险源企业紧邻居住用地布设。 （1.4）禁止在沅江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，对保留类化工生产企业要采取更加严格的安全环保措施，严格监管，确保江河湖水安全，对鼓励搬迁企业2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务；（1.5）加强化工片区周边环境控制，化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。; 本项目建设具备成熟的污染防治技术，不属于化工企业。项目获得自然资源局同意选址意见，项目选址满足规划要求；项目位于德山港区千吨级码头一期工程项目区域内，不属于园区南部及西南部，不在枫树岗和茶叶岗安置小区1000米范围内，不涉及恶臭及重大危险源，不属于化工片区及化工企业。因此，项目建设满足空间布局约束; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：规划区内排水实施雨污分流，德山产业园废水排入德山污水处理厂，处理达标后排入东风河最终汇入沅江；烟草科技产业园废水排入依托的常德市污水净化中心，处理达标后排入穿紫河最终汇入沅江；武陵移动互联网产业园废水排入依托的常德市皇木关污水处理厂，处理达标后排入沅江。建议园区进一步改善区域雨污管网建设，加快完成德山污水处理厂提标改造工程；及时启动德山产业园东部片区污水处理厂建设，避免后期发展企业废水量增大对污水厂造成冲击。德山产业园雨水沿地势分区排入东风河、枉水、中心渠、三岗渠，其中化工片区雨水排入中心渠，烟草科技产业园雨水沿地势分区排入穿紫河，武陵移动互联网产业园雨水沿地势分区排入马家吉河，最后均进入沅江。 （2.1.2）化工园区应采用专用密闭管道输送废水，逐步实现“一企一管”和可视可监测要求，并设置化工片区公共应急事故池。 （2.2）废气： （2.2.1）推进能源结构调整，积极推进园区集中供热规划。做好规划区大气污染控制措施，加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌、制药、农药等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.2.3）园内化工企业应加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理，严格控制挥发性有机物（VOCs）、有毒及恶臭气体的排放，配备相应的应急处置设施。 （2.3）园区内电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。建立危险废物收集体系，落实生产者责任延伸制度。严格落实危险废物转移过程监控和信息追溯，严格执行危险废物转移电子联单制度。园区固体废物综合利用处置中心建成后，应进一步加强各企业固废集中收集处置要求。加强粉煤灰等固体废物的资源化进程，提高综合利用率。加快开发区固废处置（含危废暂存）场地的建设，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。生活垃圾集中后送到开发区生活垃圾焚烧发电项目基地进行统一处理。; 本项目位于德山产业园，实行雨污分流、污污分流。生产废水经自建污水处理设施处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入德山污水处理厂。本项目不涉及VOCs、硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等排放。项目生活垃圾经收集统一交由环卫部门清运，压滤机产生泥饼外售至砖厂综合利用，产生的废矿物油暂存危废间，定期交由资质单位处置，均按照国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《常德经济技术开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。园区在排渍站应储备泵和消防带，用于泵送事故废水和消防废水入德山污水处理厂（一期工程）的事故池，防止事故和消防废水未处理外排造成沅江污染。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。常德经济技术开发区管理委员会镍电池材料场地土壤污染地块、原顺隆制革有限公司污染地块风险管控项目地块修复完成前不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。 （3.5）“引入园区企业在建设中做好水环境风险的三级防控体系建设；做好主要涉重、涉化企业以及园区污水处理厂的风险防控，化工园区应建设公共的事故水池、应急截流沟。”; 本项目所在地为工业用地，厂区除绿化带后全部进行硬化。码头已于2020年5月编制企业事业单位突发环境事件应急预案并备案。本环评建议建设单位根据规定修订突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发效率 要求; （4.1）能源：除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整开发区现有能源结构，加快推进园区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能源。鼓励 入园单位釆用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能耗。到2025年，综合能源消费量控制在235.17万吨标煤，单位GDP能耗达到 0.267标煤/万元。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。 （4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安 排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于200万元/亩。; 本项目使用能源主要为电能、水资源，项目利用已有厂房进行改造建设，符合区域资源开发效率要求; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为 C3099其他非金属矿物制品制造，经查《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不在限制类和淘汰类范畴，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合产业政策的相关要求。 2、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）文件，本项目与湖南省砂石骨料行业规范条件的相符性见表1-1所示。 表1-1 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相符性一览表 序号; 《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017年本）》相关要求; 本项目情况. 1; 规划布局和建设要求. 1.1; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。; 本项目符合国家产业政策和当地土地利用总体规划等要求；本项目不涉及开采。. 1.2; 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。; 项目不属于矿山企业，不涉及采矿、不涉及河道采砂。. 1.3; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目砂石加工位于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内），属于工业园。项目不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区等区域，项目所在区域属于城市建成区，根据常德市工业和信息化局关于对《关于请求支持德山港区千吨级码头一期年产100万吨机制砂建设项目的报告》的复函（见附件17），此项要求不作为项目建设制约因素。本项目不涉及矿山开采，因此不在矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 工艺与装备. 2.1; 生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。; 本项目生产规模为年产100万吨机制砂，不涉及矿山开采。. 2.2; 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。; 本项目采用湿法砂石生产工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标均符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。本项目所使用的设备均不属于国家限制和淘汰的技术设备。. 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; 本项目生产工艺及设备配置能够灵活调整砂石成品级配，并能有效控制砂石成品针片状含量。本项目采用的是先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备。. 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求，并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。; 本项目不涉及矿山开采。. 2.3; 节能降耗; 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。; 本项目根据项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定了节能措施，如项目生产废水经处理后循环使用等，来降低新鲜水的消耗。. 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本项目生产设备的配置是与年产100万吨机制砂相适应的，满足砂石骨料生产工艺要求。项目优选大型设备，物料输送均采用带式输送机。. 3; 质量管理. 3.1; 机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。; 本项目产品符合GB/T 14685《建设用卵石、碎石》、GB/T 14684《建设用砂》等标准要求。. 3.2; 机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。; 本项目建具备砂石骨料质量检测检验条件，在项目运营过程中，建议建设单位建立砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。. 3.3; 机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。; 本项目产品均按照GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，项目产品出厂检验、型式检验项目和组批均符合有关标准要求。在项目运营过程中，建议建设单位依据供需双方协商要求增加相应岀厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单；砂应按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石应按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。. 3.4; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 本项目产品均分级分仓储存，各类产品均按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售。. 4; 环境保护与资源综合利用. 4.1; 环境保护; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。; 本项目拟采用湿法砂石生产工艺，产生的粉尘较少，生产车间及仓库安装喷雾抑尘装置，生产厂房均密闭，厂区配备洒水抑尘设备，全封闭皮带运输，降低粉尘无组织排放。污染物的排放能够符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。. 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。; 本项目拟建生产线配置了消声、减振、隔振等设施，根据文中的噪声预测可知，项目在运营期噪声能够符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。本项目无外排废水；生产废水经污水处理系统处理后，沉淀后的上清液进入清水池暂存用于后续回用于生产中，不外排。. 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目公用工程、环境保护设计符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施会与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。. 4.2; 资源综合利用：砂石骨料生产线须配置废弃物综合利用及处置设施，矿山开采应选择资源节约型、环境友好型开发方式，最大限度减少对自然环境的破坏，符合区域生态建设要求。实现资源分级利用、优质优用和综合利用，对矿石的顶板、夹层等进行综合利用。鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料。; 本项目拟采用厢式压滤机对泥浆罐排出的浓缩沉渣进行压滤，压滤后外售至砖厂。. 4.3; 环境恢复与复垦：做到“边开采、边治理”，及时修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在确保不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。对于地下开采的矿山，采用适用的充填开采技术。; 本项目不涉及矿山开采. 根据常德市工业和信息化局关于对《关于请求支持德山港区千吨级码头一期年产100万吨机制砂建设项目的报告》的复函（见附件17）：根据《湖南省规范性管理办法》第二十六条规定：“规范性文件有效期一般为5年”，2018年2月23日湖南省经济和信息话委员会出台的《关于印发<湖南省砂石骨料行业规范条件>的通知（湘经信原材料〔2018〕10号）已废止。故湘经信原材料〔2018〕10号文件不作为本项目建设的前置条件。 3、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的相符性分析 根据《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016），本工程与《机制砂石骨料工厂设计规范》的符合性分析详见表1-2。 表1-2 本工程与《机制砂石骨料工厂设计规范》的符合性分析 《机制砂石骨料工厂设计规范》; 本项目; 符合性. 一、厂址选择. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄；机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 本项目拟建于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内），属于工业园，项目不占用农田、林地，周边无矿山。; 符合. 二、环境保护. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统；机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 项目拟采用机制砂骨料湿法生产工艺；洗砂机过滤的污水通过泵排入脱水筛，将砂水分离，污水存入泥浆罐，再通过泵将泥浆罐里的污水抽入清水池，废水经沉淀池处理后，循环用于洗砂工序; 符合. 粉尘污染防治应符合下列规定：机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 根据建设单位提供资料，工区破碎、筛分及输送等生产环节在密闭车间内操作，堆场采用喷雾除尘，确保各工序粉尘排放浓度符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定：收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；脱泥及选矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 项目泥浆经厢式压滤机脱水后暂存泥渣堆放场，要求“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，收集的泥渣外卖给砖厂作生产辅料。; 符合. 废水污染防治应符合下列规定：生产排水、雨水和生活污染，应清污分流；设备冷却水应采用循环水冷却系统；污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目产生的废水主要包括生产废水、生活污水。生产废水经沉淀处理后回用于生产，生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入德山污水处理厂深度处理。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定：工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 项目拟采取选用低噪声设备，对产生高噪声的设备安装减震垫、消声器等，且设备全部安装在厂房内，噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。; 符合. 4、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）符合性分析 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析，详见下表。 表 1-3与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 内容; 本项目. 加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路; 项目拟采用封闭厂房、封闭式皮带运输对环境影响较小。项目原料入库及成品出库均采用运输皮带输送，加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。. 加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。; 项目拟采用的机械设备均不属于淘汰类设备，符合要求。. 生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求; 本项目生产车间均为封闭，并采取喷淋装置降尘，粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织排放标准限值。. 支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石; 本项目原料为鹅卵石，均外购，不涉及开采。. 5、与《2019 年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》 的符合性分析 表 1-4 项目与《2019 年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符性分析 设计规范要求; 本项目. 生产线的改扩建和新建，都要符合DZ/T0316-2018《砂石行业绿色矿山建设规范》和《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》团体标准，达到所在地区水泥行业等有关行业环保标准和绿色矿山标准。; 本项目原料为外购，不涉及矿山开采。厂区建设符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》。. 去产能、淘汰落后目标近年来我国的生态文明建设不断深入，环境保护和矿产资源管理力度空前提高。各地对砂石矿山资源进行整合，纷纷出台砂石类矿产资源的规划或产业政策，以矿山资源整合或企业重组等方式，通过重新规划布局，关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能，新建大型绿色环保化生产线或生产基地，保障砂石骨料供给。; 本项目属于盐田港港航发展（常德）有限公司新增砂石生产线，且产能不属于落后产能，环保措施完善。. 在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。2019年底达标率 90%以上。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。; 本项目采用湿法生产工艺，废水采用循环利用技术，项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值。. 6、选址合理性分析 本项目选址于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内）。项目区域没有明显的环境制约因素。项目厂址交通运输便利，地形条件良好。依据常德经济技术开发区调区扩区规划环评——德山产业园土地利用规划图，本项目区域用地性质为三类工业用地，符合建设项目用地要求。评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目无防护距离范围。在落实好工程各项污染防治措施的前提下，工程本身对周围环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。 7、平面布局合理性分析 项目生产车间为公司原有已建厂房，另利用公司闲置堆场新建原料及成品仓库。生产车间与仓库紧邻，且靠近码头已建架空栈桥A，方便原料及产品输送，污水处理区位于生产车间北侧。从环保角度来看，本项目总平面布置基本适宜。 8、与《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》相符性分析 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》的通知的第三条“强化工业污染治理”中“深化重点涉磷企业整治。巩固“三磷”（磷矿、磷化工和磷石膏库）企业排查整治成果，引导石化、印染、农副食品加工及食品制造业开展清洁生产改造。到2025年，完成“一江一湖四水”干流岸线1公里范围内化工企业搬迁改造工作。” 本项目不属于“三磷”企业和石化、印染、农副食品加工及食品制造业，本项目不属于化工企业，因此本项目与《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目组成 - 本项目选址于湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内），项目利用德山港区千吨级码头一期工程项目区域内现有已建闲置仓库改造成加工车间、现有闲置堆场新建料仓，建设年产100万吨机制砂项目，项目占地面积约为7840平方米，主要包括原材料仓库及成品仓库，生产加工车间以及配套的输送工程、环保工程及公用工程。 - 本项目项目组成见下表。 - 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 拟建设2条砂石生产线（SC001、SC002），建筑面积约2520m2，配有破碎机、制砂机，筛分设备、洗砂设备、输送设备等; 利用现有仓库改造. 辅助工程; 办公用房; 新建办公生活楼（2层），建筑面积约200m2; 新建. 公用工程; 供水; 项目给水来自市政自来水; 依托. 排水; 废水主要为员工生活废水，经化粪池处理后，经园区污水管网排入德山污水处理厂；雨水排入园区雨水管道; 依托. 供电; 项目供电电源由园区电网接入，配备变压器（3600kw）; 依托. 储运工程; 仓库; 总建筑面积约为4320 m2，仓库位于生产车间南侧，主要储存生产原料及产品等，由西至东分别储存原料、机制砂; 新建. 运输; 项目原料依托港口现有1#泊位及岸线，采用自卸船进口，货船出口。在现有架空栈桥A西侧新建约300m封闭式输送廊道与后方陆域衔接，输送廊道上游侧布置一条可正反转的可逆带式输送机，正转时完成原料进口，反转时完成产品出口。; 依托/新建. 环保工程; 废水; 项目员工生活废水经化粪池处理后，经园区污水管网排入德山污水处理厂；生产废水经自建污水收集池（300m3）收集后通过水泵抽至泥浆罐（600m3）絮凝沉淀后抽至清水池（300m3）循环使用。; 新建. 废气; 料仓及生产加工车间全封闭，内部设置喷雾除尘系统，厂区配备洒水抑尘设备，输送带全封闭; 新建. 噪声; 整个项目拟选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、基础减振等措施; 新建. 固废; 一般固废暂存间10m2；位于污水处理设施旁; 新建. 废矿物油暂存于码头现有危废暂存间，定期交资质单位处置; 依托. - 产品方案 - 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 机制砂; 100万吨/年; 产品质量标准：本项目中的机制砂石质量标准应按照《建筑用砂国家技术标准》（BG 14684-2001）. - 主要生产设备 - 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 编号; 型号; 数量; 备注（单机配置）. 主设备. 1; 给料机; MF001; ZW1220; 4; 15KW电机、18.5KW变频. 2; 颚式破碎机; MF002; PE500*750; 2; 55KW电机、电柜. 3; 圆锥机; MF003; LMC1650; 2; 240KW电机、电柜. 4; 冲击破; MF004; LM11000; 2; 355KW电机*2、W合金护板、电柜. 5; 振动筛; MF005; 3YKJ3075; 2; 30KW电机*2、筛腿. 6; 振动筛; MF006; 3YKJ2770; 2; 22KW电机*2、筛腿. 7; 振动筛; MF007; 3YKJ3675; 1; 45KW电机*2、筛腿. 8; 双螺旋洗砂机; MF008; LM2RXLK1500; 2; 15KW电机*2. 9; 铲车; MF009; 台; 3; /. 10; 转运平台; MF0010; 座; 2; /. 输送系统配置. 序号; 名称; 带宽; 长度; 备注. 1; 1-3原石平带; B1200; 11. 2; 1-3原石成品带; B1200; 72; 带逆止器. 3; 圆锥机出料带; B1400; 59; 带逆止器. 4; 圆锥机回料带; B1000; 46; 带逆止器. 5; 制砂机进料带; B1400; 46; 带逆止器. 6; 制砂机出料带; B1400; 59; 带逆止器. 7; 制砂机回料平带; B1400; 8. 8; 机制砂平带; B1200; 11. 9; 机制砂进成品仓带; B1200; 45; 带逆止器. 10; 1-3平带; B1200; 19. 11; 1-3进成品仓带; B1200; 31; 带逆止器. 12; 全封闭式输送廊道; B1200; 300. 污水处理系统. 序号; 名称; 型号; 数量; 备注（单机配置）. 1; 厢式压滤机; XMZ500/1600; 3; 7.5KW电机*1、2.2KW拉板电机*1. 2; 入料泵; 100ZJE-II; 3; 压滤机入料. 3; 清水泵; ISW200-400; 2; 300方/小时. 4; 污水泵; 150ZJ-I-A50; 2; 300方/小时. 5; 搅拌泵; XLD5-23; 2; 摆线针减速机；搅药. 6; 药剂泵; ISG65-200A; 2; 管道泵；输药上罐. 7; 辅材; /; 1; 弯头、阀门、法兰. 8; 泥浆罐; φ11.55m; 1; 600m3. 9; 清水池; 300m3; 1. 10; 污水池; 300m3; 1. - 项目主要原辅材料消耗 - 表2-4 主要原辅材料及燃料信息表 原料及辅料. 序号; 生产线名称(1); 种类(2); 名称; 年最大使用量; 计量单位; 有毒有害成分及占比（%）（3）(g/L或%). 密度; VOCs含量; 苯含量; 甲苯含量; 二甲苯含量; 重金属名称; 重金属含量; 其他信息. 1; 砂石生产线SC001、SC002; 原料; 鹅卵石; 1052800; t/a; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; 污水处理系统; 辅料; 絮凝剂; 0.5; t/a; /; /; /; /; /; /; /; /. 燃料. 序号; 燃料名称; 年最大使用量; 计量单位（万t/a、万m³/a）; 含硫率(%); 低位热值(kJ/kg); 灰分(%); 挥发分（%）; 其他相关物质成分; 物质成分占比（%）; 其他信息. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 填表说明： （1）指生产某一产品的生产线，原料及辅料信息应按不同生产线分开填写。 （2）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。 （3）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。. - 劳动定员及工作制度 - 项目劳动定员20人，年工作320天，实行两班轮班制，每班工作9小时。 - 厂区平面布置 项目生产车间为公司原有已建厂房进行改造，另利用公司闲置堆场新建原料及成品仓库，依托码头现有1#泊位及岸线进出口，在现有架空栈桥A西侧上方新建一条全封闭式输送廊道衔接1#泊位与后方陆域车间。生产车间与仓库之间材料输送采用封闭式廊道，污水处理区及办公生活去位于生产车间北侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 1、营运期工艺流程及产污环节 图2-1 营运期工艺流程图及产污环节 2、工艺流程简述 建设单位外购原材料，不涉及采石、采砂。本项目设2条砂石生产线，采用湿法作业，原料通过封闭式输送带运输到项目原料区暂存，原料通过皮带送至振动筛，筛分部分直接通过皮带输送至成品堆场，其他进入颚式破碎机进行破碎，再经过圆锥机、振动筛、冲击破设备制砂，再经筛分后进入洗砂机进行清洗，即为成品砂，暂存于车间内成品区。项目车间为全封闭式，输送皮带封闭。洗砂工序产生的废水经收集至废水收集池（300m3），通过水泵抽至泥浆罐（总容积为600m3）处理后排入清水池（300m3）回用，絮凝罐底泥经厢式压滤机压滤成泥块，外售给砖厂制砖。 3、产污环节 ①废水：本项目生产废水主主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、洗砂废水和员工生活污水。 ②废气：本项目生产废气主要为堆场扬尘、装卸扬尘、破碎、筛分粉尘、物料输送粉尘。 ③固废：本项目生产产生的固废废弃物为厢式压滤机产生的泥饼、设备维修保养产生发废矿物油、办公生活区的生活垃圾。 ④噪声：本项目噪声主要是生产线各设备运行过程中产生的噪声。 4、产污节点汇总 表2-5 营运期产污环节表 - 项目; - 产污工序; - 主要污染因子; - 处理措施; - 排放方式/去向. - 废气; - 堆场扬尘G1; - 颗粒物; - 原料、成品入库堆放、加工车间及仓库设置喷雾抑尘系统; - 无组织. - 装卸扬尘G2; - 颗粒物; - 洒水抑尘、喷雾抑尘; - 无组织. - 破碎、筛分粉尘G3; - 颗粒物; - 湿式作业、车间喷雾抑尘; - 无组织. - 输送粉尘G4; - 颗粒物; - 封闭式廊道输送、喷雾抑尘; - 无组织. - 废水; - 生活污水W1; - COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油; - 化粪池; - 德山污水处理厂. - 洗砂废水W2; - SS; - 污水池收集+泥浆罐+清水池; - 循环使用. - 设备清洗废水W3; - SS. - 地面冲洗废水W4; - SS. - 噪声; - 破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、压滤机等; - 合理布局，定期维修设备，选用低噪声设备、底座安装减震器. - 交通噪声; - 降低车速，厂区内禁止鸣笛. - 固废; - 员工生活垃圾S1; - 统一收集后由环卫部门清运. - 泥饼S2; - 运至砖厂制砖. - 废矿物油S3; - 依托码头现有危废暂存间，定期交资质单位处置. 5、水平衡 本项目营运期主要用水包括：生产用水、生活用水。 图2-2 水平衡图 单位：t/d 图2-3污水处理工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有工程履行的环境影响评价情况 - 常德港德山港区千吨级码头一期工程所有权属于盐田港港航发展(常德)有限公司。该工程位于德山公铁两用桥下游约3km处、水右岸常德经济技术开发区，西靠海利农药化工厂，东、北分别紧临松林路和望江东路。现有工程已建4个1000吨级件杂货泊位，于2017年7月建成投产，设计货物年吞吐量为件杂货112万吨，码头设计年通过能力为件杂货118万吨。 - 码头顺水流向布置了4个1000t级件杂货泊位，泊位总长390m，泊位编号从上游至下游依次为1#-4#泊位。前方直立框架作业平台长360m，宽26.5m，平台两端通过现浇异形板及两座9m宽栈桥成环形接岸通道，上游栈桥A长191.146m，下游栈桥B长189.07m，栈桥跨越现有砼防洪大堤和望江东路，栈桥端部布置等宽实体斜坡道连接后方陆域。 - 码头后方陆域位于望江东路以南、松林路以西，纵深310.8m～365.8m，顺水流方向长265.5m。陆域布置结合装卸工艺流程，按功能分区布置仓库和堆场。陆域前方靠近港区北大门布置2栋件杂仓库，跨度30m，总面积为5234.38㎡。件杂仓库往南共布置9片件杂堆场和1片停车场，单片件杂堆场和停车场主尺度均为55m×43m，件杂堆场总面积为21285㎡。紧邻件杂仓库的4片堆场地基处理已实施，面层暂未实施，其余各仓库、堆场均已投入使用。南侧的各堆场、仓库均由网状道路分隔，便于港内集疏运。港区四周布置围墙及绿化带与外界分隔。 - 港区东南角布置有1栋4层办公楼，总建筑面积3651㎡，具备办公、会议、食堂等功能。港区西北角靠近港区北大门绿化带内布置有一座辅助生产用房，具备候工、小型机修和设备材料堆放等功能。 - 港区于2012年取得《湖南省环境保护厅关于常德港德山港区1000T级码头工程（4个件杂货泊位）环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]197号）。 - 2、竣工环境保护验收情况 港区于2021年11月30日组织环保工程项目竣工验收，于2022年7月委托湖南省交通规划勘察设计院有限公司按照《湖南省干散货码头环保隐患整治指南》的要求编制了《常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造设计方案》，并通过专家评审，取得了县级交通、水利、生态环境部门的审查意见，并在市级生态环境、交通运输部门进行了备案。并根据湘交港航[2021]104号文件要求，于2023年4月完成《常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造项目验收报告》。 3、排污许可手续情况 - 项目正在申领排污许可证。 - 4、现有工程产排污情况及主要环保措施 1）废气污染物产生、治理及排放情况 项目废气主要为：港区内运输扬尘、装卸过程中产生的粉尘。详细治理措施见下表。 表2-6 废气污染物治理措施一览表 序号; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施; 排放方式. 1; 运输扬尘; 颗粒物; 采用固定除尘系统抑尘，移动式洒水车降尘，雾炮机抑尘等; 无组织. 2; 装卸粉尘; 颗粒物; 无组织. 表2-7常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造验收无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/m3）. 颗粒物. 第一次; 第二次; 第三次. G1上风向; 2023.3.20; 0.202; 0.189; 0.215. 2023.3.21; 0.176; 0.212; 0.202. G2下风向; 2023.3.20; 0.269; 0.307; 0.292. 2023.3.21; 0.247; 0.308; 0.286. G3下风向; 2023.3.20; 0.257; 0.274; 0.283. 2023.3.21; 0.270; 0.322; 0.330. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 1.0. 达标情况; 达标. - 由上表可知：验收监测期间，项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，实现达标排放。 - 2）废水污染物产生、治理及排放情况 - 生产废水、初期雨水流量通过设置于沉淀池内的水位控制器以及电动阀门联动进行控制，经调节沉淀池处理后的出水进入一体化污水处理设备进行达标处理，污水处理达标后排入市政污水管网，后期雨水排入市政雨水管网。 废水 切换阀 调节池 一体化污水设备 污水厂 - 图2-4 废水处理工艺流程图 表2-8常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造验收废水检测结果 采样日期; 样品状态; 检测结果（mg/L，pH值：无量纲）. pH值; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物; 石油类. W1综合废水处理站总排口; 2023.3.20; 无色无味较清; 7.26; 22; 0.438; 18; 0.07. 无色无味较清; 7.31; 25; 0.449; 20; 0.06L. 无色无味较清; 7.27; 23; 0.459; 15; 0.06L. 无色无味较清; 7.21; 26; 0.470; 17; 0.06L. 2023.3.21; 无色无味较清; 7.22; 20; 0.462; 15; 0.06L. 无色无味较清; 7.19; 18; 0.451; 16; 0.06L. 无色无味较清; 7.23; 21; 0.481; 21; 0.06L. 无色无味较清; 7.21; 24; 0.495; 17; 0.06L. 参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 6-9; 500; /; 400; 20. 德山污水处理厂进水水质标准; 6-9; 400; 25; 300; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 监测结果表明，本项目废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足德山污水处理厂进水标准限值要求，实现达标排放。 - 3）固体废物污染物产生、治理及排放情况 本项目产生的固体废物分为生活垃圾和危险废物。危险废物主要为设备维修保养产生的废润滑油、废手套、抹布。 生活垃圾包括停靠船舶产生的生活垃圾及码头工作人员产生的生活垃圾，码头区域设置有生活垃圾收集桶，港区生活垃圾、港区包装袋废边角料与进港船舶的垃圾集中收集后，定期委托城市垃圾处理站处理。废润滑油收集后暂存于码头的危废暂存间，并委托有危废资质的单位处置。 表2-9 固体废物污染物治理措施一览表 序号; 固废名称; 处置方式; 备注. 1; 生活垃圾; 委托城市垃圾处理站处理; 生活垃圾. 2; 废矿物油、废手套、废抹布; 存放于危废暂存间，并委托有资质的单位进行处置; 危险固废. - 4）噪声污染物产生、治理及排放情况 1）选用了低噪声设备及工艺（装卸、运输等设备）； 2）对停靠船舶控制鸣笛，特别对夜间鸣笛从严控制； - 3）通过加强对机械设备的维护保养，场内车辆实行限速行驶，禁止到港车辆使用高音喇叭，等方式减少对外界声环境的影响。 表2-10常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造验收厂界环境噪声检测结果 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. 厂界东; 2023.3.20; 57; 46. 2023.3.21; 58; 47. 厂界南; 2023.3.20; 54; 45. 2023.3.21; 54; 45. 厂界西; 2023.3.20; 58; 46. 2023.3.21; 58; 46. 厂界北; 2023.3.20; 59; 47. 2023.3.21; 59; 48. 标准限值; 65; 55. 注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。. - 由上表可知：验收监测期间，厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求，实现达标排放。 - 5、环保隐患整治落实情况 - 根据现场查勘，并对照《湖南干散货码头环保隐患排查清单》进行环保隐患整治验收，现有工程环保隐患整治落实情况具体见下表。 表2-11 环保隐患整治落实情况对比一览表 《湖南干散货码头环保隐患排查清单》; 本项目落实情况. 序号; 检查类型; 自查内容. 1; 港口经营许可; 是否持有合法的港口经营许可证; 是. 2; 港口经营许可证是否在有效期内; 是. 3; 港口经营货种是否符合港口总体规划要求，是否符合项目立项、设计批复要求; 是. 4; 粉尘防治; 配备检查; 设备集料斗或护轮坎外侧是否设置挡料板等防撒料装置; 已设置挡料板. 5; 码头卸船设备的接(集)料斗是否设置抑尘或收尘系统，接(集)料斗尺寸是否与卸船抓斗尺寸相匹配; 已设置喷雾抑尘系统及布袋除尘系统，尺寸相匹配. 6; 港内水平运输汽车是否为自动翻盖封闭式车厢; 是. 7; 码头前沿带式输送机两侧是否设置挡风板(墙)，其余带式输送机是否设置防尘罩密封或皮带机廊道; 不涉及带式输送机. 8; 带式输送机中转落差处是否设置有效的洒漏料接集设施、并采取抑尘措施;落料口是否低于周围围挡1米以上; 不涉及带式输送机. 9; 转运站在转接落料、逸尘点处是否设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，在上游皮带机密闭罩和下游皮带机的导料槽等处是否设置除尘或抑尘设施; 不涉及转运站. 10; 是否设置洗车池; 是. 11; 干散货堆场是否配置固定式喷枪洒水或雾炮抑尘系统; 不涉及干散货堆场. 12; 使用检查; 是否采用载重汽车直接向货船倾倒的方式进行装船作业; 否. 13; 卸船设备是否不经接（集）料斗直接进行装车作业; 否. 14; 斜坡码头是否采用载重汽车上下斜坡道的形式进行水平运输; 不涉及，为直立码头. 15; 是否对驶离作业场所的车辆进行冲洗，冲洗设施数量能否适应港区车流量的需求; 是. 16; 码头前沿平台或趸船甲板面是否堆存散货; 否. 17; 堆场是否采用封闭式堆存方式; 不涉及干散货堆场. 18; 堆场固定式喷枪洒水或雾炮抑尘系统能否正常运行; 不涉及干散货堆场. 19; 单斗装载机装车是否在封闭环境进行; 不涉及单斗装载机装车. 20; 扫地机、洒水车是否定期对厂区进行清扫、抑尘作业; 是，配备了洒水车并定期对厂区进行清扫、抑尘作业. 21; 文件检查; 堆场封闭式设施有无勘察设计文件及相关批复，有无消防验收报告; 不涉及干散货堆场. 22; 场地清扫是否有台账记录; 有. 23; 污水防治; 配备检查; 堆场地面是否硬化，有无防渗漏设施; 不涉及干散货堆场. 24; 是否建设沟渠、管道、地漏、集水口等收集污水的设施，且上述设施无破损、锈蚀; 已建设导流沟、排水管道，设施无破损、锈蚀. 25; 码头平台、栈桥原有泄水孔、结构缝是否进行封堵处理，是否存在污水直排水体情况; 已封堵处理，不存在污水直排水体情况. 26; 趸船甲板四周是否设置封闭式挡水槛; 不涉及趸船. 27; 是否配备生产、生活污水处理设施，处理设施配套的管线、沟渠有无明显的破损、锈蚀; 是，无明显的破损、锈蚀. 28; 使用检查; 办公与生产区建筑屋面雨水，散货封闭仓库屋面雨水，以及绿化带内的雨水，是否单独收集; 是. 29; 污水处理设施或暂存设施是否能够收集生活、生产污水; 是. 30; 各类管沟是否定期清理，有无淤积、堵死现场，管道接头（井）是否渗漏; 定期清理，无淤积、堵死现象，管道接头无渗漏. 31; 码头面低洼处是否存在大量积水; 否. 32; 生产、生活污水处理装置是否运行正常; 是. 33; 文件检查; 是否制定水污染防治工作制度; 是. 34; 是否制定水污染防治设施使用、维护相关制度; 是. 35; 企业是否按照环评报告及批复内容，定期开展水质监测，并出具监测报告，根据中水去向（回用、纳管、排放）检查水质是否满足对应水质标准; 是. 36; 接入污水管网的企业是否办理排水许可证或与污水处理厂签订处置协议。协议或许可是否在有效期内; 企业污水已经接入市政污水管网并纳入德山污水处理厂纳污范围. 37; 固废处置; 配备检查; 港口企业是否配备了垃圾桶、垃圾房等设施收集码头及船员生活垃圾。; 是. 38; 使用检查; 垃圾接收设施是否具备分类收集能力; 是. 39; 垃圾接收设施是否具备防雨、放泄漏的能力，设施是否存在盖板丢失、箱体破裂; 是. 40; 文件检查; 是否签订垃圾清运协议，清运协议是否在有效期内; 是. 41; 危废处置; 配备检查; 港口码头企业是否参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597 设置了危废间，且危废间门、窗完好，房门上锁; 是. 42; 危险废物是否采用容器暂存，容器是否无泄漏隐患; 已采用容器暂存，无泄漏隐患. 43; 存放危废为液体的危废间内是否有泄漏液体收集装置(例如托盘、导流沟、收集池); 有托盘、导流沟、收集池. 44; 危废间是否地面进行防渗处理，防渗地坪等是否有破损、开裂; 地面已做防渗处理，且无破损、开裂. 45; 危废间是否张贴标识标牌; 是. 46; 使用检查; 是否集中存放危废，是否存在露天存放的行为; 已集中存放，无露天存放行为. 47; 是否将危废分类存储; 是. 48; 文件检查; 是否签订危险废物处置协议; 是. 49; 协议单位是否具备危险废物处置能力; 是. 50; 协议是否在有效期内; 是. 51; 船舶生活污水处置; 配备检查; 是否配备船舶生活污水接收设施; 是. 52; 使用检查; 船舶生活污水是否能够顺利接收上岸; 是，采用吸污泵. 53; 单次船舶生活污水接收是否能够得到计量; 是，采用流量计. 54; 船舶生活污水接收后排放去向; 经自建污水处理设施处理达标后排入德山污水处理厂. 55; 船舶含油污水处置; 配备检查; 是否配备船舶含油污水接收设施; 是. 56; 使用检查; 船舶含油污水是否能够顺利接收上岸; 是，采用吸污泵. 57; 单次含油污水接收是否能够得到计量; 是，采用流量计. 58; 含油污水（预）处理装置是否正常运行; 是. 59; 文件检查; 是否签订船舶含油污水委托处置协议; 经自建污水处理设施处理达标后排入德山污水处理厂. 60; 岸基供电; 配备检查; 是否配备岸基供电设施; 已经签订岸电合作协议. 61; 岸电装置是否配备了插接件. 62; 岸电箱出线侧或进线侧有无独立计量电表,是否能够满足测量每艘使用岸电船舶的用电量. 63; 检查岸电箱箱体是否有急停装置、接地装置、铭牌标示，是否有安全标示、岸电操作说明以及接线图. 64; 岸电箱内外箱体是否存在锈蚀、变形等. 65; 使用检查; 检查靠港开始作业的船舶，是否使用岸电，如果未使用岸电，应确认未使用的原因是船方问题还是码头问题; /. 66; 在通电条件下，观察电表是否能正常工作，能够显示实时电压、电流和用电量. 67; 文件检查; 是否制定岸电使用台账，台账记录是否满足要求. 68; 码头企业是否通过网站、微信公众号、或者通告等方式向社会公开岸电信息. 69; 视频监控; 配备检查; 码头是否设置视频监控系统; 已设置. 70; 使用检查; 码头前沿作业平台、输送廊道及陆域堆存区是否纳入视频监控区; 各区域已纳入视频监控区. 71; 视频信息是否接入市（县）交通及生态环境管理部门; 港区监控已搭建，接入监管平台目前正在和相关管理部门对接，待政府平台搭建完成后及时接入. 72; 应急预案; 配备检查; 港口企业有无港区污染、船舶污染环境事件应急预案; 有. 73; 港口企业是否配备应急装备和物资，应急装备和物质是否处于适用状态; 是. 74; 使用检查; 港口企业是否做好应急预案的宣传与演练，能否熟练掌握应急预案; 是. - 根据《常德港德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造项目验收报告》，现有工程已按照湖南干散货码头环保隐患排查清单要求落实到位，不存在环境影响问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2022年1～12月常德市环境空气质量状况”，环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2022年度常德经开区区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 评价标准/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.2; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均值; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 147; 160; 91.9; 达标. 综上评价，项目所在区域PM2.5不达标，PM10、SO2、NO2、CO、O3达标，因此评价区域为环境空气质量不达标区。 根据常德市大气环境质量限期达标规划 （2020-2027年），分阶段目标年分别为2020年和2027年。2021年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。 2、地表水环境 常德经开区周边设有1个国控断面和2个省控断面，分别为陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀，本项目引用国控断面陈家河（四水厂）2021年的监测数据。具体详见下表。 表3-2 陈家河（四水厂）断面监测数据一览表 监测断面; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 2021年. 陈家河（四水厂）; pH值; 无量纲; 7.67; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.63; ≥6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 7.88; ≤15; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.6; ≤3; 达标. 氨氮; mg/L; 0.045; ≤0.5; 达标. 石油类; mg/L; 0.005; ≤0.05; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; ≤0.1; 达标. 总氮; mg/L; 1.57; /; 达标. 从监测数据可知，陈家河（四水厂）监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，厂界外周边50米范围 内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价 达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房及堆场进行建设，不新增用地，且无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目所在地周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目利用已建成厂房及闲置堆场进行建设，建设单位拟对现有厂房及新建料仓进行地面硬化防渗处理，切断地下水、土壤环境的污染途径。因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-3 大气环境保护目标 项目; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境保护目标; +200; 0; 居民约20户; 二类; E; 200~500m; 200m. +180; -80; 居民约30户; 二类; SE; 200~500m; 200m. 2、声环境 根据现场调查，项目周边50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境敏感目标。 4、生态保护目标 本项目位于常德经开区德山产业园内，利用现有厂房及堆场，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 营运期生产废水经沉淀处理后循环回用，生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足德山污水处理厂进水水质要求。 表3-4 污水排放标准限值表 单位：mg/L 序号; 项目; 德山污水处理厂进水水质要求; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 本项目最终执行标准. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 400; 500; 400. 3; SS; 300; 400; 300. 4; 氨氮; 25; -; 25. 5; BOD5; 250; 300; 250. 2、废气排放标准 营运期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值标准。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织 排放（周界外浓度最高点）mg/m3. 颗粒物; 1.0. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门外运处理；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物排放总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和德山污水处理厂进水水质要求后经市政污水管网进入德山污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本次总量申请按照一级A排放标准核算排放量，即取化学需氧量和氨氮排放标准浓度值分别为50mg/L和5mgL。本项目外排废水量为256t/a，则废水污染物排放量核算如下： COD=水排放量×浓度=256×50/1000000=0.0128（t/a）≈0.02（t/a） 氨氮=水排放量×浓度==256×5/1000000=0.00128（t/a）≈0.01（t/a） 本项目外排生活污水总量指标纳入德山污水处理厂总量指标，本项目不单独进行购买。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目不设置大气污染物排放控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要包括施工期和营运期两个阶段，施工期包括如下工程内容：基础工程、平整场地、基础工程、主体施工、安装工程等。 施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等会对周边环境造成一定影响。 图4-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染工序及污染因子 （1）废水：主要为施工人员的生活污水，施工设备、运输工具的冲洗水。 （2）废气：土地平整及建筑产生的扬尘和建材、运输扬尘；施工车辆排放的尾气。 （3）噪声：电焊机、电锯和汽车等产生的噪声。 （4）生态环境：建设过程中平整场地等对植被及地表水径流的破坏。 （5）固体废物：施工过程产生的渣土及建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。 1、施工扬尘防治措施 为了减轻扬尘对周围居民的影响，在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）及《常德市大气污染防治行动计划实施方案》（常政办发〔2014〕13 号）、常德市住房和城乡建设局关于印发《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》的通知（常建通〔2017〕50 号）的要求防治扬尘污染。建设单位应采取以下扬尘污染防治措施： （1）建筑工地施工现场管理做到“六必须”、“六不准”；必须高标准封闭作业、 必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工场地。不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）所有建筑开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施。 （3）运输泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 （4）施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。严禁在施工现场围栏外堆放物料和建筑垃圾。严禁随意丢弃和焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘、恶臭气体的各类废弃物。 （5）当空气污染指数为 80~100 时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；在施工期间，如遇四级以上的大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖、临边洞口需有安全防护。 （6）建筑物四周 1.5 米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 （7）原材料运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的地区，容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 （8）施工现场应设置连续、封闭硬质围挡。 （9）施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物；施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于 30 分钟，时间间隔为 10 分钟。喷雾系统参数应满足规定标准。施工现场的塔吊应安装喷淋系统。 综上分析，本次项目施工期废气以施工扬尘污染为主，施工过程认真落实上述污染防治措施后，废气污染均可得到有效控制和达标排放，对周边居民影响较小。 2、施工废水防治措施 本项目施工污水包括施工机械洗涤废水、施工现场清洗废水、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为 SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其他可溶性的有害物质，依托场区现有沉淀池处理后回用，不外排。此外施工人员将产生生活污水，依托公司厂区内现有化粪池处理后排入市政污水管网，对周边水环境影响较小。 3、施工噪声防治措施 施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工固体废物防治措施 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾会同码头工程职工生活垃圾一起分类收集委托当地环卫部门统一清运。因此，施工期固废能做好合理妥善处置，对区域环境影响较小。 5、生态环境保护措施 由于项目在现有港区范围内实施，不新增用地，不会新增生物损失量，生态影响较小。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目营运期大气污染物包括破碎、筛分粉尘、堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘。 ①堆场扬尘G1 - 建设单位拟将堆场设置在封闭的车间内，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于0.2m/s，而砂粒启动风速一般在4m/s以上，成品堆场扬尘根据以下公式进行计算： 式中：Q---物料起尘量，单位：mg/s； U—风速，全封闭产品堆场内基本无风，风速取 0.2m/s； S—堆料表面积，堆场面积为4320m2，堆料表面积取4320m2； ω—砂石含水量，取6%； 经计算，Q=3.78mg/s。本项目年工作320天，工作18小时。因此，成品堆场扬尘产生量为0.014kg/h，0.081t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，项目拟建封闭厂房（效率70%），且在仓库上方设置雾化喷头（效率50%），则综合控制效率为1-（1-70%）*（1-50%）=85%，则本项目堆场扬尘颗粒物排放量为0.01215t/a，排放速率为0.0016kg/h。 ②装卸扬尘G2 机制砂产品在装卸过程中可能产生扬尘，装卸起尘量的计算参考“秦皇岛港口煤炭装卸起尘及其扩散规律的研究”得出的计算公式： 式中：Q---物料起尘量，单位：mg/s； U—风速，全封闭产品堆场内基本无风，风速取0.2m/s； w—物料含水率，%，本项目产品堆场拟采取雾化降尘，含水率取6%； H—装卸高度m，本项目装载车装卸高度约为1.0m。 根据上式计算，物料起尘量 Q=76.95mg/s，按照本项目年产砂石共100万吨，装载时间按10s/t计算，则砂料装卸过程起尘量为0.32kg/h，0.77t/a。厂房全封闭（效率70%），车间设置喷头进行雾化降尘（效率50%），综合控制效率为85%，则本项目装卸过程颗粒物排放量为0.1155t/a，排放速率为0.0416kg/h。 ③破碎、筛分粉尘G3 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（美）奥里蒙（Orlemann，J.A.）等编著；张良壁、刘敬严编译），颗粒物产生系数为0.1kg/t－产品（一级破碎和筛分0.05kg/t、二级破碎和筛分0.05kg/t）。 本项目年产100万吨砂石，则颗粒物产生量为100t/a。建设单位拟在破碎和筛分工序均设置水喷淋装置，本项目制砂过程破碎和筛分工会采用湿法作业，同时建设单位对破碎、筛分厂房生产车间并采取全封闭措施。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎筛分工段采用喷淋除尘控制效率为70%，车间封闭控制效率为70%，车间雾化喷淋控制效率50%，则综合控制效率为1-（1-70%）*（1-70%）*（1-70%）*（1-50%）=98.65%，经处理后，无组织颗粒物的排放量为1.35t/a，排放速率为0.176kg/h。 ④输送粉尘G4 项目生产工艺采用湿式作业方式，原料及产品均含水，且均采用封闭式廊道输送，输送过程仅有少量扬尘产生，可忽略不计。 项目废气的产生和排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气的产生和排放情况 污染物; 废气量 m3/h; 处理前; 处理后. 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 颗粒物; /; 17.51; 100.851; /; 0.192; 1.478. 综上所述，项目粉尘无组织排放量为1.478t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），湿法作业属于可行技术。 表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产线名称及编号; 主要工艺名称; 产污设施编号; 产污设施名称（1）; 对应产污环节名称（2）; 污染物种类（3）; 排放形式（4）; 污染治理设施; 有组织排放口编号（6）; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求（7）; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 污染治理设施工艺; 设计处理效率（%）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 砂石生产线SC001、SC002; 破碎; MF0001; 颚式破碎机; 破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; MF0002; 圆锥机; 破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 3; MF0003; 冲击破; 破碎; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 4; 筛分; MF0004; 振动筛; 筛分; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 5; 存储、装卸; MF0005; 堆场; 堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 填表说明： （1）指主要生产设施。 （2）指生产设施对应的主要产污环节名称。 （3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。 （4）指有组织排放或无组织排放。 （5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。 （6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。 （7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. （2）监测要求及排放标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）等规范的要求，项目运营期应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表。 表4-3 大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号（1）; 产污环节（2）; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他信息. 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; /; 颗粒物; 采用湿式作业、车间设置喷雾除尘、生产车间全封闭、皮带输送全封闭、原料及产品入库堆放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; /. 填表说明： （1）根据行业技术规范要求填报生产设施及装置区无组织排放，还应填报厂界无组织污染物排放情况。 （2）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。. 表4-4 自行监测表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容（1）; 污染物名称; 监测设施; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测定方法（4）; 其他信息. 1; 废气; 厂界; /; 风速、风向、气温、气压; 颗粒物; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）; /. 填表说明： （1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。 （2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。 （3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。 （4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。. （3）污染源非正常排放情况 表4-5 废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 排放量（kg）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 废气; 环保设施失效; 颗粒物; 17.51; 17.51; 1; 2次; 停止生产. 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。 （4）大气环境影响分析 本项目破碎筛分工序采取湿式作业，输送工序采用全封闭作业；堆场及装卸粉尘采用喷淋洒水方式降尘；颗粒物浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准要求。综上所述，项目运营对周边大气环境影响较小。 同时符合《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中技术可行性要求。 综上所述，项目产生的废气经上述措施处理后，不会对周围大气环境及周边居民敏感点产生明显的影响。 2、废水 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目废水主要为生活污水、生产废水。用水主要为员工生活用水以及生产用水。 ①生活污水W1 本项目劳动定员20人，年工作320天，参照《湖南省用水定额》(DB43/T 388-2020)，生活用水按中等城市城镇居民生活用水定额 150L/（人·d）计算，结合职工在厂工作生活时间计算，则项目职工生活用水量为50 L/（人·d），其用水量1m³/d（320m³/a），污水量按80%计，则项目生活污水排放量为0.8m³/d（256 m³/a），类比常德市同类生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L，产生量分别为0.064t/a、0.0308t/a、0.0512t/a、0.00768t/a、0.00512t/a。生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入德山污水处理厂。 运营期生活污水污染源分析见下表。 表4-6 运营期生活污水污染源分析 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 污水量(m3/a). 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 30; 256. 产生量（t/a）; 0.064; 0.0308; 0.0512; 0.00768. 隔油池、化粪池污染物去除率（%）; 15; 30; 50; 3. 排放浓度（mg/L）; 212.5; 105; 100; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0544; 0.0216; 0.0256; 0.0075. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 德山污水处理厂进水水质要求; 400; 250; 300; 35. 本项目执行标准; 400; 250; 300; 35. （2）排放口基本情况 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标（1）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（2）; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 生活污水排放口; 111°44′18.753″; 28°57′24.856″″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 德山污水处理厂; 化学需氧量; 400mg/L; 50mg/L. 悬浮物; 300mg/L; 10mg/L. 五日生化需氧量; 250mg/L; 10mg/L. 氨氮; 25mg/L; 5（8）mg/L. pH值; 6~9; 6~9. 动植物油; /; 1mg/L. 总氮; 35mg/L; 15mg/L. 总磷; 3.5mg/L; 0.5mg/L. 填表说明： （1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标。 （2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如德山污水处理厂、高新区污水处理厂等。 （3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。 （4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。. 综上述分析，本项目的生活污水经化粪池预处理后，能够达到德山污水处理厂进水水质要求，对水环境影响较小。 （3）监测要求及排放标准 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（1）; 排水协议规定的浓度限值（如有）（2）; 承诺更加严格排放限值; 其他信息. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 生活污水排放口; 氨氮; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 25mg/L; /; 单独排入公共污水处理系统的生活废水无需开展自行监测，只需要说明排放去向即可. 2; DW001; 生活污水排放口; 动植物油; 污水综合排放标准GB8978-1996; 100mg/L; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 300mg/L; 250mg/L; /. 4; DW001; 生活污水排放口; pH值; 污水综合排放标准GB8978-1996; 6~9; 6~9; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 污水综合排放标准GB8978-1996; 400mg/L; 300mg/L; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 500mg/L; 400mg/L; /. 7; DW001; 生活污水排放口; 总磷; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 3.5mg/L; /. 8; DW001; 生活污水排放口; 总氮; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 35mg/L; /. 填表说明： （1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。 （2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。. 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目为单独生活污水排放，排入城镇污水处理厂，属于间接排放，可不进行自行监测。 ②生产用水 本项目生产用水主要为降尘用水、洗砂废水、设备清洗废水、地面冲洗废水。 a、堆场降尘用水 项目堆场洒水抑尘用水量为3L/m2·d。本项目需要喷淋降尘的面积约为4320m2，则本项目堆场喷淋降尘用水量为12.96m3/d，项目年生产320天，则厂区喷淋降尘用水量约为4147.2m3/a。该部分用水均经过蒸发扩散，无废水排放。该部分水全部蒸发损耗。 b、破碎、筛分工序降尘用水 项目在破碎、筛分工序均设置喷雾除尘，喷淋用水量约为4.8m3 /d（1536m3 /a），这部分水蒸发或进入产品中。 c、洗砂废水W2 项目砂石在振动分筛机进过水冲洗后，砂进入洗砂机水洗，水洗过程中用水量较大，根据建设方提供的资料，用水量约为200-300m3/400t（原料），本项目生产原料为105.28万吨，取用水量300 m3/400t（原料），则年用水量约为789600m3/a（2467.5m3/d）；因蒸发、成品砂带走等产生的损耗按20%计，损耗量为157920m3/a（493.5m3/d）。则冲洗砂石废水的产生量为631680m3/a（1974m3/d），主要污染物为SS（含水率为80%），洗砂废水经泥浆罐罐沉淀后回用于生产，不外排。 d、设备清洗水W3 根据建设单位提供资料，项目生产设备每两个月清洗一次，每次清洗耗水量约10m3，则每年设备清洗用水量60m3，损耗系数取15%，则设备清洗废水产生量为51m3/a，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为2000-3000mg/L，本项目取SS浓度为3000mg/L，则SS产生量为0.16t/a。 e、地面冲洗废水W4 根据场地设计，需冲洗区面积约为加工车间2520m2，其冲洗水量按1.0m3/100m2计算，平均每个月冲洗1次，则地面冲洗用水为302.4m3/a（0.945m3/d），损耗系数取20%，则场地冲洗废水产生量为241.92m3/a（0.756m3/d），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，产生量为0.242t/a。此部分废水经收集后抽至泥浆罐沉淀处理后回用。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（1）; 污染物种类（2）; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律（4）; 排放口编号（6）; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求（7）; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 生活污水; 化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、总氮; TW001; 化粪池; 是; /; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口; /. 2; 生产废水; SS; TW002; 污水收集池+泥浆罐+清水池; 是; /; 不外排; 无; /; /; /; /; /; 全部回用. 填表说明： （1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 （2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。 （3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 （4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 （5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。 （6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。 （7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. （4）废水处理可行性分析 1)生活污水依托可行性分析 ①水污染控制和水环境减缓措施有效性评价 根据工程分析可知，本项目生活污水排放量为256m3/a。污水中主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N污染物，其浓度分别约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。项目营运期间产生的生活污水经化粪池预处理后，污水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油浓度降到212.5mg/L、105mg/L、100mg/L、29.1mg/L、8mg/L，达到德山污水处理厂进水水质要求，对外界水环境影响较小。 ②依托集中污水处理厂的环境可行性分析 1）从污水水质方面分析 - 本项目生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-H，水质简单，从水质方面分析，生活污水排入污水处理厂是可行的。 2）接纳污水厂的处理能力 项目废水经处理后通过园区污水管网进入德山污水处理厂，在处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中的一级A标准后排入沅水，对地表水环境影响较小。一期工程已建成2条生产线（分别为5万吨/d），共计处理规模10万吨/d，出水执行一级B标准，由于进水量小，2013年仅阶段性验收一条5万m3/d生产线；2019年对完成验收的5万m3/d生产线开展提标改造工程，出水水质提标为一级A标准，处理后的废水排入东风河最终汇入沅江；未验收的5万m3/d生产线自2013年建成后一直未投入运行，根据在线流量统计，2021年德山污水处理厂处理水量日均值为54655.68t/d，2022年德山污水处理厂处理水量日均值为54155.01t/d，已达到设计处理规模，因此污水厂拟启动未验收的5万m3/d生产线提标改造工程，已于2022年10月开始培养污泥，预计2023年底完成提标改造工程。本项目生活废水总排放量约为0.8m3/d，仅占污水处理厂处理规模0.0008%，完全有能力接纳项目产生的污水，故项目废水进入德山污水处理厂是可行的。 3）接管可行性分析 德山污水处理厂的污水管网已铺设至项目所在区域，主干管位于厂区东侧，从管网铺设的衔接方面，本项目污水排入污水处理厂处理是可行的。 表4-10 废水污染物排放表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 申请排放浓度限值; 申请年排放量限值（t/a）（1）; 申请特殊时段排放量限值. 第一年; 第二年; 第三年; 第四年; 第五年. 主要排放口. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DW001; 生活污水排放口; pH; 6~9（无量纲）; /; /; /; /; /; /. COD; 400mg/L; /; /; /; /; /; /. BOD5; 250mg/L; /; /; /; /; /; /. SS; 300mg/L; /; /; /; /; /; /. 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 25mg/L; /; /; /; /; /; /. TN; 35mg/L; /; /; /; /; /; /. TP; 3.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; COD; /; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /; /. TN; /; /; /; /; /; /. TP; /; /; /; /; /; /. 全厂排放口源. 全厂排放口总计; COD; /; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /; /. TN; /; /; /; /; /; /. TP; /; /; /; /; /; /. 申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）. 申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）. 填表说明： （1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。. 2)生产废水回用可行性分析 项目洗砂废水经泥浆罐沉淀处理后抽至清水池回用，压滤机房产生废水经导流沟回流至污水收集池。根据工程分析，本项目废水产生量为1728.166m3/d ，本项目拟建1个600m3泥浆罐、1座300m3清水池、1座300m3污水收集池。类比津市盛星建材有限公司同类项目，泥浆罐泥水沉淀时间为1-1.5h，本次环评取1.5h，则单个泥浆罐日最大可处理水量为7200m3，泥浆罐可满足洗砂废水充分的停留时间，保证去除效率；项目1.5h内废水产生量为145m3，污水收集池（300m3）、清水池（300m3）容积满足泥浆罐沉降期间废水产生量，废水回用可行。 为防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出，要求项目建设单位对泥浆罐及污水收集池采取防渗漏、防溢等处理措施。同时，建设单位应在罐体四周修建环形导流沟，防治废水外溢，对环境造成影响。 建设单位在落实上述环保措施的基础上，洗砂废水、设备清洗清洗、及地面冲洗水不会对区域地表水产生影响。 （5）废水处理控制要求 1）维护生活污水设备正常运行，生活废水能够合理处置； 2）做好厂区雨污分流，循环利用。在洗砂区、泥浆压滤区设置围堰截流、导流沟渠将生产废水引入污水收集池，污泥泵入厢式压滤机，压滤出的泥渣存放在泥渣暂存区，外售至砖厂综合利用。 3）定期维护各类水泵，清除泥浆罐、收集池沉渣，确保泥浆罐、收集池蓄水容积，废水不外溢，设置泥渣暂存区域、设置围堰。 （6）水环境影响分析 综上所述，本项目废水包括洗砂废水、设备清洗废水，地面冲洗废水，企业按照要求规范实行雨污分流、污污分流，建设导流沟、收集池、泥浆罐、清水池，洗砂废水、地面冲洗水、设备清洗水经泥浆罐沉淀后处理回用，污泥经压滤机处理后外运，通过废水回用可行性章节分析，本项目废水均能够合理处置、进行回用，不外排，因此本项目废水对周边水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强、降噪措施 项目噪声源主要为颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、振动筛、压滤机、泵类等设备运行过程产生的噪声。类比《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据。项目机制砂生产线采用封闭式生产，通过对高噪声设备采取基础减振和厂房对噪声源隔声之后项目噪声对周围影响会进一步降低。具体详见下表。 设备均放置于生产区域内，钢混、砖混结构厂房，门窗密闭，综合隔声量可达20dB以上。 表4-11 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB. 砂石生产线; 给料机; 频发; 类比法; 80; 减振基础，厂房建筑隔声，加装隔音垫、破碎工序加装隔音板; 降噪量≥20dB; 类比法; 65; 5760. 颚式破碎机; 频发; 类比法; 95; 类比法; 65; 5760. 圆锥机; 频发; 类比法; 95; 类比法; 65; 5760. 制砂机; 频发; 类比法; 90; 类比法; 65; 5760. 振动筛; 频发; 类比法; 80; 类比法; 60; 5760. 洗砂机; 频发; 类比法; 80; 类比法; 60; 5760. 压滤机; 频发; 类比法; 85; 类比法; 65; 5760. 污水处理系统; 驱动泵; 频发; 类比法; 80; 类比法; 60; 5760. （2）噪声影响及达标分析 1）预测模式 ①点源预测模式 根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)的要求，采用《噪声影响评价系统(NoiseSystem)》噪声软件进行预测本工程噪声对环境的影响。 模式如下： 式中：——点声源在预测点产生的声压级； ——点声源在参考点产生的声压级； ——预测点距声源的距离； ——参考点距声源的距离； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。 ②叠加模式 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10Lg(100.1Li) 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 2）预测结果及分析 在考虑各噪声源经过基础减振、隔音等消声降噪后，根据噪声预测模式可得预测结果，详见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 噪声单元; 预测点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 噪声贡献值; 56.8; 55.1; 56.4; 57.4. 标准值; 昼间65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，经采取本环评提出的治理措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周围环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和本项目噪声排放情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-13 噪声监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效A声级; 1次/年; GB12348-2008中3类标准. 4、固体废物 本项目建成投产后产生的固体废物包括泥饼、废矿物油、生活垃圾。 （1）固体废物源强、治理措施 S1泥饼：本项目外购鹅卵石原材料，根据业主提供资料，原材料含泥量约为5%，则含泥量为52640t/a，原料中的泥经洗砂工序进入洗砂废水中，经沉淀后再经压滤机压成泥块。压滤后泥块含水率在60%左右，压滤泥饼产生量约为131600t/a，该部分固废收集后及时清运，作为建筑材料外售至砖厂作原料，并建立污泥管理台账。 S2废矿物油：项目设备需按实际情况进行保养维修，过程会产生废矿物油。根据企业提供资料，产生量约为1.5t/a，属于危险废物，依托码头现有危废暂存间贮存，定期交资质单位处置。 S3生活垃圾：企业劳动定员20人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d，年工作日320天，则产生量约3.2t/a。 表4-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量/(t/a). 压滤机压滤; /; 泥饼; 一般固废; 类比法; 131600; 外售砖厂; 131600; 砖厂. 设备维修保养; /; 废矿物油; 危险废物; 类比法; 1.5; 依托现有危废间暂存; 1.5; 资质单位处置. 员工生活; /; 生活垃圾; /; 类比法; 3.2; 委托环卫部门定期清运处置; 3.2; 环卫部门. （2）环境管理要求 项目产生废矿物油依托码头现有危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置。危废间做到防晒、防雨淋、防渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目固废经妥善处理后不会对周围环境造成明显的影响。 同时，本环评对该项目危废暂存间提出管理要求： a、根据《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物贮存设施要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有防腐蚀的硬化地面且表面无裂隙； ⑤不相容的危险废物必须分开存放、并设有隔离间隔断。 ⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑦周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物区域必须按HJ 1276-2022的规定设置警示标志。 ⑨危险废物区域内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 b、日常管理要求： ①建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ③对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单； c、危险废物转移报批程序如下： a、有危险废物移出单位提出的危险废物转移或委托处理的书面申请，每转移一种危险废物，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、生产工序。为减低转移时发生的事故风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次。 b、当地生态环境局对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘查，在《危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位，同意转移的，发放危险废物转移联单。 c、定期转移危险废物的，每半年报批一次（转移期间危废处理合同、协议必须有效）；非定期转移危废的，每转移一批，报批一次。 综上所述，本项目各类废物得到妥善处理后，则对周围环境基本上无影响。 5、地下水、土壤 本项目营运期产生的大气污染物主要为生产车间产生的少量颗粒物，各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物和持久性有机污染物，也不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物。故本项目不存在土壤、地下水环境污染途径。 厂区已进行地面硬化，一般固废间将按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求进行。在采取防渗、防漏、防雨等安全措施后，项目产生的污染物也不会入渗土壤环境及地表水环境，不存在土壤、地下水环境影响途径。项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态 本项目未新增用地，因此无生态环境保护目标。且本项目的污染物产生量较少，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 7、环境风险 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)，项目厂区不构成重大危险源。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据风险潜势确定评价等级。本项目涉及的危险物质为废矿物油，项目废矿物油最大存储量为0.1t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)废矿物油临界量为2500t，储存量与临界量比值Q=0.00004＜1，故作简单分析。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产100万吨机制砂建设项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 常德经济技术开发区; 樟木桥街道苏家渡社区（德山港区千吨级码头一期工程项目区域内）. 地理坐标; 经度; 111°44′18.484″; 纬度; 28°57′22.152″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 对地表水影响： 通过管道、沟渠，汇集进入地表水体，造成污染。 - 对土壤影响： 废矿物油泄漏，若泄漏得不到及时处理，会下渗到土壤中，污染土壤环境，影响植物生产，改变土壤环境质量。 - 对地下水影响： 泄漏的油品通过土壤渗漏进入地下水体，造成土壤污染和地下水的污染。. 风险防范措施要求; - 危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内委托有资质的单位处理。在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险，编制突发环境事件应急预案。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 采用湿式作业、车间设置喷雾除尘、生产车间全封闭、皮带输送全封闭、原料及产品入库堆放并设置喷雾抑尘 | 《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297-1996 ）无组织排放监控 浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终汇入德山污水处理厂 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，同时满足德山污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | SS | 污水收集池+泥浆罐+清水池 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 | 等效连续A声级 | 合理布局，加强对设备的保养、安装减震器；空压机安装消声隔声设施；破碎机设置隔音板 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 压滤机 | 泥饼 | 外卖至砖厂 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 设备维修保养 | 废矿物油 | 暂存危废间，定期交由资质单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化，为防止废水下渗引起地下水的污染问题，或者废水溢出，要求项目建设单位对泥浆罐及沉淀池采取防渗漏、防溢等处理措施。同时，建设单位应在罐体四周修建环形导流沟，防治废水外溢，对环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制定和强化安全/环境管理制度，并严格予以执行。②严格执行我国有关劳动安全与环保的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。③加强设备、仪器的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》，建立环境管理台账。台账保存期限不得少于五年。 表5-1 环境管理台账信息表 序号; 类别; 记录内容; 记录频次; 记录形式; 其他信息. 1; 基本信息; 单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号等; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 2; 生产设施运行管理信息; 生产设施名称、编码、生产负荷等；产品、原辅料及燃料信息等。; 运行情况1 次/周。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 3; 污染防治设施运行管理信息; 按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数、检查记录、运维记录等；污水处理设施应每天检查：风机、水泵和处理设施等是否正常，污水处理设施应每周记录：药剂名称、药剂投加量、污水处理量、回用量。; 1次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 4; 监测记录信息; 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T373、HJ/T819要求执行，同时记录监测 时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、 监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监 测结果、是否超标等。; 按照HJ819及各行业自行监测技术指 南规定执行。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 5; 其他环境管理信息; 记录污染治理设施故障期间记录故障设施、故障原因、污染物排放浓度及应对措施；特殊时段管理要求、执行情况；非正常情况起止时间、时间原因、应对措施及期间设施运行和污染物排放信息等。; 按月记录，1次/月; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 第11号）规定，本项目属于“本项目属“二十五、非金属矿物制品业30-70.石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属登记管理，企业应当按照相关规范及时进行排污许可登记。 表5-2 建设单位排污许可管理类别识别表 序号; 生产线名称; 产品名称; 国民经济行业分类（1）; 排污许可行业类别（2）; 管理类别（3）; 重点管理基本情况（4）. 现有; 本项目建成后; 重点管理的生产设施; 重点管理的排放口; 重点管理情形. 1; 砂石生产线; 机制砂及碎石; C3099 其他非金属矿 物制品制造; 二十五、非金属矿物制品业30-70.石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）; /; 登记管理; /; /; /. 填表说明： （1）《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）； （2）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）； （3）重点管理、简化管理或登记管理； （4）重点管理企业填报，非重点管理企业填“/”。重点管理情形：①被列入重点排污单位名录的；②二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250 吨的；③烟粉尘年排放量大于500 吨的；④化学需氧量年排放量大于30 吨，或者总氮年排放量大于10 吨，或者总磷年排放量大于0.5 吨的；⑤氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30 吨的；⑥其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。根据以上重点管理情形填报企业具体内容。. 2、项目建成后，根据《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容组织环保自主验收并向社会公开。 3、建立环境管理和计划，定期开展污染物的监测。 |

- 六、结论

项目在采取本评价提出的环保措施下，生活污水经化粪池预处理后汇入园区污水管网，生产废水经自建污水处理系统处理后循环使用，不外排，工艺废气经喷雾除尘、车间封闭等措施后无组织排放，优化设备选型，优化平面布局，从源头控制噪声源，固废做到“资源化、减量化”，在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，尤其是严格加强废气、固废处理系统建设与管理、确保废气、固废按要求妥善处理，在合法合规的前提下，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.96t/a | / | / | 1.478t/a | 0 | 2.438t/a | +1.478t/a |
| 废水 | CODcr | 0.275t/a | / | / | 0.0128t/a | 0 | 0.288t/a | +0.0128t/a |
|  | NH3-N | 0.0275t/a | / | / | 0.00128t/a | 0 | 0.029t/a | +0.00128t/a |
| 一般工业 固体废物 | 泥饼 | 0t/a | / | / | 131600t/a | 0 | 131600t/a | +131600t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | 1.0t/a | / | / | 1.5t/a | 0 | 2.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 环评与排污许可衔接表格

- 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 厂界 |  | 采用湿式作业、车间设置喷雾除尘、生产车间全封闭、皮带输送全封闭、原料及产品入库堆放 | 无组织 | / |  |  | 颗粒物 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |

- 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活污水 | 员工生活 | 化粪池 | 化粪池 | DW001 | 经度：111°44′18.753″ 纬度：28°57′24.856″ | 间接排放 | 德山污水处理厂 | 一般排放口 | pH | 6~9 | 德山污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 250 |  |
| 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |