目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	50

附表	51

建设项目污染物排放量汇总表	51

环评与排污许可衔接表格	52

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  何家坪创意产业园环评审批意见

附件4  常德市经济开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见

附件5  清洗剂检测报告

附件6  稀释剂安全技术说明书

附件7  固化剂安全技术说明书

附件8  树脂主剂安全技术说明书

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  厂区平面布置图

附图4  排水路线图

附图5  引用监测点位图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南弛正科技有限公司钕铁硼金属件加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋元军 | 联系方式 | 18673655565 |
| 建设地点 | 湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111°43′6.455″，北纬28°56′25.930″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 67.金属表面处理及热处理加工 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《常德经济技术开发区概念性总体规划》（2013-2030） 规划审查机关：原常德市规划局 规划文件名称：《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》年限为2021-2030年 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》；2023.6 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于常德市经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2023〕32号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》符合性分析 根据常德经济技术开发区调区扩区规划环评，在2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷基准上，调入650.08hm2，经扩区后规划面积共计3157.65hm2。调区扩区之后常德经开区为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。聚焦智能装备制造、医药食品健康两大主导产业，培育壮大新能源及材料特色产业，大力发展一批新兴服务业和改造提升一批传统优势产业，推动产业融合发展、创新发展和转型发展，形成具有国际竞争力和影响力的“2+1+2”现代化产业新体系。具体各片区产业布局细化如下： 德山产业园（含化工片区）：智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流。 烟草科技产业园：烟草产业。 武陵移动互联网产业园：互联网文创产业。 本项目为材料产业，选址于湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内，属于德山产业园，选址处为工业用地，满足规划要求。 2、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 严格依规开，优化空间功能布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准规划、建设，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。为减小化工片区对周边居民的影响，化工片区西侧至太阳大道的园区范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，紧邻枫树岗安置小区东侧的三类工业用地应调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。; 本项目不属于化工片区; 符合. 严格环境准，优化园区产业结构; 园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点，避免产业布局的随意性，化工产业应聚焦医药化工、新能源及材料化工，避免引入与产业定位明显不符的产业。产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。沿江1公里范围内已存在的化工企业，鼓励搬迁类的常德恒通石化助剂有限公司应于2025年底完成搬迁改造任务，保留类的湖南海利常德农药化工有限公司、湖南瑞冠生物化工科技有限公司应落实《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》相关要求，并采取严格的环境风险防控措施，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行; 本项目属于新材料工业（钕铁硼电子专用材料制造加工），选址于湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内。项目不属于化工企业。; 符合. 落实管控措，加强园区排污管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快德山污水处理厂已建未使用的5万吨/天生产线的提质改造工程建设，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A标准；加强对园区范围内新包垸黑臭水体的治理力度，完善区域配套管网，生活废水全部排入污水厂处理；化工片区应对照《湖南省化工园区污水收集处理规范化建设暂行规定》实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、园区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，规划的东部片区污水处理厂一期1.5万吨/天应及时启动建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。园区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，加大 VOCs排放的整治力度，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促园区企业及时完成建设项目竣工环境保护验收工作，推动涉及挥发性有机物、有毒有害物质及重金属排放的企业完成清洁生产审核。园区应落实环境污染第三方治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务; 本项目实行雨污分流。无生产废水产生，生活污水依托园区化粪池处理后通过园区管网排入德山污水处理厂。本项目不涉及硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等排放。项目生活垃圾经收集统一交由环卫部门清运，固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置。环评要求项目竣工完成后及时完成建设项目竣工环境保护验收工作。; 符合. 完善监测体，监控环境质量变化状况; 依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境自动监测站布点和建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，加强地下水和土壤污染源头防控与监测，进一步完善园区生态环境监管平台数据对接工作，加强对园区重点排放企业，特别是主要涉重金属排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。化工片区上下风向布设的空气自动监测站应涵盖 VOCs特征污染物，化工园区内布设的 VOCs因子组分自动监测站和恶臭自动监测站应涵盖VOCs、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、H2S、氨等特征污染物；重点跟踪监测与园区排放相关的东风河、沅江相关江段水环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响; 本项目无生产废水产生，不涉及重金属，项目排放污染物为VOCs，不属于化工园区。本环评建议建设单位按照本环评自行监测计划定期开展环境监测。; 符合. 强化风险管，严防园区突发环境风险事故; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动企业突发环境事件应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。园区应从环境风险控制角度优化产业空间布局并督促企业（特别是化工企业）优化生产设施空间布局，加强日常监管，化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。重点强化沿江1公里范围内化工企业的环境风险防控，其中湖南海利常德农药化工有限公司生产涉及光气的利用，应严格执行环境风险防控和环境应急管理相关要求; 环评要求企业落实环境风险防控措施，及时完成突发环境事件应急预案的备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。; 符合. 做好周边控，落实搬迁安置计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会应与各级地方政府共同做好控规，化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。具体建设项目环评设置环境防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，后续新建项目，如未完成建设项目环评所提环境防护距离要求的，园区应确保其不得投产。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; 符合. 做好园区建设期生态保护; 园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染; 本项目租赁现有空置厂房进行生产建设，不新增用地。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目钕铁硼电子专用材料制造加工，经查《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中鼓励类第九项“有色金属”第5条“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。......（2）高端制造及其他领域：用于航空航天、核工业、医疗等领域高性能钨材料及钨基复合材料，......，高品质稀土磁性材料、储氢材料、光功能材料、合金材料、特种陶瓷材料、助剂及高端应用”属于鼓励类建设项目。 项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），未列入工信部《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2021年第25号），也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备，项目未列入《市场准入负面清单》。 2、选址合理性分析 本项目选址于湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内。项目区域没有明显的环境制约因素。项目厂址交通运输便利，地形条件良好。项目区域用地性质为工业用地，符合建设项目用地要求。评价区域内空气环境质量、纳污水体环境质量、声环境质量基本能满足相应功能区要求，有一定的环境容量；项目无防护距离范围。在落实好工程各项污染防治措施的前提下，工程本身对周围环境影响较小，从环保角度看，项目选址基本合理。 3、平面布局合理性分析 项目厂房进出口位于西侧，进门北侧依次为烤箱房、空压机房及办公室，东侧为滚喷车间，进门南侧依次为工艺房和品质室，厂区南侧为仓库，废气处理设施及排气筒布置在厂房房顶。从环保角度来看，本项目总平面布置基本适宜，具体厂区平面布置图见附图3。 4、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年9月）符合性分析 本项目位于常德经济技术开发区，属于《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》ZH43070220002常德经济技术开发区，单元分类为重点管控单元，区域主体功能定位为国家级重点开发区域。其生态环境准入清单管控维度与管控要求如下： 表1-1 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）进一步优化规划布局，西区严格控制三类用地，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业；东扩区三类工业以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主，优先发展高科技、高附加值、技术密集型的工业空间企业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术。 （1.2）对临近规划区东南部的枫树岗和茶叶岗安置小区进行规模控制，并对园区南部、西南部引进企业严格予以限制，两个安置小区1000米范围内不得引进气型污染项目。枫树岗安置小区作为过渡安置区，适时结合项目入园情况逐步将其内居民外迁重新安置，防止相互功能干扰。; 本项目属于技术含量高、经济效益好、环境污染小的项目，且项目建设具备成熟的污染防治技术，项目选址满足规划要求；项目位于湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内，不属于园区南部及西南部，不在枫树岗和茶叶岗安置小区1000米范围内，因此，项目建设满足空间布局约束; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：规划区内排水实施雨污分流，确保规划区各企业产生的污水通过德山污水处理厂处理达标后，排入东风河，最终进入沅江；区域雨水沿地势分区排入东风河、枉水、三港渠、六号渠，最后均进入沅江。 （2.2）废气： （2.2.1）做好规划区大气污染控制措施，加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌、制药、农药等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 （2.3）园区内电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染 物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。加强粉煤灰等固体废物的资源化进程，提高综合利用率。加快开发区固废处置（含危废暂存）场地的建设，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。生活垃圾集中后送到开发区生活垃圾焚烧发电项目基地进行统一处理。; - 本项目实行雨污分流，项目无生产废水产生，项目生活污水依托租赁方，经预处理后进入德山污水处理厂处理达标后排出，雨水经市政雨水管网排入东风河。 - 项目工艺废气采取净化措施后均可达标排放。 3、项目产生的危险废物设置危废暂存间暂存并定期交由资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《常德经济技术开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。园区在排渍站应储备泵和消防带，用于泵送事故废水和消防废水入德山污水处理厂（一期工程）的事故池，防止事故和消防废水未处理外排造成沅江污染。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。常德经济技术开发区管理委员会镍电池材料场地土壤污染地块、原顺隆制革有限公司污染地块风险管控项目地块修复完成前不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 （3.4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 本项目所在地为工业用地，厂区除绿化带后全部进行硬化。; 符合. 资源开发效率 要求; （4.1）能源：除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整开发区现有能源结构，加快推进园区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能源。鼓励 入园单位釆用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能耗。2020年，综合能源消费量控制在 144.49万吨标煤，单位GDP能耗达到0.264标煤/万元，到2025年，综合能源消费量控制在235.17 万吨标煤，单位GDP能耗达到 0.267标煤/万元。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2020年经开区水资源开发利用控制红线达到3.71亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和22%。 （4.3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安 排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于200万元/亩。; 本项目使用能源主要为电能、水资源，项目租赁已有厂房进行建设，符合区域资源开发效率要求; 符合. 5、与《湖南省环境保护条例》符合性分析 根据《湖南省环境保护条例》的第二十二条中“除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。” 本项目位于常德经济技术开发区，属于国家级开发区，因此本项目符合《湖南省环境保护条例》关于新建工业项目选址的规定。 6、与《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》相符性分析 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》的通知的第三条“强化工业污染治理”中“深化重点涉磷企业整治。巩固“三磷”（磷矿、磷化工和磷石膏库）企业排查整治成果，引导石化、印染、农副食品加工及食品制造业开展清洁生产改造。到2025年，完成“一江一湖四水”干流岸线1公里范围内化工企业搬迁改造工作。” 本项目不属于“三磷”企业和石化、印染、农副食品加工及食品制造业，本项目离沅江约2.0km，不位于“一江一湖四水”干流岸线1公里范围内，因此本项目与《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022~2025 年）》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目组成 - 永磁材料主要分为三类，铁氧体永磁、钕铁硼永磁、钐钴永磁，主要用于制造各种截面小、形状复杂的小型磁体元件。我国作为世界稀土资源大国，发展稀土永磁材料具有自己的优势。其中，钐钴永磁因其材料价格昂贵而使其发展受到限制，而钕铁硼永磁是当前磁性最强的永磁材料，同时，在国内原料丰富，价格适中，并以其远小于铁氧体的体积与远高于铁氧体的性能，成为永磁材料市场的“磁王”，市场需求量日益增大。 - 为了更好的适应市场需求和满足企业发展需要，湖南弛正科技有限公司租赁河家坪创意产业园内厂房，租赁面积约800平方米，从事钕铁硼环氧喷涂加工项目。项目主要建设内容包括滚喷车间、烤箱房、工艺房、品质室等，间以及配套的辅助工程、环保工程、公用工程。本项目仅对钕铁硼来料进行喷涂加工，不涉及其他生产工序。 - 本项目项目组成见下表。 - 表2-1 项目组成一览表 项目名称; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 全封闭式，包括品质室（来料外观、尺寸检验）、工艺房（打样清洗）、滚喷车间（环氧喷涂）、烤箱房（固化烘干）等. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积约为10 m2，位于生产车间中部，主要为职工办公. 配套工程; 建筑面积约30m2，主要设置员工通道、走廊以及空压机房等，本项目不设食堂. 公用工程; 供水; 给水来自市政自来水. 排水; 废水主要为员工生活废水，依托租赁方化粪池处理后，经园区污水管网排入德山污水处理厂；喷淋废水循环使用，定期补充。雨水排入园区雨水管道. 供电; 项目供电电源由园区电网接入，本项目用电为设备以及照明用电，能满足项目用电需求. 储运工程; 仓库; 建筑面积约100m2，位于厂区南侧。临时贮存来料和加工成品，西侧设置危废暂存间. 运输; 外运输采用货车运输. 环保工程; 废水; 项目废水主要为员工生活废水，依托租赁方化粪池处理后，经园区污水管网排入德山污水处理厂；喷淋废水循环使用，定期补充。. 废气; VOCs：集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒（DA001）高空排放. 噪声; 选用低噪声设备+厂房隔声. 固废; 危废暂存间10m2；位于仓库西侧. - 产品方案 - 表2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 产能; 产品用途. 钕铁硼金属件加工; 10万平方米/年; 永磁材料. - 主要生产设备 - 表2-3 主要产品及生产设施表 序号; 生产线名称; 产品名称（1）; 计量单位; 生产能力（2）; 设计年生产时间（3）; 主要生产单元名称; 主要工艺名称（4）; 生产设施名称（5）; 生产设施编号; 设施参数（6）; 其他设施信息. 参数名称; 计量单位; 设计值; 其他设施参数信息. 1; 钕铁硼环氧喷涂生产线; 钕铁硼环氧喷涂; 万m2/a; 10; 312d; 工艺房; 打样清洗; 电磁炉; MF0001; 功率; Kw; 2; 共计2台; /. 滚喷车间; 环氧喷涂; 环氧滚喷机; MF0002; 处理能力; m2/h; 0.2; 共计80台; /. 烤箱房; 固化烘干; 烤箱; MF0003; 处理能力; m2/h; 4; 共计4台; /. 填表说明： （1）指相应工艺中主要产品名称。 （2）指相应工艺中主要产品设计产能。 （3）指设计年生产时间。 （4）指主要生产单元所采用的工艺名称。 （5）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。 （6）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。 （7）：以上（1）-（6）项应严格按行业排污许可证申请与核发技术规范要求填报，无行业排污许可证申请与核发技术规范的参照总则填报。 （8）上表应包含“锅炉”、“工业炉窑”、“表面处理”、“水处理”等通用工序的相关参数情况。. - 项目主要原辅材料消耗 - 表2-4 主要原辅材料及燃料信息表 原料及辅料. 序号; 生产线名称(1); 种类(2); 名称; 年最大使用量; 计量单位; 有毒有害成分及占比（%）（3）(g/L或%). 密度; VOCs含量; 苯含量; 甲苯含量; 二甲苯含量; 重金属名称; 重金属含量; 其他信息. 1; 钕铁硼环氧喷涂生产线; 辅料; 氢氧化钠溶液; 0.2; t/a; /; /; /; /; /; /; /; /. 辅料; NMP溶剂; 0.6; t/a; /; 18.7; /; /; /; /; /; /. 辅料; 树脂漆-主剂涂料; 1.26; t/a; /; 47.5; /; /; /; /; /; /. 辅料; 树脂漆-固化剂; 0.84; t/a; /; 90; /; /; /; /; /; /. 辅料; 稀释剂; 1.5; t/a; /; 100; /; /; /; /; /; /. 燃料. 序号; 燃料名称; 年最大使用量; 计量单位（万t/a、万m³/a）; 含硫率(%); 低位热值(kJ/kg); 灰分(%); 挥发分（%）; 其他相关物质成分; 物质成分占比（%）; 其他信息. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 填表说明： （1）指生产某一产品的生产线，原料及辅料信息应按不同生产线分开填写。 （2）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。 （3）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。. 说明：根据本项目清洗剂检测报告（见附件5），项目所用清洗剂中挥发性有机物含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）要求。 原辅材料理化性质： NMP溶剂：中文名称N-甲基吡咯烷酮，英文名称：1-Methy1-2-pyrrolidinone，CASRN：872-50-4，分子式：C5H9NO，物化性质：性状无色透明油状液体，微有胺的气味。熔点-24.4℃，沸点203℃，相对密度1.033，折射率1.486，闪点95℃，溶解性能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。毒性：大鼠口服毒性LD50= 3914mg/kg，兔子经皮毒LD50=8000mg/kg。有较强的渗透性。用途：广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。 树脂漆：附着力强，耐化学品性、防腐性、耐水性、热稳定性和电绝缘性优良，广泛用于建筑、化工、汽车、舰船、电气绝缘等方面。该漆经户外日晒会失光粉化，以用作底漆为宜。 固化剂：供环氧漆用的、直接参加交联反应而结合在漆膜结构中的一类物质，可借以调节漆膜的性能、固化条件(室温固化或加热固化)。环氧树脂的品种较多，其固化剂的种类更多。常用品种有脂肪族多元胺类、脂肪胺加成物类、酰胺基胺类、氨基聚酰胺树脂、环脂胺类、芳香胺类、芳脂胺类、曼尼期碱类、酮亚胺类、双氰胺类等。因固化的机理不同，固化剂有时需和环氧漆分别包装，使用前才按比例拼混到环氧漆中去。 稀释剂：稀释剂是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂。油漆涂料中热固性树脂需加入稀释剂来降低它的粘度而便于进一步加工。 - 劳动定员及工作制度 - 项目劳动定员6人，年工作312天，按照3班生产，每班工作8小时，均不在厂区内食宿。 - 厂区平面布置 项目厂房进出口位于西侧，进门北侧依次为烤箱房、空压机房及办公室，东侧为滚喷车间，进门南侧依次为工艺房和品质室，厂区南侧为仓库，废气处理设施及排气筒布置在厂房房顶。具体厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程和产排污环节 1、营运期工艺流程及产污环节 S G、N 来料（钕铁硼毛坯件） 清洗 外观、尺寸检验 喷涂 检验 固化烘干 打包出货 调漆 S G、N G、N G W：废水 G：废气 S：固废 N：噪声 图2-1 营运期工艺流程图及产污环节 2、工艺说明 （1）来料：客户下订单，由客户提供钕铁硼毛坯件及周转箱。 （2）检验：对客户来料进行外观、尺寸检验，发现不合格产品返还客户。 （3）清洗：经检验合格的新产品需要进行打样清洗，除去元件表面的油污，清洗剂为氢氧化钠溶液和NMP溶剂，氢氧化钠溶液和NMP溶剂经电磁炉加热后，放入产品进行清洗，清洗加热过程中会产生挥发性有机物，清洗剂定期补充，此过程无废水产生。 （4）调漆、喷涂：在封闭厂房内进行调漆作业，此过程会产生挥发性有机物；采用环氧滚喷机进行表面自动喷涂，温度约为90℃，喷涂时间约8h，此过程会产生挥发性有机物。 （5）检验：对喷涂完成后产品进行外观检验，对喷涂不合格产品进行二次喷涂，喷涂合格产品进入下一工序。 （6）固化烘干：将喷涂合格产品放进烤箱（电加热）进行固化烘干3h，此过程会产生少量挥发性有机物。 （7）打包出货：采用客户提供的周转箱打包出货。 3、产污环节 本项目的产污环节主要为清洗、喷涂及烘干固化过程中产生的有机废气，来料不合格品，油漆包装桶，废气处理设施产生的废漆渣和废活性炭，员工生活污水及设备运行的噪声。 4、产污节点汇总 表2-5 营运期产污环节表 类别; 编号; 污染工序; 主要污染物; 排放方式及途径. 废气; G1; 清洗; VOCs; 集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒（DA001）高空排放. G2; 喷涂; VOCs、苯系物. G3; 固化烘干; VOCs、苯系物. 废水; W1; 员工生活污水; COD、BOD5 、SS、NH3 -N; 生活污水依托租赁方化粪池处理后接管污水管网. W2; 喷淋废水; SS; 循环使用，不外排. 噪声; N; 空压机、滚喷机; 噪声; 合理布置，基础减振，厂房隔音. 固废; S1; 来料不合格品; 不合格原料; 返回厂商回收利用. S2; 喷涂工序; 废油漆桶; 危废间暂存，委托有资质单位处置. S3; 废气处理设施（活性炭吸附装置）; 废活性炭. S4; 废气处理设施（喷淋塔）; 漆渣. S5; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，并利用已建成的空置厂房进行设备安装，没有与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目引用《常德市生态环境局关于2022年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2022年1-12月常德市环境空气质量状况”，常德经开区常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（2021年） 污染物; 评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 评价标准/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.43; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均值; 17; 40; 42.50; 达标. CO; 第95百分位数日均值; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 第90百分位数8h平均值; 147; 160; 91.88; 达标. 综上评价，项目所在区域PM2.5不达标，PM10、SO2、NO2、CO、O3达标，因此评价区域为环境空气质量不达标区。 根据常德市大气环境质量限期达标规划 （2020-2027年），分阶段目标年分别为2020年和2027年。2021年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。 （2）区域特征污染物环境质量现状 为了解本项目特征污染因子环境现状，本评价引用《湖南展熠科技有限公司年产3000吨水性油墨建设项目环境影响报告表》中委托湖南精科检测有限公司于2022年9月12日-14对项目所在地下风向居民敏感点的TVOC行了现场监测，监测结果见表3-2，引用项目位于本项目的同一栋厂房，引用数据可行。 表3-2 特征污染因子环境空气质量监测结果一览表（单位：mg/m3） 采样点位; 采样日期; TVOC（8小时平均浓度）. 项目所在地下风向居民敏感点G1; 2022.9.12; 0.139. 2022.9.13; 0.203. 2022.9.14; 0.175. （HJ2.2-2018）附录D; 0.6. 是否达标; 达标. 根据监测结果可知，本项目所在区域特征污染物TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，说明项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境 常德经开区周边设有1个国控断面和2个省控断面，分别为陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀，本项目引用国控断面陈家河（四水厂）2021年的监测数据。具体详见下表。 表3-3 陈家河（四水厂）断面监测数据一览表 监测断面; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 2021年. 陈家河（四水厂）; pH值; 无量纲; 7.67; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.63; ≥6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 7.88; ≤15; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.6; ≤3; 达标. 氨氮; mg/L; 0.045; ≤0.5; 达标. 石油类; mg/L; 0.005; ≤0.05; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; ≤0.1; 达标. 总氮; mg/L; 1.57; /; 达标. 从监测数据可知，陈家河（四水厂）监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于工业园，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需对其进行监测与评价。 4、生态环境 本项目位于工业园区，租赁现有厂房进行建设，不新增用地，且无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目所在地周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目租赁已建成厂房进行建设，且厂房位于顶楼，现有厂房已进行地面硬化防渗处理，切断了地下水、土壤环境的污染途径。 因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4 大气环境保护目标 项目; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离范围; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境保护目标; -35; +215; 居民约35户; 二类; NW; 220~500m; 220m. -200; 0; 居民约25户; 二类; W; 200~500m; 200m. -20; -35; 居民约50户; 二类; SW; 55~500m; 55m. 2、声环境 声环境保护目标指医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域。根据调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境敏感目标。 4、生态保护目标 本项目位于常德经开区产业园内，租赁现有厂房，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 营运期废水主要员工生活废水，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，同时满足德山污水处理厂进水水质要求。 表3-5 污水排放标准限值表 单位：mg/L 序号; 项目; 德山污水处理厂进水水质要求; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 本项目最终执行标准. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 400; 500; 400. 3; SS; 300; 400; 300. 4; 氨氮; 25; -; 25. 5; BOD5; 250; 300; 250. 2、废气排放标准 营运期有组织和无组织废气参考湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）排放标准限值；厂区内车间外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体如下。 表3-6 废气排放标准 参考类别; 污染物项目; 挥发性有机物排放浓度限值mg/m3; 执行标准. 汽车维修（有组织）; 非甲烷总烃; 50; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 苯系物; 30. 二甲苯; /. 总挥发性有机物; /. 汽车制造（无组织）; 非甲烷总烃; 2. 苯系物; 1. 厂区内（车间外）; 非甲烷总烃; 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 生活垃圾经垃圾桶收集后，交由环卫部门外运处理；一般固体废弃物处置按照《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物排放总量控制指标 本项目生活污水依托租赁方化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和德山污水处理厂进水水质要求后经市政污水管网进入德山污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本次总量申请按照一级A排放标准核算排放量，即取化学需氧量和氨氮排放标准浓度值分别为50mg/L和5mgL。本项目外排废水量为74.88t/a，则废水污染物排放量核算如下： COD=水排放量×浓度=74.88×50/1000000=0.003744（t/a）≈0.01（t/a） 氨氮=水排放量×浓度==74.88×5/1000000=0.0003744（t/a）≈0.01（t/a） 本项目外排生活污水总量指标纳入德山污水处理厂总量指标，本项目不单独进行购买。 2、大气污染物排放总量控制指标 根据工程分析，本项目VOCs有组织及无组织合计排放总量为0.772t/a，根据《大气污染防治行动计划》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》以及《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》，十四五期间VOCs为总量控制指标，但暂未纳入总量交易，按要求实行污染物排放减量替代（不达标区倍量替代）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 经现场踏勘，本项目利用已有空置厂房进行设备安装，无土建施工期，仅需设备安装，因此施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目营运期大气污染物包括使用NMP溶剂清洗过程产生的有机废气，及喷涂、烘干产生的有机废气。 ①清洗废气 来料中部分新产品需要打样清洗，此过程会用到NMP溶剂进行来样产品清洗，NMP溶剂使用电磁炉加热，过程中会产生有机废气，根据建设单位提供的检测报告，NMP中挥发性有机物含量为187g/L，项目NMP年消耗量为0.6t，本次环评按照全部挥发计算，则挥发性有机物的产生量为112.2kg/a，产生速率为0.18kg/h（年工作312天×2h=624h），项目拟采用集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒（DA001）高空排放进行处理（根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》表2常见挥发性有机物治理设施处理效率，活性炭吸附处理效率为80%，水喷淋吸收法去除效率为10%，则本项目采取的喷淋塔+活性炭吸附装置估算综合处理效率为82%），收集效率约为90%，约100.98kg/a，综合处理效率约为82%，风机风量为3000m3/h，则排放量为18.18kg/a，0.03kg/h（排放浓度为10mg/m3）。未收集的呈无组织排放，排放量为11.22kg/a。 ②喷漆、烘干废气 根据建设单位提供的资料，本项目个污染因子的组分占比及挥发量如下: 表4-1 本项目有机废气挥发情况一览表 - 序号; - 原辅料; - 年耗量t/a; - 储存; - 主要组分（质量分数，%）; - 本项目挥发性有机物浓度取值（%）; - 挥发量（t/a）. - 组分; - CAS; - 浓度范围（%）. - 1; - 树脂漆; - 聚氨酯树脂涂料（主剂）; - 1.26; - 储存于车间原料仓库内，密封贮存; 丙二醇甲醚丙酸酯; 148462-57-1; 10~15; 12.5; 0.16. 醋酸正丁酯; 123-86-4; 10~25; 17.5; 0.22. 甲基异丁基酮; 108-10-1; 10~25; 17.5; 0.22. - 2; - 聚氨酯树脂涂料（固化剂）; - 0.84; - 储存于车间原料仓库内，密封贮存; 醋酸正丁酯; 123-86-4; 30~55; 42.5; 0.357. 甲基聚氨酯树脂; 88357-62-4; 40~55; 47.5; 0.399. - 3; - 稀释剂; - 1.5; - 储存于车间原料仓库内，密封贮存; - 二甲苯; - 1330-20-7; - 53; - 53; - 0.8. - 醋酸正丁酯; - 123-86-4; - 35; - 35; - 0.52. - 甲基异丁酮; - 108-10-1; - 12; - 12; - 0.18. - 4; - 合计; - 挥发性有机物; - 2.056. - 苯系物; - 0.8. - 5; - 总计; - 2.856. 漆雾产生于喷漆过程，本项目喷涂附着率为80%，其中20%未能利用，该部分固体成分形成漆雾，本项目树脂漆总用量为2.1t/a，则漆雾产生量约为0.42t/a，漆雾经喷淋塔处理后最终形成废漆渣。 根据建设单位介绍，本项目年工作312d，滚喷工序每天运行时间24h，全年工作7488h。本项目滚喷、烘干工序有机废气拟采用集气罩（收集效率90%）+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒（DA001）高空排放进行处理，排放情况见下表。 表4-2 有组织废气产排情况表 污染源; 污染物名称; 排气量m3/h; 产生情况; 处理效率%; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 收集量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 滚喷、烘干; VOCS; 3000; 82.33; 0.247; 1.85; 喷淋塔+活性炭吸附82%; 14.8; 0.0445; 0.333. 苯系物; 32; 0.096; 0.72; 5.77; 0.0173; 0.1296. 表4-3 无组织废气产排情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 滚喷、烘干; VOCS（以非甲烷总烃计）; 0.0267; 0.2; 加强车间通风; 0.0267; 0.2. 苯系物; 0.0107; 0.08; 0.0107; 0.08. 本项目VOCS、苯系物排放浓度满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）排放标准限值要求，即挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（50mg/m3）、苯系物（30mg/m3），可实现达标排放，对环境影响较小。 表4-4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 生产线名称及编号; 主要工艺名称; 产污设施编号; 产污设施名称（1）; 对应产污环节名称（2）; 污染物种类（3）; 排放形式（4）; 污染治理设施; 有组织排放口编号（6）; 有组织排放口名称; 排放口设置是否符合要求（7）; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 污染治理设施工艺; 设计处理效率（%）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 钕铁硼环氧喷涂生产线SC001; 清洗; MF0001; 电磁炉; 工艺废气; 挥发性有机物; 有组织; TA001; 废气处理设施; 喷淋塔+活性炭吸附; 82; 是; /; DA001; 排气筒P1; 是; 一般排放口; /. 2; 钕铁硼环氧喷涂生产线SC001; 滚喷、烘干; MF0002、MF0003; 滚喷机、烘烤箱; 工艺废气; 挥发性有机物、苯系物; 有组织; TA001; 废气处理设施; 喷淋塔+活性炭吸附; 82; 是; /; DA001; 排气筒P1; 是; 一般排放口; /. 填表说明： （1）指主要生产设施。 （2）指生产设施对应的主要产污环节名称。 （3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。 （4）指有组织排放或无组织排放。 （5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。 （6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。 （7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. （2）排放口基本情况 表4-5 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度m; 排气筒内径m（2）; 排气温度℃; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 一般排放口; 111°43′6.242″; 28°56′26.145″; 15m; 0.6m; 常温; /. 填表说明： （1）指排气筒所在地经纬度坐标。 （2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。. （3）监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目废气排放情况，本项目监测要求如下表。 表4-6 废气污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（1）; 承诺更加严格排放限值（2）; 其他信息. 名称; 浓度限值; 速率限值(kg/h). 1; DA001; 排气筒P1; 苯系物; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 30mg/m3; /; /; /. 2; DA001; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 50mg/m3; /; /. 填表说明： （1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。 （2）如水泥厂、火电厂超低排放浓度限值。. 表4-7 大气污染物无组织排放表 序号; 生产设施编号/无组织排放编号（1）; 产污环节（2）; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他信息. 名称; 浓度限值（mg/Nm3）. 1; 厂界; /; 非甲烷总烃; 局部有效收集; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 2.0; /. 2; 厂界; /; 苯系物; 1.0. 填表说明： （1）根据行业技术规范要求填报生产设施及装置区无组织排放，还应填报厂界无组织污染物排放情况。 （2）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。. 表4-8 自行监测表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测内容（1）; 污染物名称; 监测设施; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测定方法（4）; 其他信息. 1; 废气; DA001; 排气筒P1; 烟气流速、烟气温度、烟道截面积; 苯系物; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; /; /. 非甲烷总烃; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; /; /. 厂界; /; 风速、风向; 苯系物、非甲烷总烃; 手工; /; /; /; /; 非连续采样 至少3个; 1次/年; /; /. 填表说明： （1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。 （2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。 （3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。 （4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。. （4）污染源非正常排放情况 表4-9 废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 排放量（kg）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 废气; 环保设施失效; 苯系物; 32; 0.096; 1; 2次; 停止生产. 2; 挥发性有机物; 82.33; 0.247. 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放的情况。 （5）项目废气处理设施可行分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），本项目采取的喷淋吸收及活性炭吸附装置为可行技术。同时根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》表2常见挥发性有机物治理设施处理效率，活性炭吸附处理效率为80%，水喷淋吸收法去除效率为10%，则本项目综合处理效率为82%；根据生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知）》（环大气[2019]53号的规定，采用全密闭集气罩或密闭空间收集，光催化、光氧化技术、性活性炭吸附技术也属于推进建设适宜高效的治污设施之一，其中低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理，采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭；本项目有机挥发气体也属于异味气体，因此采用活性炭吸附+水喷淋吸收法符合治理方案要求。经工程分析可知，本项目喷涂产生的有机废气经处理后的排放浓度能够稳定达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1“汽车维修行业”浓度限值，故项目废气处理设施可行。 （6）大气环境影响分析 根据现状监测结果可知，本项目所在区域特征污染物TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值要求，说明项目所在区域环境空气质量良好。项目位于工业园区，根据工程分析，项目有机废气拟采用集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒（DA001）高空排放进行处理，净化后废气排放浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）限值要求。综上所述，项目产生的废气经上述措施处理后，不会对项目周围大气环境产生明显的影响。 表4-10 大气污染物有组织排放表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 申请许可排放浓度限值; 申请许可排放速率限值（kg/h）; 申请年许可排放量限值（t/a）; 申请特殊排放浓度限值（1）; 申请特殊时段许可排放量限值（2）. 第一年; 第二年; 第三年; 第四年; 第五年. 主要排放口. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 排气筒P1; 苯系物; 30mg/m3; /; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 50mg/m3; /; /; /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; 苯系物; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; /; /. 全厂有组织排放总计. 全厂有组织排放总计; 苯系物; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; /; /. （1）申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容） （2）申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）. 2、废水 （1）产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目所有生产过程、物料存储均在厂房内，无露天工序，因此不考虑初期雨水。地面跑冒滴漏采用抹布擦拭，不进行清洗，无地面清洗用水。 用水主要为员工生活用水、喷淋塔喷淋用水。 ①喷漆塔喷淋用水 项目设有喷淋塔+活性炭吸附处理设备，喷淋塔蓄水总量约为1.6t。废水中主要污染物为废漆渣，由于喷淋用水对水质要求不高，喷淋废水通过定期投放涂料絮凝剂后废漆渣沉淀下来，定期清理，喷淋水循环使用，不外排。喷淋塔循环水损耗按3%计算，每天新鲜水补充量为0.048t/d（约15t/a）。 ②生活废水 项目运行期职工人数约6人，年工作312天。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），生活用水按中等城市城镇居民生活用水定额 150L/（人·d）计算，结合职工在厂工作生活时间计算，则项目职工生活用水量为50 L/（人·d），即用水量为0.3m3/d，93.6m3/a，生活污水排放系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d，74.88m3/a。类比生活污水水质为：CODCr：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3 -N：30mg/L；各类污染物产量为：CODcr：0.018t/a、BOD 5：0.0112t/a、SS：0.014t/a、NH3 -N：0.002t/a。运营期生活污水污染源分析见下表。 表4-11 运营期生活污水污染源分析 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 污水量(m3/a). 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 30; 74.88. 产生量（t/a）; 0.018; 0.0112; 0.014; 0.002. 隔油池、化粪池污染物去除率（%）; 15; 30; 50; 3. 排放浓度（mg/L）; 212.5; 105; 100; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0153; 0.00784; 0.007; 0.00194. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 德山污水处理厂进水水质要求; 400; 250; 300; 35. 本项目执行标准; 400; 250; 300; 35. 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（1）; 污染物种类（2）; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律（4）; 排放口编号（6）; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求（7）; 排放口类型; 其他信息. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（5）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 1; 生活污水; 化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、总氮; TW001; 化粪池; 是; /; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 生活污水排放口; 是; 一般排放口; /. 2; 喷淋废水; SS; /; /; /; /; 不外排; 无; /; /; /; /; /; 循环使用. 填表说明： （1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 （2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。 （3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 （4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 （5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。 （6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。 （7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. （2）排放口基本情况 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标（1）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（2）; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 生活污水排放口; 111°43′5.489″; 28°56′25.043″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 德山污水处理厂; 化学需氧量; 400mg/L; 50mg/L. 悬浮物; 300mg/L; 10mg/L. 五日生化需氧量; 250mg/L; 10mg/L. 氨氮; 25mg/L; 5（8）mg/L. pH值; 6~9; 6~9. 动植物油; /; 1mg/L. 总氮; 35mg/L; 15mg/L. 总磷; 3.5mg/L; 0.5mg/L. 填表说明： （1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标。 （2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如德山污水处理厂、高新区污水处理厂等。 （3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。 （4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。. 综上述分析，本项目的生活污水经化粪池预处理后，能够达到德山污水处理厂进水水质要求，对水环境影响较小。 （3）监测要求及排放标准 表4-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（1）; 排水协议规定的浓度限值（如有）（2）; 承诺更加严格排放限值; 其他信息. 名称; 浓度限值. 1; DW001; 生活污水排放口; 氨氮; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 25mg/L; /; 单独排入公共污水处理系统的生活废水无需开展自行监测，只需要说明排放去向即可. 2; DW001; 生活污水排放口; 动植物油; 污水综合排放标准GB8978-1996; 100mg/L; /; /. 3; DW001; 生活污水排放口; 五日生化需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 300mg/L; 250mg/L; /. 4; DW001; 生活污水排放口; pH值; 污水综合排放标准GB8978-1996; 6~9; 6~9; /. 5; DW001; 生活污水排放口; 悬浮物; 污水综合排放标准GB8978-1996; 400mg/L; 300mg/L; /. 6; DW001; 生活污水排放口; 化学需氧量; 污水综合排放标准GB8978-1996; 500mg/L; 400mg/L; /. 7; DW001; 生活污水排放口; 总磷; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 3.5mg/L; /. 8; DW001; 生活污水排放口; 总氮; 污水综合排放标准GB8978-1996; /; 35mg/L; /. 填表说明： （1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。 （2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。. 本项目为单独生活污水排放，排入城镇污水处理厂，属于间接排放，可不单独进行自行监测。 （4）水环境影响分析 ①水污染控制和水环境减缓措施有效性评价 根据工程分析可知，本项目生活污水排放量为74.88m3/a。污水中主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N污染物，其浓度分别约为250mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。项目营运期间产生的生活污水经化粪池预处理后，污水中COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油浓度降到212.5mg/L、105mg/L、100mg/L、29.1mg/L、8mg/L，达到德山污水处理厂进水水质要求，对外界水环境影响较小。 ②依托集中污水处理厂的环境可行性分析 1）从污水水质方面分析 - 本项目生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-H，水质简单，从水质方面分析，生活污水排入污水处理厂是可行的。 2）接纳污水厂的处理能力 项目废水经处理后通过园区污水管网进入德山污水处理厂，在处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中的一级A标准后最终排入沅水，对地表水环境影响较小。德山污水处理厂设计处理能力为10×104m3/d，目前德山污水处理厂进水量已达到3.6×104m3/d，本项目综合废水总排放量约为0.24m3/d，园区污水处理厂完全有能力接纳项目产生的污水，故项目废水进入德山污水处理厂是可行的。 3）接管可行性分析 德山污水处理厂的污水管网已铺设至项目所在区域，主干管位于厂区北侧，从管网铺设的衔接方面，本项目污水排入污水处理厂处理是可行的。 表4-15 废水污染物排放表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 申请排放浓度限值; 申请年排放量限值（t/a）（1）; 申请特殊时段排放量限值. 第一年; 第二年; 第三年; 第四年; 第五年. 主要排放口. /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DW001; 生活污水排放口; pH; 6~9（无量纲）; /; /; /; /; /; /. COD; 400mg/L; /; /; /; /; /; /. BOD5; 250mg/L; /; /; /; /; /; /. SS; 300mg/L; /; /; /; /; /; /. 动植物油; 100mg/L; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 25mg/L; /; /; /; /; /; /. TN; 35mg/L; /; /; /; /; /; /. TP; 3.5mg/L; /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; COD; /; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /; /. TN; /; /; /; /; /; /. TP; /; /; /; /; /; /. 全厂排放口源. 全厂排放口总计; COD; /; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /; /. TN; /; /; /; /; /; /. TP; /; /; /; /; /; /. 申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）. 申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）. 填表说明： （1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。. 3、噪声 （1）噪声源强、降噪措施 本项目噪声源主要为滚喷机、烘烤箱、空压机等设备运行过程中产生的噪声。参考同类型企业数据，单台设备产生的噪声值约为80-85dB。 设备均放置于生产区域内，钢混、砖混结构厂房，门窗密闭，综合隔声量可达20dB以上；废气处理风机设置于厂房外，风机外安装隔声罩，下方加装减震垫，隔声量可达25dB。 表4-16 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值dB. 钕铁硼环氧喷涂生产线; 滚喷机; 频发; 类比法; 70; 厂房建筑隔声; 降噪量≥20dB; 类比法; 50; 7488. 烘烤箱; 频发; 类比法; 75; 类比法; 55; 7488. 空压机; 频发; 类比法; 85; 类比法; 65; 7488. 废气处理; 风机; 频发; 类比法; 85; 风机外安装隔声罩，下方加装减震垫; 降噪量≥25dB; 类比法; 60; 7488. （2）噪声影响及达标分析 ①预测模式 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 ②预测参数 本项目拟选用如下参数和条件进行计算： 1、一般属性 声源离地面高度为0，室内点源位置为地面，声源所在房间内壁的吸声系数0.01。 2、发声特性 稳态发声，不分频。 ③预测结果及评价 在考虑各噪声源经过基础减震、隔音等消声降噪后，根据噪声预测模式可得预测结果，详见表4-17。 表4-17 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB 噪声单元; 预测点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 噪声贡献值; 59.2; 58.9; 57.7; 55.2. 昼间本底值; /; /; /; /. 昼间预测值; /; /; /; /. 标准值; 昼间70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，经采取环评提出的治理措施后，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，对周围环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目噪声排放情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-18 噪声监测要求表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效A声级; 1次/年; GB12348-2008中3类标准. 4、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要为S1不合格原料、S2废油漆桶、S3废活性炭、S4漆渣、S5生活垃圾。 （1）固体废物源强、治理措施 S1不合格原料：建设单位会对客户提供的来料进行外观、尺寸检验，不合格的原料将清理出来返回给厂商回收利用，每年产生量约为0.1t。 S2废油漆桶（含废稀释剂、清洗剂桶）：根据企业提供资料，项目废油漆桶产生量约为0.3t/a，属于危险废物，废物代码HW49（900-041-49），需委托有资质的单位进行处置。 S3废活性炭：吸附有机废气的活性炭也需要定期更换，根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率250g活性炭/1kg 废气，本项目挥发性有机物被活性炭吸附量约为2.15t/a，则废活性炭产生量约0.5375t/a，方案实施后活性炭装填量按100kg计，则更换周期约为68天（约每2个月更换一次）。根据《国家危险废物名录》可知，废活性炭属于“HW49 其他废物（900-041-49）”中的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。应委托有资质的单位进行处置。 S4漆渣：根据前文分析，喷涂过程产生的废漆渣量为0.42t/a，属于危废废物，废物代码HW12（900-252-12），需委托有资质的单位进行处置。 S5生活垃圾：企业劳动定员6人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d，年工作日312天，则产生量约0.936t/a。 表4-19 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量/(t/a). 来料检验; /; 不合格原料; 一般固废; 类比法; 0.1; 利用; 0.1; 厂商回收利用. 辅料包装桶; /; 废油漆桶（含废稀释剂、清洗剂桶）; 危险废物（HW49（900-041-49））; 类比法; 0.3; 处置; 0.3; 委托有资质的单位进行处置. 废气处理; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 物料衡算法; 0.5375; 处置; 0.5375. 废气处理; 喷淋塔; 废漆渣; 危险废物; 物料衡算法; 0.42; 处置; 0.42. 员工生活; /; 生活垃圾; /; 类比法; 0.936; 处置; 0.936; 环卫部门. （2）环境管理要求 企业须在厂区内设置规范的危废暂存间（约10m2），分类收集储存，做到防晒、防雨淋、防渗漏，并严格收集、堆放过程中的管理，则本项目固废经妥善处理后不会对周围环境造成明显的影响。 同时，本环评对该项目危废暂存间提出管理要求： a、根据《危险废物贮存污染控制标准》，危险废物贮存设施要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有防腐蚀的硬化地面且表面无裂隙； ⑤不相容的危险废物必须分开存放、并设有隔离间隔断； ⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑦周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物区域必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑨危险废物区域内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 b、日常管理要求： ①建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ③对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单； c、危险废物转移报批程序如下： ①有危险废物移出单位提出的危险废物转移或委托处理的书面申请，每转移一种危险废物，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、生产工序。为减低转移时发生的事故风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次。 ②当地环保局对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘查，在《危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位，同意转移的，发放危险废物转移联单。 ③定期转移危险废物的，每半年报批一次（转移期间危废处理合同、协议必须有效）；非定期转移危废的，每转移一批，报批一次。 综上所述，本项目各类废物得到妥善处理后，则对周围环境基本上无影响。 5、地下水、土壤 本项目营运期产生的大气污染物主要为生产车间产生的挥发性有机物，各原料组分不含有毒有害的重金属等污染物和持久性有机污染物，也不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物。故本项目不存在土壤、地下水环境污染途径。 厂区已进行地面硬化，危废暂存间将按照《危险废物贮存污染控制标准》进行，在采取防渗、防漏、防雨等安全措施后，项目产生的污染物也不会入渗土壤环境及地表水环境，不存在土壤、地下水环境影响途径。项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态 本项目未新增用地，因此无生态环境保护目标。且本项目的污染物产生量较少，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 7、环境风险 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）并结合项目实际可知，对照项目所用原辅材料分析，本项目涉及的突发环境事件风险物质为油漆、稀释剂，存放于仓库。最大储存量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169－2018)临界量比值如下表。 表 4-20 风险物质储存量与临界量比值 风险物质; 最大储存量（t）; 《建设项目环境风险评价技术导则》临界量（t）; q/Q. 油漆、稀释剂; 1; 50; 0.02. 由上表可知，风险物质储存量与临界量比值Q=0.02＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标详见文本表3-4。 （3）环境风险识别 本项目环境风险源主要为原料仓储区。主要环境风险事故有油漆、稀释剂泄漏等，其环境污染主要表现为大气环境污染及水环境污染等。 表4-21 项目环境风险源及环境风险 序号; 风险位置; 风险物质; 重点关注环节; 事故类型; 环境风险特征. 1; 原料仓库; 油漆、稀释剂; 储存; 泄漏; 大气、水体污染. （4）环境风险分析 本项目油漆、稀释剂若发生泄漏，将污染大气环境，分解产物为挥发性有机物等；同时若泄漏至水环境将造成水体污染。 要求企业各风险物质存储区、危废间地面应作防渗、防流失处置，防止泄漏流入外环境，做好原料区、危废间日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①油漆、稀释剂存储区远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，并配备一定数量的手提灭火器。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②在化学品库等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 ④风险物质存储区日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。 ⑤危废暂存间里的污染物暂存及管理严格按照危废要求进行，危险废物采取分区分类储存。 （6）分析结论 本项目环境风险物质为油漆、稀释剂，在采取本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过采取事故应急措施，可减缓风险事故对环境的影响。本项目所存在的环境风险是可以接受的。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南弛正科技有限公司钕铁硼金属件加工项目. 建设地点; 湖南省常德经济技术开区河家坪创意产业园内. 地理坐标; 经度; 111°43′6.455″; 纬度; 28°56′25.930″. 主要危险物质及分布; ①风险物质：油漆、稀释剂 ②分布情况：原料仓储区. 环境影响途径及危害后果 - （大气、地表水、地下水等）; - 对大气环境影响： 泄漏后原料挥发产生的挥发性有机物及引起的火灾产生的二次污染物对大气环境的影响。 - 对地表水影响： 泄漏至外环境，污染地表水环境和地下水环境。. 风险防范措施要求; ①风险物质仓储区远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，并配备一定数量的手提灭火器。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ②在化学品库等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 ③完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。编制突发环境事件应急预案，定期组织培训和演练。 ④各风险物质存储区地面应作防渗、防流失处置，防止泄漏流入外环境，做好原料区、危废间日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间排气筒P1（DA001） | 非甲烷总烃、苯系物 | 经集气罩+喷淋塔+活性炭吸附装置+排气筒P1（DA001）高空排放 | 参考湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车维修标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、苯系物 | 封闭厂房，局部有效收集 | 参考湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 依托租赁方化粪池预处理后排入园区污水管网，最终汇入德山污水处理厂 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，同时满足德山污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行噪声及振动 | 等效连续A声级 | 合理布局，加强对设备的保养、安装减震器；空压机安装减振隔声设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 固体废物 | 来料检验 | 不合格原料 | 返回厂商回收利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 喷涂工序 | 废油漆桶（含废稀释剂、清洗剂桶） | 危废间暂存，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 喷淋塔 | 废漆渣 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原辅料仓库、危废间等地面硬底化防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 各风险物质存储区地面应作防渗、防流失处置，防止泄漏流入外环境，做好原料区、危废间日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。编制突发环境事件应急预案，定期组织培训和演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《大气污染防治法》，建立涉挥发性有机物台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于五年。 表5-1 环境管理台账信息表 序号; 类别; 记录内容; 记录频次; 记录形式; 其他信息. 1; 基本信息; 单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。; 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 2; 生产设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等。; 运行情况1 次/周，主要药剂添加情况1次/周或批次。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 3; 污染防治设施运行管理信息; 污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、 污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; 1次/异常情况期。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 4; 监测记录信息; 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T373、HJ/T819要求执行，同时记录监测 时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、 监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监 测结果、是否超标等。; 按照HJ819及各行业自行监测技术指 南规定执行。; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 5; 其他环境管理信息; 废气无组织污染防治措施管理信息; 按月记录，1次/月; 电子台账+纸质台账; 环境管理台账记录保存期限不得少于5年. 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（部令 第11号）规定，本项目属于“二十八、金属制品业33—81.金属表面处理及热处理加工336中其他”类项目，为登记管理，企业应当按照相关规范及时进行排污许可登记。 表5-2 建设单位排污许可管理类别识别表 序号; 生产线名称; 产品名称; 国民经济行业分类（1）; 排污许可行业类别（2）; 管理类别（3）; 重点管理基本情况（4）. 现有; 本项目建成后; 重点管理的生产设施; 重点管理的排放口; 重点管理情形. 1; 钕铁硼环氧喷涂生产线; 钕铁硼环氧喷涂; C3360金属表面处理及热处理加工; 二十八、金属制品业33—81.金属表面处理及热处理加工336中其他; /; 登记管理; /; /; /. 填表说明： （1）《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）； （2）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）； （3）重点管理、简化管理或登记管理； （4）重点管理企业填报，非重点管理企业填“/”。重点管理情形：①被列入重点排污单位名录的；②二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250 吨的；③烟粉尘年排放量大于500 吨的；④化学需氧量年排放量大于30 吨，或者总氮年排放量大于10 吨，或者总磷年排放量大于0.5 吨的；⑤氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30 吨的；⑥其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。根据以上重点管理情形填报企业具体内容。. 3、项目建成后，根据《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容组织环保自主验收并向社会公开。 4、建立环境管理和计划，定期开展污染物的监测。 |

- 六、结论

项目在采取本评价提出的环保措施下，生活污水依托租赁方化粪池预处理后汇入园区污水管网，项目无工艺废水外排，工艺废气经收集处理后高空排放，优化设备选型，优化平面布局，从源头控制噪声源，固废做到“资源化、减量化”，在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，尤其是严格加强废气、固废处理系统建设与管理、确保废气、固废按要求妥善处理的前提下，从环境保护角度来讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.772t/a | / | 0.772t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.003744t/a | / | 0.003744t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0003744t/a | / | 0.0003744t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格原料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 危险废物 | 废油漆桶 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5375t/a | / | 0.5375t/a | / |
|  | 废漆渣 | / | / | / | 0.42t/a | / | 0.42t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 环评与排污许可衔接表格

- 本工程大气污染物排放基本情况一览表

| 污染源项 |  | 治理措施 | 排放 形式 | 排放口编号 | 排放口坐标 | 排放口类型 | 污染 因子 | 标准值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 产污设备 |  |  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值 （kg/h） |  |
| 清洗、喷涂、烘干 | 清洗、滚喷机、烘烤箱 | 集气罩+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）（内径0.6m） | 有 组 织 | DA001 | 经度：111°43′6.242″ 纬度：28°56′26.145″ | 一般排放口 | 非甲烷总烃 | 50 | / | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
| 清洗、喷涂、烘干 | 清洗、滚喷机、烘烤箱 | 集气罩+喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）（内径0.6m） | 有 组 织 | DA001 | 经度：111°43′6.242″ 纬度：28°56′26.145″ | 一般排放口 | 苯系物 | 30 | / | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
| 厂界 |  | 封闭厂房，局部有效收集 | 无组织 | / |  |  | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |
| 厂界 |  | 封闭厂房，局部有效收集 | 无组织 | / |  |  | 苯系物 | 1.0 | / | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） |

- 本工程废水污染物排放基本情况一览表

| 废水类别 | 产生环节 | 污染治理设施 |  | 排放口 编号 | 排放口坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放口 类型 | 污染物种类 | 排放浓度限值 （mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施名称 | 污染治理设施 工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活污水 | 员工生活 | 化粪池 | 化粪池 | DW001 | 经度：111°43′5.489″ 纬度：28°56′25.043″ | 间接排放 | 德山污水处理厂 | 一般排放口 | pH | 6~9 | 德山污水处理厂进水水质要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 250 |  |
| 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |