常环经建〔2024〕2号

常德市生态环境局

关于湖南海捷银翼新材料有限公司3000吨硝酸银项目环境影响报告书的批复

湖南海捷银翼新材料有限公司：

你单位《湖南海捷银翼新材料有限公司3000吨硝酸银项目环境影响报告书》及相关附件收悉。报告书公示期间，未收到反馈意见。经研究，批复如下：

一、湖南海捷银翼新材料有限公司3000吨硝酸银项目位于常德经济技术开发区桃林路以北，曙光路以西地块。项目总占地面积为18183.32m2（约27.3亩），总建筑面积13571.37m2。项目主要新建厂房、库房、罐区、设备动力用房、办公楼等，并配套相关设施建设及环保设施设备。项目主要生产硝酸银，布置4条生产线，设计总产能为3000t/a。

根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的环境影响报告书分析结论及专家评审意见，项目符合国家和地方产业政策。在建设单位按照环境影响报告书中所列规模、地点、生产工艺进行建设、运营，严格落实报告书和本批复提出的各项污染治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，我局原则同意该项目建设。

二、建设单位在项目建设和运营管理过程中，必须全面落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下工作：

（一）项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更或扩大规模。

（二）落实废水污染防治工作。项目厂内采用雨污分流、污污分流的排水体制，厂区内分别布设雨水管网、生活污水管网、生产废水管网。其中初期雨水经收集后进入厂区污水处理站；生活废水经化粪池处理后进入厂区污水处理站；车间含银废水通过沉银预处理装置处理，含银废水在车间排放口达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值后与废气吸收废水一同进入MVR蒸发除盐，蒸发冷凝水与纯水制备浓水、实验室废水排入厂区污水处理站。厂区内污水均采用架空明管收集输送，各废水管线标明生产废水名称及管路走向，全厂对外设置1个污水总排口，排口设可视监控系统。废水污染物CODCr、氨氮、总氮、总磷、SS满足德山污水处理厂的进水水质要求，其余因子满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值，污水处理站出水通过厂区污水总排口专管排入园区污水管网，废水入德山污水处理厂处理达标后，排入东风河，待德山产业园东部片区污水处理厂建成后可接管。厂区设置有事故应急池。按照便于采样、监测的要求，规范化建设污水排放口。

（三）加强工艺废气污染防治工作。车间工艺废气收集后经“预处理塔+两级洗涤塔”处理，硝酸储罐产生的呼吸废气收集进入两级洗涤塔，废气处理后通过不低于15m排气筒达标排放。项目共有4条生产线，每2条生产线配备1套废气处理装置（预处理塔+两级洗涤塔）及1根不低于15m高的排气筒。排气筒排放的氮氧化物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中特别排放限值。产品包装过程通过负压操作台进行，包装废气收集至操作台配套的滤筒式除尘器处理，处理后的粉尘废气在车间内排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（四）加强噪声污染控制。优先选用低噪型设备，设备基础隔振、减振，车间封闭，门窗隔声、合理布置高噪设备位置等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，防止噪声扰民。

（五）规范落实工业固废管理措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。项目危险废物主要包括生产过程产生的滤渣、氢氧化钠包装袋、MVR浓缩废渣。危险废物收集后在危废间暂存，定期交有资质的单位处置；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转移应严格执行转移联单制度。

一般固废主要有银粒包装箱和污水站污泥，银粒包装箱可由废品回收站处理，污水站污泥与生活垃圾收集后及时外运常德垃圾焚烧发电厂，处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。

（六）加强环境风险防范管控措施。建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，按国家《危险化学品安全管理条例》、《危险废物收集贮存运输技术规范》等的规定，加强对运输、储存、使用等各环节所涉及的危险化学品、危险废物的安全管理。强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。厂区设置事故应急池、建立三级防控体系、制定突发环境事件应急预案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。

（七）加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

（八）根据报告书结论，该项目主要污染物排放总量控制指标：化学需氧量为0.47t/a、氨氮为0.08t/a、氮氧化物为1.58t/a。总量指标在取得排污许可证之前通过常德市排污权交易中心购买。

三、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应及时做好排污许可证的申领工作。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2024年4月18日