国检华科字环质第2412-01424号

检测报告

- 项目名称：常德市德山经济开发区金陵水库委托检测

委托单位：常德市生态环境局经开区分局

国检测试控股集团湖南华科科技有限公司

二Ｏ二四年十二月十六日

报告编制说明

- 检测报告无本公司检验检测专用章、检验检测机构资质认定标志、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

国检测试控股集团湖南华科科技有限公司

公司地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园21栋102号

实验场所：长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

1  基础信息

| 委 托 单 位 | 常德市生态环境局经开区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 常德市德山经济开发区 |  |  |
| 检 测 类 别 | 委托检测 |  |  |
| 检测内容及 项目 | 地表水： 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐氮（以N计）、铁、锰、氯仿（三氯甲烷）、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、丙体六六六（林丹）、阿特拉津、苯并[a]芘 |  |  |
| 采 样 单 位 | 国检测试控股集团湖南华科科技有限公司 |  |  |
| 采 样 方 法 | 地表水：HJ 91.2-2022《地表水环境质量监测技术规范》 |  |  |
| 采 样 点 位 | 地表水：金陵水库 |  |  |
| 采 样 日 期 | 2024.12.03 | 检 测 日 期 | 2024.12.03~2024.12.16 |
| 样品交接日期 | 2024.12.03 |  |  |
| 备 注 | - 检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。 |  |  |

2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器编号/型号/名称 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 | HK-992-7 WQG-17型表层温度计 | —— |
|  | pH值 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 | HK-197 SX836型pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | HK-197 SX836型pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989 | HK-613 DZKW-S-6型恒温水浴锅 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HK-289 WD-2型风冷式COD消解仪 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | HK-185/HK-897 PYX-280S-B型生化培养箱/JPSJ-606L型溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》 HJ 666-2013 | HK-363 BDFIA-8000型全自动流动注射分析仪 | 0.01mg/L |
|  | 总磷 （以P计） | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 | HK-532/HK-805 722S型可见分光光度计/YXQ-50SII型立式压力蒸汽灭菌器 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 （以N计） | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》HJ 636-2012 | HK-05/HK-805 TU-1901型紫外可见分光光度计/YXQ-50SII型立式压力蒸汽灭菌器 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-1168 7850型ICP-MS | 0.00008mg/L |
|  | 锌 |  |  | 0.00067mg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.00005mg/L |
| 、 | 铅 |  |  | 0.00009mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器编号/型号/名称 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 氟化物 （以F- 计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 ICS-600型离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 氯化物 （以Cl- 计） |  |  | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐氮 （以N计） |  |  | 0.016mg/L |
|  | 硫酸盐 （以SO42-计） |  |  | 0.004mg/L |
|  | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | HK-398 AFS-8230型原子荧光光度计 | 0.0004mg/L |
|  | 砷 |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 汞 |  | HK-1153 AFS-830a型原子荧光光度计 | 0.00004mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度》 GB 7467-1987 | HK-668 722S型可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》 HJ 823-2017 | HK-318 BDFIA-8000型全自动流动注射分析仪 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | HK-668 722S型可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018 | HK-247 752B型紫外分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表 面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987 | HK-532 722S型可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021 | HK-532 722S型可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018 | HK-324/HK-323 SPX-250BIII型生化培养箱/GH3000型隔水培养箱 | 20MPN/L |
|  | 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-1168 7850型ICP-MS | 0.00082mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.00012mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 |  | 分析方法 | 使用仪器编号/型号/名称 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 氯仿 （三氯甲烷） |  | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012 | HK-462 Clarus 690&SQ8T型 气相色谱质谱联用仪 | 0.0004mg/L |
|  | 四氯化碳 |  |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 三氯乙烯 |  |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 四氯乙烯 |  |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 苯 |  |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 乙苯 |  |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 二 甲 苯 | 间-二甲苯 |  |  | 0.0005mg/L |
|  |  | 对-二甲苯 |  |  | 0.0005mg/L |
|  |  | 邻-二甲苯 |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 异丙苯 |  |  |  | 0.0003mg/L |
|  | 氯苯 |  |  |  | 0.0002mg/L |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  |  | 0.0004mg/L |
|  | 甲醛 |  | 《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 | HK-668 722S型可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硝基苯 |  | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 716-2014 | HK-1019 GCMS-TQ8040NX型气相色谱质谱联用仪 | 0.00004mg/L |
|  | 二硝基苯 |  |  |  | 0.00005mg/L |
|  | 硝基氯苯 |  |  |  | 0.00005mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器编号/型号/名称 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》HJ/T 72-2001 | HK-84 LC-16型液相色谱仪 | 0.0001mg/L |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（15.1固相萃取气相色谱质谱法） GB/T 5750.8-2023 | HK-996 GCMS-QP2020NX型气相色谱质谱仪 | 0.00041mg/L |
|  | 三氯苯 | 《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014 | HK-996 GCMS-QP2020NX型气相色谱质谱仪 | 0.000037mg/L |
|  | 滴滴涕 |  |  | 0.000031mg/L |
|  | 丙体六六六（林丹） |  |  | 0.000025mg/L |
|  | 阿特拉津 | 《水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法》 HJ 587-2010 | HK-84 LC-16型液相色谱仪 | 0.00008mg/L |
|  | 苯并[a]芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 | HK-84 LC-16型液相色谱仪 | 0.0000004mg/L |
|  | 钼 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-1168 7850型ICP-MS | 0.00006mg/L |
|  | 钴 |  |  | 0.00003mg/L |
|  | 铍 |  |  | 0.00004mg/L |
|  | 硼 |  |  | 0.00125mg/L |
|  | 锑 |  |  | 0.00015mg/L |
|  | 镍 |  |  | 0.00006mg/L |
|  | 钡 |  |  | 0.00020mg/L |
|  | 钒 |  |  | 0.00008mg/L |
|  | 铊 |  |  | 0.00002mg/L |
|  | 叶绿素a | 《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》HJ 897-2017 | HK-532 722S型可见分光光度计 | 2μg/L |

3  检测结果

表3-1 地表水检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2024.12.03 | 样品状态 | 无色透明无味 | —— |
|  |  | 水温（℃） | 17.6 | —— |
|  |  | pH值（无量纲） | 7.4 | 6～9 |
|  |  | 溶解氧（mg/L） | 6.3 | ≥5 |
|  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.4 | ≤6 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | ≤20 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.1 | ≤4 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.08 | ≤1.0 |
|  |  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.01 | ≤0.05 |
|  |  | 总氮（以N计）（mg/L） | 0.79 | ≤1.0 |
|  |  | 铜（mg/L） | 0.00023 | ≤1.0 |
|  |  | 锌（mg/L） | 0.00067L | ≤1.0 |
|  |  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.112 | ≤1.0 |
|  |  | 硒（mg/L） | 0.0004L | ≤0.01 |
|  |  | 砷（mg/L） | 0.0003L | ≤0.05 |
|  |  | 汞（mg/L） | 0.00004L | ≤0.0001 |
|  |  | 镉（mg/L） | 0.00005L | ≤0.005 |
|  |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | ≤0.05 |
|  |  | 铅（mg/L） | 0.00009L | ≤0.05 |
|  |  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | ≤0.2 |
|  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | ≤0.005 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.01L | ≤0.05 |
|  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | ≤0.2 |

表3-1（续）

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 |  | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2024.12.03 | 硫化物（mg/L） |  | 0.01L | ≤0.2 |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） |  | 2.6×102 | ≤1.0×104 |
|  |  | 硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L） |  | 5.88 | 250 |
|  |  | 氯化物（以Cl- 计）（mg/L） |  | 3.52 | 250 |
|  |  | 硝酸盐氮（以N计）（mg/L） |  | 0.071 | 10 |
|  |  | 铁（mg/L） |  | 0.00155 | 0.3 |
|  |  | 锰（mg/L） |  | 0.00012L | 0.1 |
|  |  | 氯仿（三氯甲烷）（mg/L） |  | 0.0004L | 0.06 |
|  |  | 四氯化碳（mg/L） |  | 0.0004L | 0.002 |
|  |  | 三氯乙烯（mg/L） |  | 0.0004L | 0.07 |
|  |  | 四氯乙烯（mg/L） |  | 0.0002L | 0.04 |
|  |  | 苯乙烯（mg/L） |  | 0.0002L | 0.02 |
|  |  | 甲醛（mg/L） |  | 0.05L | 0.9 |
|  |  | 苯（mg/L） |  | 0.0004L | 0.01 |
|  |  | 甲苯（mg/L） |  | 0.0003L | 0.7 |
|  |  | 乙苯（mg/L） |  | 0.0003L | 0.3 |
|  |  | 二甲苯（mg/L） | 间-二甲苯+ 对-二甲苯 | 0.0005L | 0.5 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 | 0.0002L |  |
|  |  | 异丙苯（mg/L） |  | 0.0003L | 0.25 |
|  |  | 氯苯（mg/L） |  | 0.0002L | 0.3 |
|  |  | 1,2-二氯苯（mg/L） |  | 0.0004L | 1.0 |
|  |  | 1,4-二氯苯（mg/L） |  | 0.0004L | 0.3 |
|  |  | 三氯苯（mg/L） |  | 0.000037L | 0.02 |

表3-1（续）

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金陵水库 | 2024.12.03 | 硝基苯（mg/L） | 0.00004L | 0.017 |
|  |  | 二硝基苯（mg/L） | 0.00005L | 0.5 |
|  |  | 硝基氯苯（mg/L） | 0.00005L | 0.05 |
|  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（mg/L） | 0.0001L | 0.003 |
|  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.00041L | 0.008 |
|  |  | 滴滴涕（mg/L） | 0.000031L | 0.001 |
|  |  | 林丹（mg/L） | 0.000025L | 0.002 |
|  |  | 阿特拉津（mg/L） | 0.00008L | 0.003 |
|  |  | 苯并[a]芘（mg/L） | 0.0000004L | 2.8×10-6 |
|  |  | 钼（mg/L） | 0.00016 | 0.07 |
|  |  | 钴（mg/L） | 0.00003L | 1.0 |
|  |  | 铍（mg/L） | 0.00004L | 0.002 |
|  |  | 硼（mg/L） | 0.00428 | 0.5 |
|  |  | 锑（mg/L） | 0.00031 | 0.005 |
|  |  | 镍（mg/L） | 0.00006L | 0.02 |
|  |  | 钡（mg/L） | 0.0207 | 0.7 |
|  |  | 钒（mg/L） | 0.00009 | 0.05 |
|  |  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.0001 |
|  |  | 叶绿素a（μg/L） | 2L | —— |

（本页以下空白）

4  质量控制结果

4.1 空白检测结果

4.1.1 现场空白

本项目每批样品在采样同时采集现场空白样品，现场空白样检测结果见表4-1。

表4-1 现场空白检测结果

| 采样日期 | 项目 | 样品编号 | 检测结果 | 标准限值 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.12.03 | 总磷（mg/L） | JJ241203S10106-2 | 0.01L | <0.01 | 合格 |

4.2 精密度检测结果

4.2.1现场平行

本项目每批样品在采样同时采集现场平行样，现场平行样结果见表4-2。

表4-2 现场平行检测结果

| 样品类型 | 项目 | 样品编号 | 检测结果 | 相对偏差 （%） | 允许相对偏差（%） | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 氨氮（mg/L） | JJ241203S10106 | 0.08 | 0 | ≤20 | 合格 |
|  |  | JJ241203S10106-1 | 0.08 |  |  |  |
| 地表水 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | JJ241203S10120 | 0.05L | 0 | ≤20 | 合格 |
|  |  | JJ241203S10120-1 | 0.05L |  |  |  |

（本页以下空白）

4.3 准确度检测结果

4.3.1有证标准物质检测结果

本项目每批样品在检测同时带有证标准物质进行考核，部分有证标准物质检测结果见表4-3。

表4-3 有证标准物质检测结果

| 项目 | 批号 | 标准样品测定值 | 标准值范围 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮（mg/L） | H3008094 | 2.28 | 2.30±0.12 | 受控 |
| 总磷（mg/L） | H3005061 | 0.477 | 0.480±0.024 | 受控 |
| 总氮（mg/L） | 203293 | 1.01 | 0.996±0.115 | 受控 |
| 铅（mg/L） | 201241 | 0.0488 | 0.0505±0.0025 | 受控 |
| 镉（mg/L） | 201436 | 0.0161 | 0.0156±0.0009 | 受控 |
| 铜（mg/L） | 201137 | 0.511 | 0.559±0.051 | 受控 |
| 锌（mg/L） | 201334 | 1.14 | 1.19±0.06 | 受控 |
| 氟化物（mg/L） | 204731 | 1.38 | 1.40±0.06 | 受控 |
| 氯化物（mg/L） | 204731 | 6.91 | 6.86±0.33 | 受控 |
| 硫酸盐（mg/L） | 204731 | 12.8 | 13.0±0.5 | 受控 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 204731 | 1.53 | 1.57±0.11 | 受控 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 204428 | 2.39 | 2.30±0.18 | 受控 |

（报告结束）

报告编制：彭思思            审核：肖棵              签发：丰小阳

签发日期：     年      月     日

附图1 点位示意图

附图2 现场采样照片

|  | 空白页 |
| --- | --- |