常环经建〔2025〕7号

常德市生态环境局

关于常德源峰再生资源有限公司再生资源绿色分拣中心与报废机动车回收拆解项目环境影响报告表的批复

常德源峰再生资源有限公司：

你公司《常德源峰再生资源有限公司再生资源绿色分拣中心与报废机动车回收拆解项目环境影响报告表》及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

一、该项目选址于常德经济技术开发区盛德路以南、乾明路以西、固凯微粉项目以东地块，用地性质为工业用地，占地面积12298.1m2，总建筑面积5071.53m2（不含报废机动车停放区）。建设内容包括报废机动车拆解车间（1#车间）、再生资源综合分拣车间（3#车间）、破碎车间（4#车间）及配套建设仓库、设备房、科研楼等。项目总投资3800万元，其中环保投资103万元。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意

该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。对拆解区安装固定工位集气罩对非甲烷总烃进行收集，废矿物油与含油废物暂存区通过车间密闭收集，收集的废气经活性炭吸附后通过不低于15m排气筒（DA001）排放，废油液挥发的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。切割粉尘采用移动式烟尘净化器处理；废塑料采用湿式破碎，通过在破碎机顶部设置雾化喷嘴，进行喷淋降尘；抽排挥发性油液时通过油气回收装置吸收。无组织非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；车间外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。

（二）严格落实废水处理措施。生活污水经化粪池处理，初期雨水经初期雨水收集池收集，与地面拖洗废水经隔油池+油水分离器隔油处理后，经园区管网最后进入德山污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求。废塑料漂洗废水经沉淀、微滤、压滤处理后回用于废塑料破碎清洗工序，不外排。

（三）加强噪声污染控制。项目仅昼间从事生产，选用低噪声设备，同时合理布局，加强管理，采取有效的减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。废蓄电池，废油液、油泥、废滤清器、废尾气净化催化器、含汞部件、废电路板及电子元件、废活性炭等危险废物交由有资质单位进行处置；废钢铁、废玻璃、废电线电缆、废橡胶（轮胎）、废有色金属、废塑料、其他废物粉屑等收集后回收利用；废动力电池交专业公司回收利用；污水处理站污泥交由生活垃圾焚烧电厂焚烧处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

（六）本项目污染物总量控制指标COD≤0.05t/a，NH3-N≤0.01t/a，COD、NH3-N总量指标需向常德市排污权交易中心购买。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应按排污许可管理相关要求办理排污许可证或者填报排污登记表。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2025年5月26日