# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 长常药业生产制造基地建设项目

建设单位（盖章）： 湖南长常药业有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 34 -

四、主要环境影响和保护措施	- 40 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 65 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 67 -

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长常药业生产制造基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-430700-04-01-927403 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周军 | 联系方式 | 13875095285 |
| 建设地点 | 湖南省常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：111°42′7.19257″纬度：28°54′21.12705″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业27化学药品制剂制造 272—仅化学药品制剂制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 常德经济技术开发区产业发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 德产备〔2024〕073号 |
| 总投资（万元） | 50000 | 环保投资（万元） | 278 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33514 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》 规划编制单位：湖南万源土地房地产评估测绘公司 规划审查单位：湖南省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》；湖南省环境保护科学研究院，2023.06 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于常德市经济开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2023〕32号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》的符合性分析 （1）产业定位 常德经开区目前为一区三园，分别为德山产业园（2983.57hm2）、烟草科技产业园（140.78hm2）、武陵移动互联网产业园（33.30hm2）。聚焦智能装备制造、医药食品健康两大主导产业，培育壮大新能源及材料特色产业，大力发展一批新兴服务业和改造提升一批传统优势产业，推动产业融合发展、创新发展和转型发展，形成具有国际竞争力和影响力的“2+1+2”现代化产业新体系。具体各片区产业布局细化如下： 德山产业园（含化工片区）：智能装备制造产业、医药食品健康产业、新能源及材料产业、现代物流。 烟草科技产业园：烟草产业。 武陵移动互联网产业园：互联网文创产业。 本项目选址于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西地块，属于德山产业园片区，本项目属于医药产业项目，因此符合《常德经济技术开发区控制性详细规划整合》。 （2）土地利用规划 根据湖南省自然资源厅《关于常德经济技术开发区扩区用地审核意见的复函》，在2022年（湘发改园区[2022]601号）核定范围2507.57公顷基准上，调入650.08hm2，经扩区后规划面积共计3157.65hm2，建设用地3114.22hm2。 德山产业园规划范围内总用地2983.5公顷，其中建设用地2940.14公顷，非建设用地43.43公顷。根据德山产业园土地利用规划图，拟建项目用地性质属于二类工业用地，符合土地利用规划。 2、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》符合性分析 根据常德经济技术开发区调区扩区规划环评德山产业园环境准入行业清单，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺和设备的项目、不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺和设备的项目，符合调区扩区规划环评制定的常德经开区环境准入基本条件产业导向要求。 项目选址符合常德经济技术开发区控制性详细规划整合、常德市国土空间规划，符合园区规划选址要求。 入区项目生产工艺、装备技术水平、水耗、能耗、污染物排放等应达到国内同行业领先水平。本项目拟采用的生产工艺、装备技术水平、能耗、污染物排放等均达到国内同行业领先水平，符合园区环境准入清洁生产条件。 本项目建设经采取本环评防治措施，经工程分析，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；本项目生活污水及生产废水经自建污水处理站处理后排入德山污水处理厂，符合环境保护准入条件。 3、与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析 表1-1 与《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查意见的符合性 类别; 要求; 本项目情况; 符合性分析. 严格 依规 开 发， 优化 空间 功能 布局; 园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》中生态环境保护相关要求及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件的具体要求高标准规划、建设，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。为减小化工片区对周边居民的影响，化工片区西侧至太阳大道的园区范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，紧邻枫树岗安置小区东侧的三类工业用地应调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域应避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。; 本项目不在化工片区，不属于气型污染为主或环境风险大的 项目; 符合. 严格 环境 标 准， 优化 园区 产业 结构; 园区产业的布局与引进应遵循各片区的产业准入要求并着重考虑环境影响特点，避免产业布局的随意性，化工产业应聚焦医药化工、新能源及材料化工，避免引入与产业定位明显不符的产业。产业引进应严格遵守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单指南》等法律法规及相关政策的要求，落实园区生态环境分区管控要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。沿江1公里范围内已存在的化工企业，鼓励搬迁类的常德恒通石化助剂有限公司应于2025年底完成搬迁改造任务，保留类的湖南海利常德农药化工有限公司、湖南瑞冠生物化工科技有限公司应落实《关于发布湖南省沿江1 公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》相关要求，并采取严格的环境风险防控措施，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求，或对沿江区域相关产业有污染整治、搬迁改造要求的，应严格予以执行。; 本项目为化学药品制剂制造，选址于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西地块。不属于 重污染型 化工企业。; 符合. 落实 管控 措 施， 加强 园区 排污 管理; 完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。加快德山污水处理厂已建未使用的5万吨/天生产线的提质改造工程建设，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准；加强对园区范围内新包垸黑臭水体的治理力度，完善区域配套管网，生活废水全部排入污水厂处理；化工片区应对照《湖南省化工园区污水收集处理规范化建设暂行规定》实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、园区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，规划的东部片区污水处理厂一期1.5万吨/天应及时启动建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。园区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，加大 VOCs排放的整治力度，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促园区企业及时完成建设项目竣工环境保护验收工作，推动涉及挥发性有机物、有毒有害物质及重金属排放的企业完成清洁生产审核。园区应落实环境污染第三方治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。; 本项目实行雨污分流。生产废水及生活污水经自建污水处理站处理后通过园区污水管网排入德山污水处理厂。项目生 活垃圾经收 集后由环卫 部门统一清运处置，一般 固废分类资源化综合利 用或无害化处置，危险废 物严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置。环评要求项目竣工完成后及时完成建设项目竣工环境保护验收工作。; 符合. 完善 监测 体 系， 监控 环境 质量 变化 状况; 依据园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境自动监测站布点和建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境的跟踪监测，加强地下水和土壤污染源头防控与监测，进一步完善园区生态环境监管平台数据对接工作，加强对园区重点排放企业，特别是主要涉重金属排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。化工片区上下风向布设的空气自动监测站应涵盖 VOCs 特征污染物，化工园区内布设的VOCs因子组分自动监测站和恶臭自动监测站应涵盖 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、H2S、氨等特征污染物；重点跟踪监测与园区排放相关的东风河、沅江相关江段水环境质量变化情况，其监测时间、频次、采样点应能反映园区整体的排放影响。; 本项目不涉及重金属，本环评建议建设单位按照本环评自行监测计划定期开展环境监测。; 符合. 强化 风险 管 控， 严防 园区 突发 环境 风险 事故; 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区突发环境事件应急预案的修订和备案工作，推动企业突发环境事件应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区突发环境风险防控和环境事故应急处置能力。园区应从环境风险控制角度优化产业空间布局并督促企业（特别是化工企业）优化生产设施空间布局，加强日常监管，化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。重点强化沿江1公里范围内化工企业的环境风险防控，其中湖南海利常德农药化工有限公司生产涉及光气的利用，应严格执行环境风险防控和环境应急管理相关要求。; 环评要求企业落实环境风险防控措施，企业应根据湖南省生态环境厅印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》（湘环发[2024]49号）相关要求，开展企业突发环境事件应急预案编制及备案工作。; 符合. 做好 周边 控规， 落实 搬迁 安置 计划; 严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会应与各级地方政府共同做好控规，化工片区南面500米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。具体建设项目环评设置环境防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实，后续新建项目，如未完成建设项目环评所提环境防护距离要求的，园区应确保其不得投产。; 本项目不涉 及居民搬迁 安置。; 符合. 做好 园区 建设 期生 态保 护; 园区开发建设过程中尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水的污染。; 本项目建设 地点为已平 整空地，不需要大开挖或者回填；施工过程需做好防护工作。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类与限制类，为允许类。 综上，本项目符合相关的产业政策。 （二）与“三线一单”符合性分析 - “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 1、生态保护红线 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目位于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西，选址不在常德市生态保护红线范围之内。 2、环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 - 根据环境质量现状监测可知，本项目所在区域地表水、噪声质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合中的环境质量底线要求。 - PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超标。因此判定本项目位于不达标区。 - 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2020年环境质量指标PM2.5年均值（40ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。 3、资源利用上线 - 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中消耗一定量的电和水等资源，项目资源消耗量相对于区域资源利用量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中的资源利用上限要求。 4、与湖南省产业园区三线一单符合性分析 表1-3 项目与常德经济技术开发区三线一单符合性分析 管控维度; 常德经济技术开发区管控要求; 符合情况. 空间布局约束; （1）进一步优化规划布局，西区严格控制三类用地，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业；东扩区三类工业以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主，优先发展高科技、高附加值、技术密集型的工业企业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术。（2）对临近规划区东南部的枫树岗和茶叶岗安置小区进行规模控制，并对园区南部、西南部引进企业严格予以限制，两个安置小区1000米范围内不得引进气型污染项目。枫树岗安置小区作为过渡安置区，适时结合项目入园情况逐步将其内居民外迁重新安置，防止相互功能干扰。; 本项目位于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西，项目新建厂房，属于制药行业，具备成熟的污染防治技术。本项目距离枫树岗安置小区4.2千米，距离茶叶岗安置小区3.5千米，不在枫树岗和茶叶岗安置小区控制范围内。因此本项目与经开区空间布局约束管控要求相符。. 污染物排放管 控; （1）废水：规划区内排水实施雨污分流，确保规划区各企业产生的污水通过德山污水处理厂处理达标后，排入东风河，最终进入沅江；区域雨水沿地势分区排入东风河、枉水、三港渠、六号渠，最后均进入沅江。（2）废气：（2.1）做好规划区大气污染控制措施，加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。（2.2）强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌、制药、农药等行业企业VOCs治理，确保达标排放。（3）园区内电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。（4）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。加强粉煤灰等固体废物的资源化进程，提高综合利用率。加快开发区固废处置（含危废暂存）场地的建设，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。生活垃圾集中后送到开发区生活垃圾焚烧发电项目基地进行统一处理。; 项目实行雨污分流，生产及生活废水经过自建污水处理站处理达标后进入德山污水处理厂进一步深度处理，最终排入沅江；雨水最终汇入沅江。项目涉及的废气主要污水处理站臭气、产品生产及检测等产生的废气，目各类废气经相应的废气治理措施处理后均能达标排放；不涉及电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整等行业。项目产生的各类固废经分类收集后均能妥善处置，不外排。因此本项目与经开区污染物排放管控要求相符。. 环境风险防控; （1）开发区应建立健全环境风险防控体系，落实《常德经济技术开发区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。园区在排渍站应储备泵和消防带，用于泵送事故废水和消防废水入德山污水处理厂（一期工程）的事故池，防止事故和消防废水未处理外排造成沅江污染。（2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。常德经济技术开发区管理委员会镍电池材料场地土壤污染地块、原顺隆制革有限公司污染地块风险管控项目地块修复完成前不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。（4）农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 本项目实施后将启动应急预案工作，因此本项目与经开区环境风险防控管控要求相符。. 资源开发效率 要求; （1）能源：除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整开发区现有能源结构，加快推进园区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能源。鼓励入园单位采用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能耗。2020年，综合能源消费量控制在144.49万吨标煤，单位GDP能耗达到0.264标煤/万元，到2025年，综合能源消费量控制在235.17万吨标煤，单位GDP能耗达到0.267标煤/万元。（2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2020年武陵区水资源开发利用控制红线达到3.71亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低 30%和22%。（3）土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于200万元/亩。; 本项目能源为电能，属于清洁能源；项目用水严格按照用水定额，且实现大部分废水回用；项目不新增用地，因此本项目与经开区资源开发效率要求相符。. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）建设内容 - 1、建设规模及内容 本项目建设地点位于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西地块。项目为新建项目，总占地面积33514m2，总建筑面积35193.99m2。建设内容包括生产车间15315.14m2、仓库7541.15m2、质检研发大楼6599.98m2、综合办公大楼2926.27m2、辅助生产建筑737.12m2。本项目建设单位湖南长常药业有限公司属于湖南埃威格林医药科技有限公司下属全资子公司，项目前期入园过程中由总公司湖南埃威格林医药科技有限公司与常德经济技术开发区管理委员会签订了招商引资协议书（见附件3）。本项目发改委备案文件中项目实施过程分三期进行，根据建设单位规划，本项目实际分两期建设，其中一期工程为整个地块土建工程，由常德德润产业发展有限公司、中建五局共同承建，二期工程为整个厂区装修及设备安装，由湖南长常药业有限公司承建。 表2-1 项目组成一览表 项目类别; 建设项目内容; 建设规模; 建筑物功能. 主体工程; 生产车间; 一栋，共3层，框架结构，总建筑面积15315.14m2; 其中1楼生产冻干、部分注射液、胶囊剂产品，2楼生产部分注射液产品，3楼生产固体剂产品（颗粒剂、片剂）。. 质检研发楼; 一栋，共5层，框架结构，总建筑面积6599.98m2; 4、5楼用于产品质量检测及产品研发，1、2、3楼用于行政人员办公. 辅助工程; 综合楼; 一栋，共4层，框架结构，总建筑面积2926.27m2; 用于生产人员宿舍及食堂. 食堂; 位于综合楼一楼，总建筑面积792.68m2; 用于生产人员用餐. 公用工程; 给水; 生产及生活用水均来源于城市自来水管网，产品质检用纯水由厂区制水设备制备。. 排水; 厂区雨污分流、污污分流，生活废水经化粪池处理后再进入厂区污水处理站，与生产废水一并处理后排入市政污水管网，最后进入德山污水处理厂。. 供热; 本项目不设锅炉，项目所用蒸汽来源于常德北控生物质能发电有限公司。. 供电; 直接从市政电网接入. 环保工程; 废气; 生产车间废气; 生产车间：生产设备自带布袋除尘器+车间整体通风除尘系统+DA001排气筒（厂房屋顶20m）. 实验室废气; 通风橱收集过滤棉+活性炭吸附+DA002排气筒（厂房屋顶25m）. 废水; 生产废水; 污水站（混凝沉淀+厌氧水解+A/O）设计规模100m3/d，位于地块西北侧. 生活废水; 隔油池+三级化粪池（15m3/d）处理后进入厂区污水处理站处理. 噪声; 优选低噪声设备、基础减振、厂房隔声等. 固废; 生活垃圾环卫定期收集处理；一般固废存放于废弃物仓库（面积570.32m2，位于地块北侧），收集后外售；危废存放于危废存储间（面积15m2，位于废弃物仓库内），委托有资质单位处理。. 储运工程; 综合仓库; 一栋，共2层，框架结构，总建筑面积7541.15m2; 用于原辅材料及产品存放. - 2、产品方案 （1）注射液产品清单 表2-2 注射液产品清单一览表 序号; 品名; 批量（万支/批）; 批/年; 年产量（万支）; 储存方式. 1; 氟马西尼注射液-5ml; 15; 20; 340; 玻璃瓶包装. 氟马西尼注射液-10ml; 8; 5. 2; 盐酸利多卡因注射液-5ml; 10; 6; 120; 玻璃瓶包装. 盐酸利多卡因注射液-10ml; 9; 6. 3; 甲硫酸新斯的明注射液-1ml; 10; 13; 200; 玻璃瓶包装. 甲硫酸新斯的明注射液-2ml; 5; 13. 4; ZZ007-50ml; 5; 10; 50; 玻璃瓶包装. 5; 氯化钙注射液-10ml; 5; 20; 100; 塑料瓶包装. 6; 米库氯铵注射液5ml/10ml; 10; 10; 100; 玻璃瓶包装. - （2）冻干产品清单 表2-3 冻干产品清单一览表 序号; 品名; 批量（万支/批）; 批/年; 年产量（万支）; 储存方式. 1; 注射用硫酸多粘菌素B-15ml冻干; 5; 20; 100; 玻璃瓶包装. 2; ZZ011-2ml; 5; 20; 100; 玻璃瓶包装. 3; ZZ012-10ml冻干; 5; 20; 100; 玻璃瓶包装. - （3）胶囊剂产品清单 表2-4 胶囊剂产品清单一览表 序号; 品名; 批量（万粒/批）; 批/年; 年产量（万粒）; 储存方式. 1; 环丝氨酸胶囊-250mg; 20; 20; 400; 铝塑泡罩包装. 2; 罗沙司他胶囊-20mg; 20; 33; 100; 铝塑泡罩包装. 3; 罗沙司他胶囊-50mg; 10. 4; ZZ010-4mg; 10; 10; 100; 铝塑泡罩包装. - （4）颗粒剂产品 - 表2-5 颗粒剂产品清单一览表 序号; 品名; 批量（万袋/批）; 批/年; 年产量（万袋）; 储存方式. 1; 洛索洛芬钠颗粒剂-60mg; 10; 10; 100; 聚乙烯药用复合袋. 2; ZZ014-0.5g; 10; 10; 100; 聚乙烯药用复合袋. 3; ZZ015-0.5g; 10; 10; 100; 聚乙烯药用复合袋. - （5）片剂产品 - 表2-6 片剂产品清单一览表 序号; 品名; 批量（万片/批）; 批/年; 年产量（万片）; 储存方式. 1; ZZ004-100mg; 20; 20; 400; 铝塑泡罩包装. 2; ZZ009-10mg/20mg; 20; 10; 200; 铝塑泡罩包装. 3; ZZ013-0.5g; 20; 5; 100; 铝塑泡罩包装. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备如下表所示： - 表2-7 厂区主要生产设备一览表 产品名称; 设备名称; 设备型号; 设备数量（台）. 注射液产品; 立式超声波清洗机; AOCL20/6; 1. 隧道式灭菌干燥机; KSZ620/60B; 1. 安瓿灌封机; AGFG16/12; 1. 灭菌物流线; AMLX1~20; 1. 水浴灭菌柜; HWSM10010; 1. 安瓿灭菌器; XG1.0DC-1.5; 1. 印字入托机; AA-P; 1. 分托机; SY-B1; 1. 多功能自动装盒机; HDZ-100K; 1. 全自动薄膜捆包机; LY-K180; 1. 脉动真空灭菌器; XG1.DTX-0.36; 3. 干热灭菌器; GDX-0.36; 1. 浓配罐; 1200L; 1. 稀配罐; 1200L; 1. 缓冲罐; 1200L; 1. 高位罐; 50L; 1. 热压式蒸馏水机; HSFD-P-5T; 1. 电子台秤; TCS-60; 1. 电子天平; 6kg; 1. 下磁力搅拌配制铺; XP600; 1. 立式超声波洗瓶机; AOCL28/6; 1. 隧道式灭菌干燥机; KSZ62060B; 1. 安瓿灌封机; AGFG20/16; 1. 药液缓冲罐; LCG20; 1. 安瓿水浴灭菌器; WASABG-RL1D; 1. 澄明度检测仪; YB-3; 2. 安瓿注射液异物自动检查机; JAZ600/10; 1. 贴标机; S-750; 2. 赋码关联机; /; 1. 蒸汽灭菌器; SGLASE-RA1D; 1. 安瓿电子检漏机; AJLL800; 1. 多功能自动装盒机; HDZ-100K; 1. 全自动薄膜捆扎机; ZKZ200; 1. 捆扎机; YS-A2L; 1. 立式超声波清洗机; AOC1 206; 1. 隧道式灭菌干燥机; K522620050G; 1. 1000L配制罐2; 1000L; 1. 吹灌封(BFS)生产线; APSD3; 1. 水浴灭菌柜; HWS-2008; 1. 自动检漏机; VLC70; 1. 塑料安瓿高速平面贴标机; T808-B; 1. 冻干产品; 洗瓶机; FWV6001-02; 1. 灭菌去热原烘箱; FTV6001-01; 1. 全自动胶塞清洗机; RSS280-7-AMD; 1. 脉动真空灭菌器; XG1.DTM-2.0; 1. 灌装加塞机; FFVLP6O/01-01; 1. 真空冷冻干燥机; LYO-30SC; 1. 轧盖机; FCVC40/01-01; 1. 双人灯检机; DNDJ-500; 1. 胶囊剂产品; 湿法混合制粒机; GM-150E; 1. 沸腾干燥制粒机; FBG-150E; 1. 提升式整粒机; FZT-300V; 1. 可换桶混合机; HHD-100; 1. 全自动硬胶囊充填机; NJP-5200; 1. DPP260K智能平板铝塑/铝铝泡罩包装机; DPP260K; 1. 多向运动混合机; GDH-300; 1. 全自动硬胶囊充填机; NJP-3000; 1. 高速辊板泡罩包装机; DPH320H; 1. 卧式枕型全自动包装机; SE-5020A-BX; 1. 流化床包衣机; /; 1. 全自动硬胶囊充填机; /; 1. 胶囊封口机; /; 1. 高速辊板泡罩包装机; /; 1. 颗粒、粉剂产品; 高效湿法制粒机; GM150; 1. 多功能沸腾制粒机; 150E; 1. 摇摆颗粒机; YK-160B; 1. S49系列三元旋振筛; S49-800-2S; 1. 料斗混合机; HHD-100; 1. 全伺服粉剂包装机; /; 1. 颗粒分装机; DXDF-40VI; 1. 片剂产品; 真空加料机; /; 1. 沸腾制粒机; /; 1. 湿法制粒机; /; 1. 摇摆颗粒机; /; 1. 三维混合机; /; 1. 整粒机; /; 1. 高速压片机; /; 1. 包衣机; /; 1. 泡罩包装机; /; 1. 红外线测温仪; /; 1. 自动捆扎机; /; 1. 铝塑药包装机; /; 1. 高速装盒机; /; 1. 旋转式压片机; /; 1. 硬脂酸镁喷射机; /; 1. 高速理瓶机; /; 1. 干燥剂投入机; /; 1. 红外动态扫描式自动数粒机; /; 1. 铝箔封口机; /; 1. 旋转式旋盖机; /; 1. 抛光机; /; 1. 4、原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中用到的原辅材料见表2-8。 - 表2-8 项目原辅材料消耗一览表 类型; 品名; 原辅材料名称; 年使用量 （单位：kg）. 注射液产品; 氟马西尼注射液-5ml; 氟马西尼; 2. 冰醋酸; 1. 氯化钠（供注射用）; 90. 依地酸二钠（供注射用）; 1. 氢氧化钠; 适量. 注射用水; /. 氟马西尼注射液-10ml; 氟马西尼; 0.8. 冰醋酸; 0.4. 氯化钠（供注射用）; 36. 依地酸二钠（供注射用）; 0.4. 氢氧化钠; 适量. 注射用水; /. 盐酸利多卡因注射液-5ml; 盐酸利多卡因; 64.6. 氯化钠; 18. 氢氧化钠; 适量. 注射用水; 410. 盐酸利多卡因注射液-10ml; 盐酸利多卡因; 115.9. 氯化钠; 32.4. 氢氧化钠; 适量. 注射用水; 740. 甲硫酸新斯的明注射液-1ml; API; 0.65. 氯化钠(供注射用); 11.1. 枸橼酸; 0.143. 枸橼酸钠; 1.43. 注射用水; 1290.56. 甲硫酸新斯的明注射液-2ml; API; 1.3. 氯化钠(供注射用); 22.2. 枸橼酸; 0.286. 枸橼酸钠; 2.86. 注射用水; 2581.1. ZZ007-50ml; API; 750. 氯化钾; 13.2. 硼酸; 8.4. 4%氢氧化钠溶液; 适量. 注射用水; 4220. 氯化钙注射液-10ml; API; 1000. 氢氧化钠; 适量. 注射用水; 8900. 米库氯铵注射液-5ml/10ml; API; 20. 盐酸; 适量. 水; /. 冻干产品; 注射用硫酸多粘菌素B-15ml冻干; API; 62.5. 盐酸; 适量. 注射用水; /. ZZ011-2ml; API; 0.05. 氯化钠; 7.2. 醋酸; 适量. 醋酸钠; 2.5. ZZ012-10ml冻干; API; 50. 甘露醇; 100. 琥珀酸; 5. 注射用水; 50. 胶囊剂产品; 环丝氨酸胶囊-250mg; API; 1000. 滑石粉; 64. 罗沙司他胶囊-20mg; API; 16. 乳糖; 81.76. 聚维酮; 3.52. 交联羧甲纤维素钠; 3.52. 微晶纤维素; 9.12. 硬脂酸镁; 1.28. 纯化水; 105.2. 罗沙司他胶囊-50mg; API; 20. 乳糖; 102.2. 聚维酮; 4.4. 交联羧甲纤维素钠; 4.4. 微晶纤维素; 11.4. 硬脂酸镁; 1.6. 纯化水; 13.15. ZZ010-4mg; API; 4. 枸橼酸; 0.58. 乙基纤维素水分散体; 79.77. 无水乙醇; 18.9. 滑石粉; 6.61. 聚乙二醇; 5.09. 颗粒剂/散剂产品; 洛索洛芬钠颗粒剂-60mg; API; 69.462. 一水乳糖; 508.81. 羟丙纤维素; 12.24. 低取代羟丙纤维素; 18.36. 纯化水; 38.794. 硬脂酸镁; 3.06. 氧化铁红; 0.068. ZZ014-0.5g; API; 2500. 树莓香精; 40. 新橙皮苷二氢查尔酮; 0.01. 硬脂酸镁; 25. 无水胶态二氧化硅; 12.5. ZZ015-5g; API; 50. 片剂产品; ZZ004-100mg; API; 24.18. 乳糖; 30.58. 玉米淀粉; 13.2. 羟丙甲纤维素; 1.6. 聚山梨酯20; 0.2. 微晶纤维素; 16.44. 交联羧甲纤维素钠; 4.6. 胶态二氧化硅; 0.28. 硬脂酸镁; 0.92. ZZ009-10mg/20mg; API; 40. 乳糖一水合物; /. 微晶纤维素; /. 交联羧甲基纤维素钠; /. 硬脂酸镁; /. 十二烷基硫酸钠; /. 二氧化钛; /. 滑石粉; /. ZZ013-0.5g; API; 2500. 树莓香精; 40. 新橙皮苷二氢查尔酮; 0.01. 硬脂酸镁; 25. 无水胶态二氧化硅; 12.5. 产品包装; /; 安瓿瓶; 1210万支. 铝塑泡罩; 500. 塑料袋; 80. 实验室; /; 氢氧化钠; 730. 五氧化二磷; 105. 冰醋酸; 121. 硫酸铵; 20. 三氯甲烷; 43. 氨水; 165.5. 丙酮; 335. 硫酸; 328. 正己烷; 550. 甲酸; 5. 盐酸; 487.6. 硝酸; 369. 甲苯; 2.5. 磷酸; 610. 甲醇; 920. 乙腈; 390. 公用工程; 水; 42361t/a. 电; 20wkwh/a. 蒸汽; 30万m3/a. 乙醇（消毒用）; 0.6t/a. 表2-9 项目主要原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 氟马西尼; 化学式C15H14FN303，分子量303.29，熔点为198-202°C，融时同时分解，在三氯甲烷或冰醋酸中易溶，在甲醇中略溶，在水中几乎不溶，为白色或类白色结晶性粉末，无臭。. 冰醋酸; 分子式：C2H4O2；CH3COOH，分子量：60.05(按1985年国际原子量)，密度：1.0492，沸点：117.9℃，与乙醇、苯和乙醚混溶，不溶于二硫化碳。. 氯化钠（供注射用）; 无色的澄明液体；味微咸，分子量58.4428，化学式NaCl，密度2.165 g/cm³，易溶于水，水中溶解度35.9g。. 依地酸二钠（供注射用）; 化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。. 氢氧化钠; 也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。. 盐酸利多卡因; 是一种有机化合物，化学式为C14H23ClN2O，分子量：270.798，熔点：80-82℃，沸点：350.8℃，闪点：166℃，白色结晶性粉末。. 滑石粉; 用于医药、食品行业的添加剂。特点：具有无毒、无味、白色度高，可容性好、光泽度强、口味柔软、光滑度强特点，分子式为Mg3[Si4O10](OH)2. 氯化钾; 是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，分子量74.551，密度1.98 g/cm³。. 硼酸; 是一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味。可以用于生产卫生用品及药品中。. 枸橼酸; 外观与性状：白色结晶粉末，无臭。熔点(℃)：153，沸点(℃)：(分解)，相对密度(水=1)；1.6650，熔点(℃)：100，引燃温度(℃)：10(粉末). 枸橼酸钠; 是一种有机酸钠盐。外观为白色到无色晶体，有凉咸味，在空气中稳定。化学式为C6H5Na3O7，溶于水，难溶于乙醇，水溶液具有微碱性，常用作缓冲剂、络合剂。. 乳糖; 白色结晶或结晶性粉末。味甜，甜度约为蔗糖的70%。无臭或略有特征性气味。相对密度d4201.525(含水物)。. 聚维酮; 聚维酮是一种有机化合物，分子式为（C6H9NO）n，白色至乳白色粉末；无臭或稍有特臭﹐无味。. 交联羧甲纤维素钠; 交联羧甲基纤维素钠为无味，白色或灰白色粉末。在片剂、胶囊剂和颗粒剂中用作崩解剂，通常被视为基本无毒、无刺激性的辅料。. 微晶纤维素; 颗粒大小一般在20~ 80μm，极限聚合度（LODP）在15~ 375，不具纤维性而流动性极强。不溶于水、稀酸、有机溶剂和油脂，在稀碱溶液中部分溶解、润涨，在羧甲基化、乙酰化、酯化过程中具有较高的反应性能。. 硬脂酸镁; 化学式为C36H70MgO4，分子量为591.24，是一种有机化合物，为白色无砂性的细粉，与皮肤接触有滑腻感。在水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。. 羟丙纤维素; 本品为白色或类白色粉末；无臭，无味。 本品在水或乙醇中溶胀成胶体溶液；在乙醚中几乎不溶。. 低取代羟丙纤维素; 羟丙基纤维素是一种半人工合成有机化合物。它是一种白色或类白色粉末，常温下难溶于苯和乙醚，溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等极性有机溶剂。. 乙醇; 乙醇(Ethyl Alcohol)，俗称酒精、火酒，是醇类化合物的一种，化学式为C2H6O，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH。乙醇燃烧性很好，是常用的燃料、溶剂和消毒剂等，在有机合成中应用广泛。. 甘露醇; 又称木蜜醇，化学式为C6H14O6，是一种白色结晶固体，属于己六醇类物质，是一种常用的脱水剂，具有利尿作用，同时也可用作甜味剂。. 琥珀酸; 无色结晶；相对密度1.572（25/4℃），熔点188℃，在235℃时分解；在减压下蒸馏可升华；能溶于水，微溶于乙醇、乙醚和丙酮中。. 聚乙二醇; 聚乙二醇是一种高分子聚合物，化学式是HO(CH2CH2O)nH，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组分有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性，可作为抗静电剂及柔软剂等使用，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。. 氧化铁红; （别名铁红，铁锈，氧化铁红、三氧化二铁），是一种无机化合物，化学式为Fe2O3，分子量为159.69 g/mol，红棕色粉末，无臭，是铁氧化物的一种形式。氧化铁不溶于水、有机酸和有机溶剂，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸。. 新橙皮苷二氢查尔酮; 分子式C28H36O15，分子量 612.58，熔点 152-154℃，溶解性 0.2g/L（20℃）、653g/L（80℃），外观白色或微黄粉末结晶。. 聚山梨酯20; 淡黄色至黄色的黏稠油状液体；微有特臭，在水、乙醇、甲醇或乙酸乙酯中易溶，在液体石蜡中微溶。. 十二烷基硫酸钠; 密度：1.03g/cm3，熔点：206-207℃，外观：白色或淡黄色粉状， 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇，几乎不溶于氯仿、乙醚和轻石油。. 二氧化钛; 是一种无机化合物，化学式为TiO2，为白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.866，具有稳定的化学性质。. 五氧化二磷; 五氧化二磷(P₂O₅)，磷在氧气中燃烧生成，化学式P₂O₅，分子式P4O10。白色无定形粉末或六方晶体。暴露在空气中极易吸湿而潮解。360℃升华。不燃烧。溶于水产生大量热并生成磷酸，是磷酸的酸酐。对乙醇的反应与水相似。相对密度 2.30。熔点340℃。为酸性氧化物，具有强腐蚀性。. 冰醋酸; 冰醋酸，也叫醋酸、乙酸，化学式CH₃COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。. 硫酸铵; 无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度:0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。. 三氯甲烷; 无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。. 氨水; 氨水又称阿摩尼亚水，主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性。. 丙酮; 丙酮(acetone，CH3COCH3)，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。. 硫酸; 硫酸(化学式:H2SO₄)，密度1.8305 g/cm³，透明无色无臭液体，与水任意比互溶，分子量98.078，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水。. 正己烷; 正己烷，是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体，化学式C6H14，密度0.692 g/mL，正己烷是一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂，具有一定的毒性，会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体。. 甲酸; 甲酸，又称作蚁酸，分子式为HCOOH。甲酸无色而有刺激气味，且有腐蚀性，人类皮肤接触后会起泡红肿。甲酸同时具有酸和醛的性质。. 盐酸; 盐酸为氯化氢的水溶液,浓盐酸在空气中发烟，有刺激性气味，味酸,能与水及乙醇任意混和，有强烈的腐蚀性，呈强酸性，能与许多金属和金属的氧化物、碱类和大部分盐类起化学作用，能与碱中和，与磷、硫等非金属均无作用。. 硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。. 甲苯; 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。. 磷酸; 磷酸，化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。由十氧化四磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。. 甲醇; 甲醇（Methanol，dried,CH3OH）系结构最为简单的饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。. 乙腈; 乙腈，是一种重要的有机化合物，其化学式为CH3CN或C2H3N。这种无色透明的液体具有优良的溶剂性能，能够溶解多种有机、无机和气体物质。乙腈与水和醇都能无限互溶。. （二）工程技术方案 1、总平面布置 本项目总占地面积为33514m2，整个用地呈矩形，其中地块中部设置生产车间和综合仓库，生产车间1楼生产冻干、部分注射液、胶囊剂产品，2楼生产部分注射液产品，3楼生产固体剂产品（颗粒剂、片剂），地块西南角设置综合楼，综合楼主要用于生产人员食堂及宿舍，地块东南角设置质检研发楼，质检研发楼4、5楼用于产品质量检测及产品研发，1、2、3楼用于行政人员办公，北部靠围墙一侧设置废弃物仓库及污水处理站位置，厂区分别在南侧及西北侧设置人行出口及车行出口。 2、给排水设计 （1）给排水 本项目给水由常德市经济技术开发区自来水供水系统提供。 本项目室外排水采取雨污分流。生活污水经隔油池和化粪池预处理后再与生产废水汇合进入厂区自建的污水处理站预处理，处理后排入德山污水处理厂，最终进入沅江。 （2）供配电 本项目供电由市政电网供电。 （3）供热 本项目厂区内不设锅炉，运营期蒸汽来源于常德北控生物质能发电有限公司。 （4）消防 本工程厂房设置火灾探测报警系统，建筑物内各房间根据规范要求，配置火灾探测器。配电室和控制室内布置手提式灭火器，可采用磷酸铵盐干粉灭火器，另外配置适量的砂箱和消防铲。 （三）项目投资及资金来源 本项目总投资为50000万元，其中固定资产30000万元，均由企业自筹。 （四）劳动定员及工作制度 项目总定员100人，其中管理（含销售）及技术人员20人（不常驻厂区），生产人员80名；每天工作8h，一年工作330天。 （五）水平衡 图2-1 本项目运营期水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程 废气、噪声 废水、噪声、废气 粉尘、固废、噪声 本项目施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-2。 固废、噪声、粉尘 设备安装 装饰工程 主体工程 基础工程 图2-2 施工期主要流程及产污环节 本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 施工期产污环节 （1）施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气。 （2）施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 （3）施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 （4）施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2、运营期工艺流程 （1）注射液产品生产工艺 图2-3 注射液产品工艺流程图 工艺流程说明： 1、称量、配料： 核对原辅料的品名、规格、批号、数量与领料单一致，且各原辅料经QC检验合格，提供有检验单号并经过质量管理人员放行。 按生产指令单准确称量各原辅料并做好标识，称量过程需第2人单独复核，现场QA人员全过程监控。 2、配液： 把辅料及原料依次加入到适量纯化水中，边加边搅拌，使成均匀的溶液/混悬液。 3、灌装：搅拌均匀的溶液/混悬液加入灌装机的容器内，按照溶液/混悬液的含量计算装量，调整好装量试运行，直到装量符合要求后开始正式灌装，并依次经过旋盖机、贴标机、喷码机等进行包装及赋码。 4、灭菌 采用高温蒸汽进行灭菌。 5、外包装：灌装后的药瓶装入小盒后再按照数量要求装入大箱。 6、包装、出库。 （2）冻干生产工艺 图2-4 冻干产品工艺流程图 工艺流程说明： 1、称量、配料： 核对原辅料的品名、规格、批号、数量与领料单一致，且各原辅料经QC检验合格，提供有检验单号并经过质量管理人员放行。 按生产指令单准确称量各原辅料并做好标识，称量过程需第2人单独复核，现场QA人员全过程监控。 2、配液： 把辅料及原料依次加入到适量纯化水中，边加边搅拌，使成均匀的溶液/混悬液。 3、除菌过滤 采用脉动真空灭菌器进行灭菌，将混合溶液经过滤器过滤，去除杂质、微生物或不溶性物质。 4、灌装、半压塞 搅拌均匀的溶液/混悬液加入灌装机的容器内，按照溶液/混悬液的含量计算装量，调整好装量试运行，直到装量符合要求后开始正式灌装，并依次经过旋盖机、贴标机、喷码机等进行包装及赋码。 5、冻干 板层全速降温，先将板层温度降至-35℃，保温2h:再将冷凝器温度降至-55℃以下，开启真空泵将干燥箱真空度降至 0.10mbar 以下，开始对制品进行升华干燥。 （3）胶囊剂生产工艺 图2-5 胶囊剂工艺流程图 工艺流程说明： 1、称量、配料： （1）核对原辅料的品名、规格、批号、数量与领料单一致，且各原辅料经QC检验合格，提供有检验单号并经过质量管理人员放行。 （2）按生产指令单准确称量各原辅料并做好标识，称量过程需第2人单独复核，现场QA人员全过程监控。 2、制粒： （1）将原料加入处方量的辅料中，采用湿法混合制粒机或者干粉制粒机混合相应的时间。 （2）将混合均匀的原辅料使用粘合剂（通常使用不同浓度的淀粉浆）运转湿法制粒机，低速搅拌相应时间，制成软材。用相应目数筛网置于摇摆颗粒机上，将软材制成湿粒。 （3）开启沸腾干燥机的加热系统，当物料温度显示55℃以上时，再开启负压系统，将湿颗粒移至沸腾干燥机中，转移颗粒的过程中应对颗粒同时进行加热。或者使用流化床干燥，或者使用喷雾干燥机内干燥。 （4）湿粒的干燥温度应一般控制在57℃~60℃，干燥时间控制在30分钟左右，待物料温度降至40℃以下，出料。 3、干燥、总混： （1）开启沸腾干燥机的加热系统，当物料温度显示55℃以上时，再开启负压系统，将湿颗粒移至沸腾干燥机中，转移颗粒的过程中应对颗粒同时进行加热。或者使用流化床干燥，或者使用喷雾干燥机内干燥。 （2）开启真空上料机，将颗粒、润滑剂一并转移到混合机中，对干颗粒进行混合。 4、胶囊充填：晾干后的胶丸采用泡罩包装机分装，进行铝塑包装。更换好对应的模具，调整好即可分装。分装的过程中随时检查分装的准确性，抽查铝塑是否严密、裁切是否端正、有无缺片。如果采用瓶装，经过自动数粒机装入低密度聚乙烯瓶中，并依次经过旋盖机、贴标机、喷码机等进行包装及赋码。 5、外包装：泡罩包装后的铝塑板/小瓶装入小盒，再按照数量要求装入大箱。 （4）颗粒剂生产工艺 图2-6 颗粒剂产品工艺流程图 工艺流程说明： 1、称量、配料： 核对原辅料的品名、规格、批号、数量与领料单一致，且各原辅料经QC检验合格，提供有检验单号并经过质量管理人员放行。 按生产指令单准确称量各原辅料并做好标识，称量过程需第2人单独复核，现场QA人员全过程监控。 2、制粒： 将原料加入处方量的辅料中，采用湿法混合制粒机或者干法制粒机混合相应的时间。 将混合均匀的原辅料使用粘合剂（通常使用不同浓度的淀粉浆）运转湿法制粒机，低速搅拌相应时间，制成软材。用相应目数筛网置于摇摆颗粒机上，将软材制成湿粒。 开启沸腾干燥机的加热系统，当物料温度显示55℃以上时，再开启负压系统，将湿颗粒移至沸腾干燥机中，转移颗粒的过程中应对颗粒同时进行加热。或者使用流化床干燥，或者使用喷雾干燥机内干燥。 湿粒的干燥温度应一般控制在57℃~60℃，干燥时间控制在30分钟左右，待物料温度降至40℃以下，出料。 3、整粒、总混： （1）一般过16-22目的尼龙筛整粒。 （2）开启真空上料机，将颗粒、润滑剂一并转移到混合机中，对干颗粒进 行混合。 4、装袋： 总混后的颗粒用颗粒包装机进行分装。更换好对应的模具，调整好装量即可分装。分装的过程中随时检查分装的准确性，抽查包装袋的封边是否严密、裁切是否端正、有无空袋。 5、包装、出库。 （5）片剂生产工艺 图2-7 片剂工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、称量、配料： （1）核对原辅料的品名、规格、批号、数量与领料单一致，且各原辅料经QC检验合格，提供有检验单号并经过质量管理人员放行。 （2）按生产指令单准确称量各原辅料并做好标识，称量过程需第2人单独复核，现场QA人员全过程监控。 2、制粒： （1）将原料加入处方量的辅料中，采用湿法混合制粒机或者干粉制粒机混合相应的时间。 （2）将混合均匀的原辅料使用粘合剂（通常使用不同浓度的淀粉浆）运转湿法制粒机，低速搅拌相应时间，制成软材。用相应目数筛网置于摇摆颗粒机上，将软材制成湿粒。 （3）开启沸腾干燥机的加热系统，当物料温度显示55℃以上时，再开启负压系统，将湿颗粒移至沸腾干燥机中，转移颗粒的过程中应对颗粒同时进行加热。或者使用流化床干燥，或者使用喷雾干燥机内干燥。 （4）湿粒的干燥温度应一般控制在57℃~60℃，干燥时间控制在30分钟左右，待物料温度降至40℃以下，出料。 3、整粒、总混： （1）一般过16-22目的尼龙筛整粒。 （2）开启真空上料机，将颗粒、润滑剂一并转移到混合机中，对干颗粒进行混合。 4、压片、包衣： （1）用相应冲头压片。 （2）依总混后的颗粒含量计算片重，用手转动飞轮调整片重，压力，直到片的硬度适宜。 （3）片芯的包衣增重约为3%。 5、包装、出库。 6、其他产污环节 （1）实验检测 本项目生产的产品均需进行质量控制分析检验与检测，利用高效液相色谱仪、分光光度计等设备分析各类质控指标，主要包括有效物质含量、均匀度、溶出度、药品稳定性及微生物等质控指标进行分析。溶液配置均在通风柜内完成，对配置完成的溶液采用相应的设备进行各参数测定，微生物限度检测为洁净环境下净化操作。成品药品质量检验合格后经外包装出口转入成品库房，室温下有效期内通风阴凉物流仓库放置，无任何外泄污染。药品成品转运过程中严格按照药品监管法律法规执行，无污染。 此工序主要产生实验废气、实验废水、实验固废和实验仪器噪声。 （2）纯水制备 纯水制备工艺流程：自来水→纯化水制水设备（石英砂过滤→活性炭滤芯→精密滤芯→RO反渗透膜→离子交换树脂→水箱储存）→纯化水 工艺说明：自来水进入石英砂过滤器用来去除自来水中大分子物质，然后进入活性炭过滤器，可以吸附自来水中的余氯，去除自来水异味，还可吸附颜色物质，还原自来水的透彻；接着进入精密过滤器过滤，用于过滤自来水中的细菌、病毒等小分子物质；最后进入RO膜系统，在半透膜的作用下，进一步去除水中的无机盐、有机物、胶体等物质，从而制备纯化水，此步骤会产生废滤芯、废反渗透膜，废离子交换树脂，纯水制备浓水。 （3）环保设施 污水处理站产生的氨、硫化氢废气，污泥，废气处理产生的废过滤材料、废活性炭，除尘设施收集的粉尘。 综上，项目产污环节汇总如下： 表2-10 项目产污环节汇总一览表 编号; 产污环节; 污染物种类. G; 称量、配料、混合、干燥、实验检测、污水处理站; 颗粒物、挥发性有机物、氨、硫化氢. W; 设备清洗、地面冲洗、员工生活、实验室、纯水制备; 设备清洗废水、地面清洗废水、洗衣废水、生活废水、检测废水、纯水制备浓水. N; 生产加工、实验检测; 噪声. S; 包装、生产、员工、实验室、纯水制备、污水处理站、废气处理、除尘设施; 废弃包装物、废药、生活垃圾、废手套、废口罩、实验固废、实验废液、废滤芯、废反渗透膜，废离子交换树脂、淤泥、废过滤棉、废活性炭、粉尘. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量 1、区域环境空气质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本项目位于常德市经济技术开发区，根据《常德市生态环境局关于2023年12月全市环境质量状况的通报》中附件2“2023年1-12月常德市环境空气质量状况”，常德经开区常规监测点空气质量现状统计如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2023年） 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 39; 35; 111.43; 超标. PM10; 年平均浓度; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 17; 40; 42.50; 达标. CO; 24h平均浓度95百分位; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 最大8h平均浓度90百分位; 147; 160; 91.88; 达标. 综上评价，项目所在区域 PM2.5不达标，PM10、SO2、NO2、CO、O3达标，因此评价区域为环境空气质量不达标区。超标主要原因是工业污染以及城市机动车辆尾气排放等，采取加强工业污染防治和管理、推进机动车清洁能源的使用等措施后，环境空气质量将有所改善。 根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027年）》中相关内容，空气质量限期达标战略：以环境空气质量达标为核心，积极推动转型升级，加大污染治理力度，提升重污染天气防范水平。到2020年，全面深化能源及产业结构调整，优化工业布局，产业集群和园区升级改造，大力推进机动车船等移动源污染治理，不断深化火电行业超低排放改造和工业炉窑深度治理，加大VOCs治理，达到近期目标。到2027年，不断巩固和深化整治成效，建立大气污染联防联控机制，完善监测网络体系，达到远期目标。 2、特征监测因子现状监测 （1）评价因子 根据项目区域环境特征和项目的工程建设内容，选择TSP作为大气环境质量特征评价因子。 环评引用《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》 2022.07.21-07.27对项目所在地区域TSP的监测数据（监测点位G1、G2、G3） 。 （2）监测点布设 G1：项目厂区外西北面3.5km毛坪里； G2：项目厂区外西南面3.1km河家坪村； G3：项目厂区外东北面4.2km枫树岗居民点。 （3）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准。 （4）监测及评价结果 表3-2 环境空气特征因子现状监测结果及评价 单位 mg/m3 污染物; 监测点; G1; G2; G3. TSP; 24小时平均; 0.133-0.194; 0.116-0.192; 0.159-0.203. 最大超标倍数; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0. 标准值; 0.3; 0.3; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准。 （二）项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 常德经开区周边设有1个国控断面和2个省控断面，分别为陈家河（四水厂）、三水厂、新兴咀，国控断面陈家河（四水厂）位于本项目西北侧约10km处，本项目引用国控断面陈家河（四水厂）2023年的监测数据。具体详见下表。 表3-3 陈家河（四水厂）断面监测数据一览表 监测断面; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 达标情况. 2023年. 陈家河（四水厂）; pH值; 无量纲; 7.67; 6~9; 达标. 溶解氧; mg/L; 8.63; ≥6; 达标. 化学需氧量; mg/L; 7.88; ≤15; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 1.6; ≤3; 达标. 氨氮; mg/L; 0.045; ≤0.5; 达标. 石油类; mg/L; 0.005; ≤0.05; 达标. 总磷; mg/L; 0.039; ≤0.1; 达标. 总氮; mg/L; 1.57; /; 达标. 从监测数据可知，陈家河（四水厂）监测断面的各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，项目所在区域地表水环境质量现状良好。 （三）项目所在地声环境质量现状 根据现场踏勘可知，厂区周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本次评价期间未对项目所在地声环境质量进行监测。 （四）生态环境质量现状 本项目位于工业园区，用地性质为工业用地，拟建地已平整，无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。 （五）地下水、土壤环境质量现状 本项目属于医药中单纯药品分装、复配，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV项目，地下水评价为不定级。 根据《环境影响评价技术导则－土壤》（HJ964-2018），本项目占地面积3.3514hm2，属于小型（＜5hm2），且位于工业园范围内，周边环境不敏感，土壤评价为不定级，本项目所在地为空地，无现有污染源，周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源，且本项目不排放工业废气、工业废水，建设有规范化危废暂存，可切断土壤、地下水污染途径。因此可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经过实地勘查，确定以评价范围内的主要人群为大气环境保护对象，区域地表水为水环境保护目标。50m内无噪声敏感目标。 表3-4 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境空气; 111.699241281; 28.913284131; 龙潭庵安置小区; 65户，260人; GB3095-2012的二级标准; 北侧; 483m. 111.702395558; 28.914013692; 龙潭庵小学; 在校师生500人; 北侧; 616m. 111.693533540; 28.905232140; 谷樟岗居民; 20户，80人; 西侧; 420m. 水环境; 沅江（枉水入口至东风河入口段）; GB3838-2002中Ⅲ类标准; 北侧; 4.2km. 声环境; 厂界50m范围内无保护目标. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目属于混装制剂类制药，根据《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB219008-2008）要求“企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排口控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准”。 本项目生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后经市政污水管网排入德山污水处理厂集中处理，尾水达标排入沅江。 厂区污水排放时执行德山污水处理厂进水水质标准，污水处理厂未限制污染物执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB219008-2008）表2标准。具体标准见表3-5。 表3-5 污水排放标准 污染因子; 德山污水处理厂进水水质要求; 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB219008-2008）表2直排标准; 本项目标准. pH（无量纲）; 6-9; 6-9; 6-9. 化学需氧量（mg/L); 400; 60; 400. 氨氮（mg/L); 25; 10; 25. 悬浮物（mg/L); 300; 30; 300. BOD5(mg/L); 250; 15; 250. 总磷; -; 0.5; 0.5. 总氮; -; 20; 20. 2、废气排放标准 本项目运营期DA001排放的粉尘（颗粒物）、DA002排放的VOCs执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准。无组织排放的颗粒厂界外执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 表3-6 废气排放标准一览表 序号; 项目; 工艺废气mg/m3; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物（DA001）; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; TVOC（DA002）; 150. 表3-7 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 监控点; 浓度; 标准. VOCs; 厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值; 30. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 氨; 周界外浓度最高点; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 硫化氢; 周界外浓度最高点; 0.06. 臭气浓度; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 表3-10 噪声排放标准一览表 时段; 区域; 标准值; 执行标准. 运营期; 厂界四周; 昼间; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; 55dB(A). 4、固体废物 施工期生活垃圾委托环卫部门清运处置；运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾委托环卫部门清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知湘政办发〔2022〕23号，目前湖南省主要对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一项主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目污染物排放总量控制因子为废水中的COD和NH3-N两项；废气中的VOCs。 （1）废水污染因子建议指标为：COD和NH3-N。 本项目废水经污水处理站处理后排入德山污水处理厂进一步处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东风河。计算出总量控制指标如下表。 （2）气型污染因子建议指标为：VOCs。 本项目营运期主要废气有颗粒物、VOCs等，本次环评在工程分析的基础上给出该项目污染物排放总量控制指标为非甲烷总烃：0.016t/a 本项目实施后，CO、NH3-N总量控制指标由当地生态环境部门进行确认，通过排污权交易或其他渠道获得总量控制指标。 根据常德市生态环境局关于印发《常德市建设项目新增主要污染物排放总量管理方案》的通知（常环发[2024]9号）中规定： （七）由政府统筹削减替代来源的建设项目 符合以下情形的建设项目，新增总量由政府(以生态环境部门为主)统筹削减替代来源，建设单位无需在报批环评文件时提交建设项目新增总量削减替代来源说明。 1、NOx、VOCs和COD单项主要污染物的新增量小于0.1吨/年(含0.1吨/年)以及NH3-N的新增量小于0.01吨/年(含0.01吨/年)的建设项目。 本项目VOCs 排放量为0.016t/a，小于0.1吨/年，因此设单位无需在报批环评文件时提交建设项目新增总量削减替代来源说明。 表3-9 本项目总量控制指标一览表 污染物总量控制因子; 德山污水处理厂排放口. 污水（29957t/a）; COD; 1.50t/a. NH3-N; 0.15t/a. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ④对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 2、水污染控制措施 ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，经德山污水处理厂深度处理。 ③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ⑤施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 4、固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土，可做到土石方平衡。 ③施工期生活垃圾由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。妥善处理，定期清运由环卫部门。 ④施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实；对于不能用于回收固体废物，应与有关部门联系，运往指定的地点堆放、处置，不能随意弃置堆放。 5、生态污染防治措施 ① 施工前在项目周边建临时围墙，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、弃渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 ② 生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种，严禁随意使用非本地物种，避免因生物侵袭给当地的生态系统带来严重伤害。 ③ 提高工程施工效率，缩短施工时间，加强项目两边边坡生态护砌和绿化，减少裸地的暴露时间，减少裸露地表水流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强核算 （1）产品生产废气 项目废气包括：称量、制粒粉尘（颗粒物），分析检测过程中产生的废气（挥发性有机物）。 ①粉尘 项目在配料、混合、整粒、制粒、总混、压片、包衣等工序均会产生粉尘。项目配料、混合、整粒、制粒、总混、压片、包衣等设备均在单独的房间内，其中混合、整粒、制粒、总混等工序均是在密闭设备内进行，粉尘在正常情况下不会溢出，收集的粉尘在设备内回收利用。因此项目主要粉尘产生工序为配料、压片、包衣工序。本项目所有的固体物质的使用量为2.816t/a，类比同类型企业，颗粒物产生量约占物料用量的1%，则项目颗粒物产生量为0.028t/a，项目年工作时间为300天，每天8h，生产过程为滚动批次生产，故按所有工序同时连续进行考虑，则粉尘产生速率为0.12kg/h。 项目生产车间为设计的洁净厂房，洁净区为密闭空间，洁净区内的通风由净化空调系统完成，空调管路包括送风、回风和排风系统，送风和排风系统都安装高效空气过滤器，废气最终通过车间排气口（位于厂房屋顶）排放。配料、压片、包衣工序均在洁净区内进行，称量配料间、压片车间、包衣车间采用负压设计，并采用单机除尘装置就地除尘，除尘设备排气口与车间整体配套的通风除尘系统连接。配料、压片、包衣粉尘经设备自带除尘装置和车间整体通风除尘系统处理后（收集效率为90%，处理效率按95%计）通过车间排气口（位于厂房屋顶）排放（DA001，排气筒高度20m），排风量3000m3/h。采取上述措施后，项目粉尘排放量为0.005t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度约为1mg/m3，粉尘排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求（颗粒物：30mg/m3），做到达标排放。 ②有机废气 项目产品质检时，利用高效液相色谱仪、分光光度计等设备分析各类质控指标，主要包括有效物质含量、均匀度、溶出度、药品稳定性及微生物等质控指标进行分析。溶液配置均在通风柜内完成，对配置完成的溶液采用相应的设备进行各参数测定。实验过程中会产生少量的实验废气，根据建设单位提供的原辅料表可知，实验废气主要来源于挥发性酸、碱及有机试剂取液和操作过程中挥发出的废气。 根据建设单位提供资料，项目质检使用的挥发性有机试剂用量约0.926t/a，有机废气产量按试剂使用量的10%计算，则有机废气产生量为0.093t/a。项目年工作时间为300天，质检按每天工作2h计，则有机废气产生速率为0.16kg/h。建设单位拟在实验台上方设置万向集气罩，实验过程中产生的有机废气通过通风柜和集气罩收集（废气收集率≥90%）汇总经1套“过滤棉除湿+活性炭吸附装置”处理后（净化效率≥90%）通过实验室设置的排气口（位于厂房屋顶）排放（DA002，排气筒高度25m）风量4000m3/h，项目有机废气排放量为0.008t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度约为2.5mg/m3。 采取上述措施后，VOCs排放能够满足能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求（150mg/m3），做到达标排放。 废过滤棉和废活性炭：根据相关资料表明，1吨活性炭对有机废气的最大吸附量约为300~350kg。本次环评按330kg/t计，根据计算，活性炭吸附的有机废气量约为0.075t/a，则需要活性炭约0.025t/a。活性炭必须按照吸附能力定期更换，环评要求建设单位每三个月更换一次，更换下来的废活性炭采用密封桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。过滤棉除湿装置拟一次性装入过滤棉5kg，每三个月更换一次，则更换下来的废过滤棉产生量约0.02t/a。本项目生产车间废气及实验室废气处理工艺流程分别见下图4-1及4-2。 图4-1 生产车间废气处理工艺流程 图4-2 实验室废气处理工艺流程 （2）污水处理站废气 污水处理设施中硫化氢主要来源于两个方面：原水中硫酸盐的转化和含硫有机物的脱硫。在污水处理过程中硫化氢一般在厌氧或缺氧的条件下产生，污水中的SO42-在厌氧条件下被还原成亚硫酸盐和硫化物，主要以H2S、HS-、S2-形态溶解于水中，部分以硫化氢形式挥发出来。氨气在污水中的浓度通常较硫化氢低，主要由污水中的固体颗粒物经过厌氧硝化和好氧硝化而产生。厌氧硝化池中含氮的有机物一般全部转化为氨态氮，则氨气在水中的溶解度升高，当温度、水流条件、pH等发生变化时，氨气很容易从废水中挥发出来。 污水处理设施氨、硫化氢等恶臭气体主要发生源主要为接触氧化池，排放方式为无组织排放，会对项目本身及周边环境造成影响。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本次项目处理规模为90m3/d，29957m3/a，BOD5的产生量为0.97t/a。由此可计算出H2S和NH3的产生量，由此可见，本次项目废气污染物的产生量分别为：NH3为3.01kg/a，H2S为0.12kg/a。由于本项目污水处理站恶臭气体产生量较小，且污水处理站采用一体化设备，各污水处理单元均为密封式处理，因此恶臭气体挥发量较小，则最终氨气排放量为3.01kg/a；硫化氢排放量为0.12kg/a。在厂区内无组织排放。 2、排污口设置情况及监测计划 本项目排污口及监测计划如下表所示 表4-1 大气排污口设置情况及监测计划一览表 污染源 类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度（m); 内径（m); 温度（℃); 坐标; 类型; 浓度限值（mg/m3); 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 20; 0.2; 常温; 111.69544458, 28.92798364,; 一般 排放口; 20; DA001; 颗粒物; 半年/次. DA002; 25; 0.2; 常温; 111.69544458, 28.92798364,; 100; DA002; VOCs; 半年/次. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 1.0; 厂界; 颗粒物; 半年/次. 4.0; 非甲烷总烃. 3、措施可行性分析及其影响分析 目前对有机废气治理方案有活性炭颗粒吸收、RTO焚烧以及低温等离子+光催化，三种方案治理对比如下表所示： 表4-2 废气治理方案对比一览表 治理方案; 基础投资（万元）; 去除效率（%）; 二次污染; 优缺点. 活性炭颗粒吸收; 5; 80; 废活性炭作为危险废物; 基础投资低，适用于低浓度废气处理，易产生二次污染. 低温等离子+光催化; 15; 80-90; 无二次污染; 基础费用较高，运行费用低，适用于低浓度废气. RTO焚烧; 40以上; 95以上; 无二次污染; 基础费用高，运行费用高，适用于高浓度废气. 本项目产生的有机废气浓度较低，产生量较小，通过上表对比，本次环评推荐采用活性炭颗粒吸收处理收集后的有机废气。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造》（HJ1063-2019）中对废气处理措施推荐，颗粒物采取除尘措施，有机废气采用吸收、吸附等措施，本项目颗粒物采用除尘措施，有机废气采用活性炭吸附，符合推荐处理措施。 综上，本项目大气污染物有组织排放量如下表所示： 表4-3 大气污染物有组织排放量一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3); 核算排放速率（kg/h); 核算年排放量（t/a). 1; DA001; 颗粒物; 10; 0.003; 0.005. 2; DA002; VOCs; 2.5; 0.01; 0.008. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.005. VOCs; 0.008. 本项目大气污染物无组织排放量如下表所示： 表4-4 大气污染物无组织排放量一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a). 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; DA001; 产品生产; 颗粒物; 设备自带布袋除尘器+车间整体通风除尘系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 1.0; 0.003. 2; DA002; 质检; VOCs; 过滤棉除湿+活性炭吸附装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 4.0; 0.009. 3; /; 污水处理; 氨气; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; /; 0.00301. 硫化氢; /; 0.00012. 本项目大气污染物排放量汇总如下： 表4-5 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.008. 2; VOCs; 0.017. 3; 氨气; 0.00301. 4; 硫化氢; 0.00012. （二）废水 1、废水源强核算 （1）生产废水 生产废水主要包括设备清洗废水、地面保洁废水、洗衣房废水、纯水制备废水。 ①清洗废水 项目各生产及检测过程中，需要进行设备清洗。 根据业主提供资料，本项目检测设备清洁度要求较高，每次使用完成后需进行四道清洗，前两道为自来水清洗，后两道为纯水清洗。生产设备第一道为自来水清洗，第二道为纯水清洗。清洗用自来水、纯水用量各12000t/a，损耗20%，则清洗废水产生量约19200t/a，类比《湖南佳和药业有限公司仿制药生产基地项目》，该项目产品及生产工艺与本项目基本一致，类比上述项目清洗废水源强，同时考虑检测废液的汇入，本评价考虑主要污染物及浓度COD为6000mg/L、SS为200mg/L、氨氮为30mg/L、总氮为60mg/L、TP为15mg/L。不在车间储存，产生后由管道接入废水站处理。 ②地面保洁废水 项目生产车间清洁度要求高，需定期对地面进行保洁，保洁方式采用拖把及冲洗保洁方式。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0-2.0/L·m2·次，本次评价保洁用水量按1L/m2计，需保洁建筑面积约为24100m2，一周保洁三次，则车间保洁用水量为3760t/a，产污系数按0.8计，则保洁废水产生量为3008t/a，类比制药公司实验及冲洗废水源强，废水中主要污染物及浓度COD为100mg/L、SS为200mg/L、氨氮为10mg/L、总氮为15mg/L、TP为5mg/L。直接进入厂内自建废水站处理。 ③洗衣房废水 工作人员工作服需用自来水清洗，其清洗用水量参照洗衣房的50L/kg干衣用水定额，工作人员共有员工约100人，工衣重量按20kg计，本项目使用不含氮磷洗涤剂，工作服清洗用水为300m3/a，洗衣废水以工作服清洗用水量的0.8计，则洗衣废水为240t/a。根据《洗衣废水处理工程的设计及运行》（环境保护，2005年第8期），其废水中主要污染物及浓度为COD：500mg/L、SS：400mg/L，氨氮为5mg/L，直接进入厂内自建废水站处理。 ④纯水制备废水 项目配备1套纯水制备系统，根据企业提供的资料，纯水使用环节为注射液使用，使用量为1030t/a，同时，设备清洗也需纯水12000t/a。一般制备弃水产生量约为原水量的30%，则纯化水制备工艺用自来水16939t/a，制备弃水产生量约为3909t/a，其主要成分为自来水过滤、浓缩后的残留液，废水盐度较高，污染物浓度较低。一般CODcr≤50mg/l，SS≤100mg/l，经项目自建污水站处理后接管园区污水管道。 （2）生活污水 本项目常驻员工100人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中表29中等城市通用值系数—0.15m3/人·d，项目员工生活用水量为4500m3/a（15m3/d）。废水量以用水量的80%计，废水量为12m3/d，3600m3/a。生活污水中主要含CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物，主要污染物产生浓度250mg/L、150mg/L、200mg/L、15mg/L、30mg/L，产生量0.9t/a、0.54t/a、0.72t/a、0.05t/a、0.11t/a。生活污水经自建污水站处理后，经市政污水管网，进入德山污水处理厂处理。 - 2、废水排放情况 表4-6污水产生情况一览表 类别; 废水量（t/a）; 污染物. CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; TP. 生产废水; 清洗废水; 19200; 浓度（mg/L）; 2000; -; 200; 30; 60; 15. 产生量（t/a）; 38.4; -; 3.84; 0.576; 1.152; 0.0288. 地面保洁废水; 3008; 浓度（mg/L）; 100; -; 200; 10; 15; 5. 产生量（t/a）; 0.30; -; 0.60; 0.03; 0.05; 0.01. 洗衣服废水; 240; 浓度（mg/L）; 500; -; 400; 5; -; -. 产生量（t/a）; 0.12; -; 0.09; 0.001; -; -. 纯水制备废水; 3909; 浓度（mg/L）; 50; -; 100; -; -; -. 产生量（t/a）; 0.195; -; 0.39; -; -; -. 生活废水; 3600; 浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 15; -; -. 产生量（t/a）; 0.9; 0.54; 0.72; 0.05; -; -. 进入项目自建污水处理站合计; 29957; 浓度（mg/L）; 1226.85; 32.96; 199.17; 20.98; 40.97; 13.38. 产生量（t/a）; 36.75; 0.99; 5.97; 0.63; 1.23; 0.40. - 3、污水处理措施 - 本项目污水处理站设计处理能力为100t/d，生产废水处理工艺如下：废水处理工艺介绍：高浓度的设备清洗废水、质检废水、实验废水经单独收集管道收集后进入浓水收集池，提升泵将高浓度废水定量打入综合调节池，以减少废水水质波动性。低浓度的洗衣废水、喷淋废水、地面清洗废水经收集管道收集后进入调节池，与定量提升的高浓度废水混合均质均量，等到达一定液位后启动本系统。使得各股废水能够在调节池中充分混合均匀，降低废水水质的波动性。调节池设浮球液位计及提升泵，液位满足条件后启动提升泵将废水提升至混凝沉淀池，混凝沉淀池中混凝区及絮凝区设置两台搅拌机，于混凝池内投加PAC、絮凝池内投加阴离子PAM，PAC主要通过压缩双层，吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳，聚集、絮凝、混凝、沉淀，达到净化处理效果；PAM分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用；从而去除大部分悬浮物。沉淀池出水自流入厌氧水解池，厌氧水解池内设置搅拌机，使废水与厌氧污泥充分混合，通过厌氧细菌的反应后降低废水的COD以及将有机氮释放出来，形成氨氮。在厌氧水解池停留较长时间，一方面去除了污水中的污染物，另一方面也减轻了后续处理的负荷，提高了污水的可生化性，并提高了处理效率。厌氧水解池内设生物填料，截留大部分厌氧污泥，省去了水解池后的沉淀池。厌氧水解池出水自流入A/O池，在鼓风曝气提供充足氧源的情况下，好氧微生物通过吸收废水中的有机质实现自身的新陈代谢等生命活动，同时废水中的有机质和氨氮得到充分去除。O池设置混合液回流泵，硝化液回流至A池，反硝化去除TN；处理后排入市政污水管网。 - 混凝沉淀池定期排泥至污泥浓缩池，然后由污泥泵打入污泥调理系统，投加阳离子PAM进行调理后再由污泥泵打入板框压滤机进行脱水处理（含水率不超过60%），滤液回流到调节池内，泥饼委外处理。 - 本次环评要求建设单位在污水处理站修建过程中应配套建设事故应急池（100m3），杜绝污水处理站在运行过程中发生故障情况下厂区生产及生活废水未经处理直接外排入市政污水管网，本项目日产生废水量为99t，事故应急池100m3可储存厂区24小时全部生产及生活废水，因此可满足应急要求。 - 生产废水处理工艺可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》(HJ1063-2019）中表A.2废水处理可行技术参考表，综合废水的可行性技术为预处理（灭活、格栅、混凝沉淀、气浮）+生化处理（水解酸化、好氧生物），本项目措施为“混凝沉淀+厌氧水解+A/O”，属于综合废水的可行性技术。 调节池 生产废水 混凝沉淀池 厌氧池 一级缺氧池 一级好氧池 二级缺氧池 搅拌 搅拌 曝气 搅拌 混合液回流 外排 淤泥浓缩池 板框压滤机 污泥外委 图4-3 污水处理工艺示意图 表 4-7 生产废水处理效果分析 处理单元; 去除率（%）. CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; TP. 混凝沉淀; 20; 10; 70; /; /; /. 厌氧水解; 35; 25; 40; 35; 25; 40. A/O; 80; 85; 85; 80; 60; 30. 表 4-8 污水排放情况一览表 类别; 废水量（t/a）; 污染物. CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; TP. 废水; 29957; 浓度（mg/L）; 127.59; 3.34; 5.38; 2.73; 12.29; 5.62. 排放量（t/a）; 3.82; 0.11; 0.16; 0.082; 0.37; 0.17. 本项目出水执行标准; 400; 250; 300; 25; 20; 0.5. - 依托集中污水处理厂的可行性： 目前污水管网已覆盖至该项目所在地，项目污水可经规范化排污口排放至德山污水处理厂集中处理，本项目污水排放量为99t/d，德山污水处理厂处理规模为5万吨/t，现有日处理量达到了3.6万吨左右，本项目排水至污水处理厂不会对污水处理厂产生较大影响，因此水量上本项目废水排入德山污水处理厂是可行的；根据上表可知，本项目废水接管进入污水处理厂的水质满足德山污水处理厂进水水质标准，因此本项目废水排入德山污水处理厂是可行的。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. W1; 清洗废水; COD、SS、氨氮、总氮、TP; 自建污水处理站－城市下水道－城市污水处理厂－江河; 连续排放，流量稳定; TW001; 企业自建污水处理站; 混凝沉淀+厌氧水解+A/O; DW001; 是 □否; 企业总排 一般排放口. W2; 地面保洁废水; COD、SS、氨氮、总氮、TP. W3; 洗衣房废水; COD、SS、氨氮、总氮、TP. W4; 纯水制备废水; COD、SS. W5; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮. 4、排污口基本情况及监测计划 本项目排污口与城市污水管网相连，未直接排放进入水体，本项目排污口设置不存在明显环境制约因素，排污口设置环境合理，本项目废水排污口为一般排放口。 参考《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》(HJ1063-2019)，项目营运期废水监测计划如下： 表4-10 项目运营期废水污染源自行监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 废水总排口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量; 1次/季度; 德山污水处理厂进水水质标准. （三）噪声 1、噪声源强 本工程主要噪声源主要为各生产线设备运行时产生的噪声，噪声源强见下表。 表4-11 噪声源强一览表 噪声源; 数量（台）; 声源类型（频发、偶发等）; 产生强度dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间h. 制粒机; 8; 偶发; 80; 70; 8. 混合机; 4; 偶发; 80; 70; 8. 包衣机; 4; 偶发; 70; 60; 8. 包装机; 4; 偶发; 70; 60; 8. 空气压缩机; 1; 偶发; 85; 75; 8. 纯水机; 1; 偶发; 65; 55; 8. 空调机组; 7; 偶发; 75; 65; 8. 由上表可知，本项目设备噪声源强一般，建设单位拟采取以下降噪措施： （1）合理布局：所有产噪设备均布置在厂房车间内或密闭房间内，利用墙体进行隔声。 （2）选用低噪设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声。 （3）纯水系统、净化空调系统布置在一独立房间内，房间密闭，设备基础设减振垫以减振降噪。 （4）净化空调系统电动机轴和叶轮紧密配合，所有叶轮均经过平衡校正，运转平衡，配有特殊的消声器使运转噪声低；风机和电动机安装在防震的弹簧减震器上，且风机和出风口因软性联结，使产生震动的电动机、风机与空气箱其它部分完全隔绝，有效消除震动。 （5）加强维护：对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。通过上述的治理措施后可有效降低噪声值15~20dB(A)，再加上厂界距离衰减隔声，则本项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，能够做到达标排放。 在选用低噪声设备，对主要产噪设备采取必要的减震、消声、建筑隔声、优化厂区平面布置等综合降噪措施后，厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （四）固体废物 本项目主要产生的固废包括（1）一般固废：生活垃圾、废包装材料、纯水系统废滤料（废砂、废活性炭、废反渗透膜等），（2）危险废物：生产过程除尘系统收集的粉尘、生产过程中产生的废药品、检验不合格产品（包括过期药品）、实验固废、实验废液、废气净化装置更换下来的废过滤棉和废活性炭、机修含油废手套等。 1、一般固废 （1）生活垃圾 本项目劳动定员100人，生活垃圾人均产生量按0.5kg/d计，则垃圾产生量为100kg/d，合计年产生量为30t/a。办公生活垃圾定点堆放，由环卫部门统一收集后送垃圾焚烧场处理。 （2）普通废包装材料 根据建设单位提供资料，原料拆包和产品包装产生的废外包装材料约2t/a，外售废品收购站处理。 （3）纯水系统废滤料（废砂、废活性炭、废反渗透膜等） 纯水站反渗透装置石英砂、活性炭、反渗透膜等滤料需定期更换，一般1年更换一次，废滤料上主要为水中悬浮物。更换下来的废砂、废活性炭、废反渗透膜等约0.5t/a，由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场处理。 （4）污泥 污泥：厂区内污水处理站处理废水会产生污泥。根据工程设计单位提供资料，污水站产生的污泥约为10t/a，委托相关单位定期清运。 2、危险废物 （1）生产过程除尘系统收集的粉尘 根据物料平衡，生产过程除尘系统收集的粉尘产生量约0.005t/a，属于危险废物，交由有资质单位处置。 （2）生产过程中产生的废药品和检验不合格产品（包括过期药品） 根据物料平衡，生产过程中产生的废药品和检验不合格产品（包括过期药品）产生量约0.21t/a，属于危险废物，交由有资质单位处置。 （3）实验固废 实验室实验过程中产生实验固废主要包括试剂废包装（如直接接触有机溶剂、化学试剂的试剂瓶）、分析产品时消耗或破碎的实验室用品如滤纸、滤头、破碎的玻璃器皿等。根据建设单位提供数据，本项目实验固废产生量约为0.1t/a。上述实验固废按材质分类存放于纸箱或污物袋，可能导致伤害的废弃物如针头、破损玻璃器具应使用废纸包裹后存放。纸箱或污物袋采用标签管理方式，需要注明为固体废弃物。上述实验室固废多为有毒有害或强腐蚀性的危险固废，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （4）实验废液 实验室实验过程中产生的实验废液包括：实验过程中配制的试液、实验分析检测废液、液相色谱实验过程中产生的含有机溶剂废液以及前3次的实验器皿清洗废水等。结合项目试剂用量及质检用水量，估算得实验废液产生量约6t/a。以上实验废液均属于危险废物，实验过程中，同步采用专门的废液缸收集产生的废液，实验完成后，将废液按酸/碱/有机/其他分类，转移至相应的废液收集桶。废液收集桶采用标签管理方式，每个桶上均注明废液的类型。每桶装废液量不宜过满。上述实验废液多为有毒有害或强腐蚀性的危险固废，采用废液收集桶分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （5）废过滤棉和废活性炭 项目废气净化装置更换下来的废过滤棉和废活性炭约0.02t/a（含有机废气），属于危险废物，交由有资质单位处置。 - （6）沾染化学品的包装材料 - 根据建设方提供资料，本项目化学品供应过程产生的危废废包装材料约为0.5t/a，作为危废委托资质单位处置。 针对上述危险废物，项目设置危废暂存间1个，用于生产和实验过程中产生的各类危险废物的暂存。项目危险废物应采用密封桶（污物袋）收集暂存后，定期交由有资质单位处置并签订危废处置协议。同时，危废暂存间及危废处置还应做好以下几点： 同时，危废暂存点及危废处置应做好以下几点： ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中规定的要求，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ②危险废物贮存设施应按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ③危废暂存间要求地面与裙脚要做防渗处理，且必须安装泄漏液体收集装置；保持通风，杜绝火源，并匹配适宜的消防设施；注意检查废液桶的密闭性，对满桶废液每日应进行放气操作，并每日巡检有无渗漏情况。 ④建设单位必须将上述危险废物交由有相应处理资质的单位处理，并签订协议。 ⑤危险废物转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。 ⑥建设单位应加强危险废物的管理，严禁随意露天堆放、随意倾倒和将危险固废混入一般固废中，以避免污染周边环境和防止发生泄漏污染地下水。 综上，本项目固废产、排情况如下表所示： 表4-12 一般固废产排情况一览表 固废 名称; 产污环节; 性质; 产生量（t/a); 形态; 主要成分; 暂存场所; 治理 措施. 生活垃圾; 日常办公; 一般固废; 30; 固态; 废纸等; 办公区域; 环卫部门统一收集. 普通废包装材料; 生产; 一般固废; 2; 固态; 聚丙烯、纸箱等; 生产车间; 集中外卖. 纯水系统废滤料; 纯水制备; 一般固废; 0.5; 固态; 废砂、废活性炭、废反渗透膜等; 生产车间; 一般固废收集单位进行收集处理. 淤泥; 污水处理; 一般固废; 10; 固态; 淤泥; 污水处理站; 委托相关单位定期清运。. 表4-13 危废产排及属性情况一览表 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 预测产生量. 1; 粉尘; 危废; 废气处理; 固态; 药粉; 《国家危险废物名录》2021版; T; HW02; 272-005-02; 0.005. 2; 废药品、废产品; 生产、检验; 固态、液态; 药粉、药液; T; HW02; 272-005-02; 0.21. 3; 实验固废; 检验; 固态; 实验用品; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.1. 4; 实验废液; 检验; 液态; 实验药剂; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 6. 5; 废过滤棉和废活性炭; 废气处理; 固态; 废过滤棉和废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.02. 6; 沾染化学品的包装材料; 化学品供应过程; 固态; 沾有化学品包装袋、包装桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 综上所述，本项目产生的各类固废处置措施合理，去向明确，可确保不对环境造成二次污染。 （五）土壤及地下水 本项目属于医药中单纯药品分装、复配，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV项目，地下水评价为不定级。 根据《环境影响评价技术导则－土壤》（HJ964-2018），本项目占地面积3.3514hm2，属于小型（＜5hm2），且位于工业园范围内，周边环境不敏感，土壤评价为不定级，本项目所在地为空地，无现有污染源，周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源，且本项目不排放工业废气、工业废水，建设有规范化危废暂存，可切断土壤、地下水污染途径。因此，可不开展土壤、地下水环境影响评价。 （六）生态 本项目拟建地为常德经开区内已平整工业用地，目前场地主要生长杂草，并无自然生长的大型乔木、灌木及其他生态保护目标，因此不会破坏当地生态；且本项目的污染物产生量较少，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 （七）环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏， 所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 根据生产工艺可知，项目使用的化学试剂等均属于危险化学品，这些危险品在运输、储存和生产操作过程中具有一定的危险性，这些危险以危险化学品泄漏产生的影响为主要特征。 I.风险调查 根据建设单位提供资料，项目涉及的危险化学品使用及储存情况见下表： 表4-14 项目危险化学品使用及储存情况一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 形态; 储存方式; 最大储存量（t）; 来源; 储存位置. 1; 氢氧化钠; 0.73; 固体; 瓶装; 0.2; 外购; 实验室. 2; 五氧化二磷; 0.105; 固体; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 3; 冰醋酸; 0.121; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 4; 硫酸铵; 0.020; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 5; 三氯甲烷; 0.043; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 6; 氨水; 0.1655; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 7; 丙酮; 0.335; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 8; 硫酸; 0.328; 液体; 瓶装; 0.1; 外购; 实验室. 9; 正己烷; 0.55; 液体; 瓶装; 0.2; 外购; 实验室. 10; 甲酸; 0.005; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 11; 盐酸; 0.4876; 液体; 瓶装; 0.1; 外购; 实验室. 12; 硝酸; 0.369; 液态; 瓶装; 0.2; 外购; 实验室. 13; 甲苯; 0.0025; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 14; 磷酸; 0.61; 液态; 瓶装; 0.05; 外购; 实验室. 15; 甲醇; 0.92; 液体; 瓶装; 0.21; 外购; 实验室. 16; 乙腈; 0.39; 液态; 瓶装; 0.12; 外购; 实验室. II、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的主要危险化学品使用量、厂区储存量及临界量如下表所示： 表4-15 项目危险化学品数量与临界量比值一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 临界量（（t））; Q 值. 1; 氢氧化钠; 0.73; 0.2; 10; 0.02. 2; 五氧化二磷; 0.105; 0.05; 10; 0.005. 3; 冰醋酸; 0.121; 0.05; 10; 0.005. 4; 硫酸铵; 0.020; 0.05; 10; 0.005. 5; 三氯甲烷; 0.043; 0.05; 10; 0.005. 6; 氨水; 0.1655; 0.05; 10; 0.005. 7; 丙酮; 0.335; 0.05; 10; 0.005. 8; 硫酸; 0.328; 0.1; 10; 0.01. 9; 正己烷; 0.55; 0.2; 10; 0.02. 10; 甲酸; 0.005; 0.05; 10; 0.005. 11; 盐酸; 0.4876; 0.1; 10; 0.01. 12; 硝酸; 0.369; 0.2; 7.5; 0.027. 13; 甲苯; 0.0025; 0.05; 10; 0.005. 14; 磷酸; 0.61; 0.05; 10; 0.005. 15; 甲醇; 0.92; 0.21; 10; 0.021. 16; 乙腈; 0.39; 0.12; 10; 0.012. ΣQ=0.365<1. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措 施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分原则，本项目环境风险评价等级应为简单分析。 2、环境敏感目标概况 表 4-16 环境敏感目标分布情况一览表 保护目标名称; 保护内容/规模; 方位; 距场址距离. 龙潭庵安置小区; 65户，260人; 北侧; 483m. 龙潭庵小学; 在校师生500人; 北侧; 616m. 谷樟岗居民; 20户，80人; 西侧; 420m. 3、环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 本项目使用的化学试剂等属于危险化学品，一旦发生泄漏，可能发生火灾、爆炸风险，容易污染周边的土壤、水体环境；若废气处理装置出现故障，废气未经处理直接排放，对周围大气环境会造成不良影响。若污水站池体由于堵塞、破裂和接头处的破损，万一泄露进入污水管网，或者直接泄露附近的地表土壤、地表水，容易污染周边的土壤、水体环境。 （2）可能影响环境的途径 根据项目生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，本项目存在的环境风险事故类型主要是危险化学品泄露、环保设施故障而造成废气、废水超标排放以及火灾、爆炸风险等。因此项目可能影响的环境途径包括：火灾、爆炸和泄露事故，其主要污染环境要素为水环境和环境空气。 4、环境风险分析 （1）运输、装卸过程 化学品在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为：①最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，化学品泄漏，造成水体、土壤环境污染；遇见明火可能造成的火灾、爆炸事故等；②其次运输过程中因液态化学品盛装桶破损、封盖密闭不严等原因而造成泄漏，泄露液进入外环境，污染环境等；③因卸料等原因造成冲击较大，化学 品泄露液进入外环境，污染环境。 （2）贮存与使用过程 在贮存使用过程中可能存在的风险事故为：管理人员失误、容器破裂或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；液态化学品在贮存、生产过程中由于盛装桶、封盖老化或操作未按规范，致使液体物料大量泄漏逸散，泄露液进入外环境，污染环境； 化学品贮存过程中遇见明火可能造成的火灾事故等。 （3）废气治理设施的潜在风险 若项目废气处理装置出现故障后，废气未经收集处理直接排放，对周围环境会造成不良影响。 （4）废水治理设施的潜在风险 项目建设1座污水站用于项目废水的处理，若废水处理装置出现故障后，废水泄露或未经处理一旦进入环境，对地表水体会造成污染，废水下渗还会对土壤、地下水造成污染。 5、环境风险防范措施 针对本项目可能出现的风险事故，本环评建议采取以下防范措施： I、火灾、泄漏事故风险防范措施 1 总图布置和建筑安全防范措施 A 在总图布置中，考虑各建筑物的防火距离，安全疏散以及自然条件等方面的问题， 确保其符合国家的相关规定。 B 总图布置的消防通道、安全疏散通道及建筑防火间距严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设计。 C 土建设计根据危险化学品理化性质特点，全面考虑防火、防爆、防毒、防尘、防噪声等规范，满足安全生产要求。 D 车间保证人流、物流分开，设置两个门且外开。 E 将同类有火灾爆炸危险物料的设备、物料桶集中布置，便于统筹安排防火防爆设施。 2 物料贮存安全防范措施 A 化学品严格遵守《常用化学危险品贮存通则》（GB15603- 1995）、《易燃易爆性商品储藏养护条件》 （GB17914-1999）等标准、规范的要求。 B 加强原材料仓库的安全检查及安全管理，尤其是要制定严谨的装卸作业安全操作规程，督促员工认真执行。 C 化学品库房及危废暂存间内设置接液盘（高度不低于0.2m）；设置黄沙箱，配备足量的黄沙等惰性吸收材料，用于小量泄漏时吸收泄漏物料； D 地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗设计，地面无裂隙； F 仓库内贮存的各类物料按照其理化性质进行分类、分区存放。 3 物料运输安全防范措施 厂内贮存的液态化学品一旦发生泄漏事故，一般不采用水冲洗，将砂或吸油毡覆盖于泄漏物料上，密闭集中收集作为固废交有资质单位处理。 4 危废暂存风险防范措施 A 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存间要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，必须安装有泄漏液体收集装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙。 B 存放过程中，注意存放危险废物堆的防晒、防水等。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗漏脚却或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 C 危险废物转移应严格遵守危险品运输管理规定并按有关规定填写五联单。 D 建设单位加强危险废物的管理，严禁随意露天堆放、随意倾倒和将危险固废混入一般固废中，以避免污染周边环境和防止发生泄漏污染地下水。 5 电气仪表安全防范措施 A 生产装置的电气设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》（GB50058）选择合理防爆设备。在检查、维护和检修时应遵守安全规定，尤其应防止火花的产生。 B 生产装置和建筑物设计可靠的防雷设施（直击雷与感应雷），装设避雷网、防雷 接地等措施。涉及易燃、易爆介质的设备、管线等有静电跨接和可靠的静电接地措施。 C 严格执行规章制度，落实安全生产责任制，加强职工技术培训、安全培训；努力提高职工技术素质、安全意识和自我保护意识。 D 制定电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。 E 生产车间、仓库等电气装置和照明设施满足各危险场所的防爆要求，并设置应急 电源和应急照明。 II 、废气、废水事故排放风险防范措施 1 废气事故排放风险防范措施 A 项目废气处理装置都是采用专业厂家进行设计和安装，一般来说现在的废气装置都是采用较为坚固的材料建成，防止污染物的事故排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 B 定期检查废气处理装置是否堵塞，如被堵应及时维护。 C 运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对管道工程的检查，若发现管道老化或损坏，应及时维修更换。 D 一旦发现废气处理装置故障，生产车间暂停生产，排查故障原因并解决后方能恢复生产。 本项目在采取上述措施后，可确保项目的废气不会对周围环境会造成不良影响。 2 废水事故排放风险防范措施 A 项目污水站都是采用专业厂家进行设计和安装，污水站日处理能力均为根据日最大废水量并考虑变化系数进行设计，因此污水站能够满足项目废水处理需求。 B 建设过程中应对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 C 运营过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 D 一旦发现污水站故障，生产车间暂停用水、排水，同时关闭通往市政雨水、污水管切断阀，防止污水流入市政管网，排查故障原因并解决后方能恢复用水、排水。 本项目在采取上述措施后，可确保项目的生产废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。 6、环境风险事故应急预案 为保证企业及人民生命财产安全，防止突发性重大环境事故发生，或在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》的规定，企业应根据湖南省生态环境厅印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》（湘环发[2024]49号）相关要求，开展企业突发环境事件应急预案编制及备案工作。 7、分析结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 长常药业生产制造基地建设项目. 建设地点; （湖南）省; （常德）市; （经济技术开发区） 区; （/）县; 尚德路以北长安路以西. 地理坐标; 经度; 111度41分45.05秒; 纬度; 28度55分40.66 秒. 主要危险物质及分布; 实验室：化学试剂，危废间：实验废液. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 大气：危险化学品泄漏后挥发进入大气，污染大气环境；易燃液体 遇明火产生火灾爆炸引起大气环境污染事故；废气处理设施非正常 工况下污染物进入大气。 地表水：危险化学品泄漏对周围地面和建筑造成腐蚀，可能污染地下水地表水；化学品包装破裂，造成事故排放； 废水处理系统故障 造成废水事故排放。 地下水：危险化学品泄漏、废水处理系统泄漏，对地面造成腐蚀，污染地下水环境。. 风险防范措施要求; 1、要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。 2 、通过公路运输危险化学品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车 辆禁止通行的区域。 3 、化学品使用过程中注意防火防爆防泄漏，对危化品间及废水处理系统等区域地面进行防腐和重点防渗处理。 4 、对废气、废水处理设施进行定期清洁、维护和检修。 5 、严格执行环评及相关法律法规要求，落实本章节提出的各项有关化学品储存使用、危险品及危险废物的储存和转运、废水废气处理设施维护的风险防范措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明 ： 本项目主要危险物质为化学试剂等危险品及实验废液等危险废物。主要分布在实验室及危废间等区域。本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行分析。危险化学品全厂最大储存量Q值<1 ，项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。. （八）环保投资 本项目总投资50000万元，环保投资278万元。环保投资占总投资的 0.56%。项目采取的污染治理措施技术成熟可靠，经济技术可行，各类污染物均能得到有效治理，满足达标排放的相关要求。环保设施（措施）及投资估算见下表。 表4-18 本项目环保措施及投资估算一览表 项目; 环保设施; 单位; 数量; 投资（万元）. 废水; 污水站（混凝沉淀+厌氧水解+A/O）设计规模100m3/d; 座; 1; 150. 废气; 生产车间：生产设备自带布袋除尘器+车间整体通风除尘系统+1#排气筒（厂房屋顶20m）; 套; 1; 80. 实验室：通风橱收集过滤棉+活性炭吸附+2#排气筒（厂房屋顶25m）; 套; 1; 20. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，采取隔声及减振消声措施; /; /; 2. 固废; 生活垃圾环卫定期收集处理（垃圾桶）; 个; /; 1. 固废仓库（面积570.32㎡，位于废弃物仓库）; 处; 1; 10. 危废暂存间1个（面积15m2，位于厂房四楼），采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），且必须安装泄漏液体收集装置，危险废物分类收集暂存+定期交由有资质单位处置+并签订危废协议; 处; 1; 10. 风险防治; 车间通风、配备消防设施、防护器具及管理措施、事故应急池（100m3）等; /; /; 5. 合计; /; /; /; 278. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001生产车间排放口 | 颗粒物 | 生产设备自带布袋除尘器+车间整体通风除尘系统+DA001排气筒（20m） | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求） |
|  | 生产车间无组织排放 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA002实验室排放口 | 非甲烷总烃 | 过滤棉除湿+活性炭吸附装置+DA002排气筒（25m） | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求 |
|  | 实验室无组织排放 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 污水处理站废气无组织排放 | 氨气 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
| 地表水环境 | DW001废水总排口 | pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 混凝沉淀+厌氧水解+A/O处理后排入园区污水管网 | 满足德山污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 厂区生产设备 | 等效A声级 | 基础减震、厂房隔声等措施 | 厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废交由环卫部门处理，普通废包装材料外售处置，淤泥委托相关单位定期清运，危险废物委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）关于分区防控 措施的相关规定，危废暂存间、污水处理站等处划分为重点防渗区，生产车间、仓库划分为一般防渗区，其他区域划分为简单防渗区，分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 营运期：本项目施工期完成后，环评建议将厂区的植被进行完善，增加厂界四周的人工绿化，增加优质树种，使建筑与绿化相衬一体。优化设计，采用本地树种，合理绿化，有利于噪声、废气的控制。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应根据湖南省生态环境厅印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（2024修订版）》（湘环发[2024]49号）相关要求，开展企业突发环境事件应急预案编制及备案工作，设置专门的负责人；建设单位应 准备充足的应急物资，保证发生突发环境事件时，能够有物资控制事故；保证事故发生时，工作人员能够积极应对；加强全员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。危废的贮存应符合《危险废物暂存污染控制标准》规范等。建设单位需委托有资质单位进行安全评价。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 规范化排污口建设： （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。本项目设置一个污水排放口。污水排放口位置设置在厂区东面，设置一段长度不小于1米长的明渠（长、宽、高要规则，便于测量）。 排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。 有毒有害固体废物等危险废物，必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 （2）排污口标志设置的基本要求： ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 排污许可证申领： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十二、医药制造业27—化学药品制剂制造272中的单纯混合及分装的”，均属于登记管理范畴。 环评要求本项目建成投产前，建设单位应按照《排污许可管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—化学药品制剂制造》完成排污许可登记填报。 竣工环保验收： 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求， （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 |  |  |  |

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | 0 | 0.017t/a | +0.017t/a |
|  | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.00301t/a | 0 | 0.00301t/a | +0.00301t/a |
|  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00012t/a | 0 | 0.00012t/a | +0.00012t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 3.82t/a | 0 | 3.82t/a | +3.82t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.082t/a | 0 | 0.082t/a | +0.082t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30t/a | 0 | 30t/a | +30t/a |
|  | 普通废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 纯水系统废滤料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 淤泥 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废药品、废产品 | 0 | 0 | 0 | 0.21t/a | 0 | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | 实验固废 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 实验废液 | 0 | 0 | 0 | 6t/a | 0 | 6t/a | +6t/a |
|  | 废过滤棉和废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 沾染化学品的包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①