常环经建〔2025〕10号

常德市生态环境局

关于湖南长常药业有限公司长常药业生产制造基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南长常药业有限公司：

你公司《湖南长常药业有限公司长常药业生产制造基地建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

- 该项目选址于常德经济技术开发区尚德路以北长安路以西，用地性质为工业用地，项目为新建项目，总占地面积33514m2，总建筑面积35193.99m2。建设内容包括1栋生产车间、1栋仓库、1栋质检研发大楼、1栋综合办公大楼及辅助生产建筑设施。产品为注射液、冻干、胶囊剂、颗粒剂、片剂等，总投资50000万元，其中环保投资278万元。根据湖南坤榕环境评估有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。对生产车间进行封闭，废气经设备自带除尘装置和车间整体通风除尘系统处理后通过车间排气口（位于厂房屋顶）达标排放（DA001，排气筒高度不低于15m，且须高出厂房屋顶）。颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准；质检研发楼产生的有机废气应在实验台上方设置万向集气罩，实验过程中产生的有机废气通过通风柜和集气罩收集汇总经1套“过滤棉除湿+活性炭吸附装置”处理后通过实验室设置的排气口（位于厂房屋顶）达标排放（DA002，排气筒高度不低于15m，且须高出厂房屋顶），满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准要求。

（二）严格落实废水处理措施。生活污水经化粪池、隔油池处理后与生产废水一并进入厂区污水处理站处理，最后经市政管网进入德山污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及德山污水处理厂进水水质要求。

（三）加强噪声污染控制。选用低噪声设备，同时合理布局，加强管理，采取有效的减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。粉尘、废药品、废产品、实验固废、实验废液、废过滤棉和废活性炭、沾染化学品的包装材料等危险废物交由有资质单位进行处置；普通废包装材料收集后外售；生活垃圾、纯水系统废滤料交由环卫部门定期清运，污水处理站淤泥委托相关单位定期清运。

（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

（六）本项目污染物总量控制指标为COD≤1.5t/a，NH3-N≤0.15t/a，总量指标需向常德市排污权交易中心购买。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应按排污许可管理相关要求办理排污许可证或者填报排污登记表。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2025年7月28日