常环经建〔2025〕11号

常德市生态环境局

关于常德经纬摇架科技有限公司改扩建项目

环境影响报告表的批复

常德经纬摇架科技有限公司：

你公司《常德经纬摇架科技有限公司改扩建项目环境影响报告表》及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

- 该项目位于湖南省常德经济技术开发区崇德西路1号，用地性质为工业用地，厂区总占地面49286.74m2。本次改扩建内容为：常德经纬摇架科技有限公司拟将原热处理设备进行替换，新增热处理废气处理设备及排气筒（DA004），更换冲制废气处理设备（旋风+脉冲除尘），新增天然气燃烧机烟气排气筒（DA003）。企业经改扩建后企业总产能提高80%，产品生产规模由原来100万件/年扩大到180万件/年。总投资200万元，其中环保投资40万元。根据湖南华莲环保有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。（1）冲制废气：收集后通过旋风+脉冲除尘器处理后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值。（2）热处理废气：收集后通过淬火油烟处理设备（初效过滤（物理过滤）+静电吸附+活性碳吸附）处理后由15m高的排气筒（DA004）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值。（3）脱脂、陶化废气：水洗塔处理后由15m排气筒（DA001）排放，氟化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准限值，碱雾满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值。（4）天然气燃烧机烟气：收集后通过15m排气筒（DA003）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。（5）燃气烘干炉烟气、燃气固化炉烟气、热洁炉烟气：收集后通过15m排气筒（DA002）排放，满足《常德市工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中限值要求。（6）固化废气：收集后通过UV光解+活性炭吸附处理后由15m高的排气筒（DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值。（7）热洁废气：收集后通过UV光解+活性炭吸附处理后由15m高的排气筒（DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值。（8）喷粉废气：收集后通过大旋风除尘+滤芯除尘处理后无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值。

（二）严格落实废水处理措施。雨污分流，雨水经雨水导流沟收集后外排；生产废水经废水处理系统处理后外排污水管网；生活污水经化粪池处理后外排污水管网。外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和德山污水处理厂进水水质要求。

（三）加强噪声污染控制。选用低噪声设备，同时合理布局，加强管理，采取有效的减震、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。禁止高噪声设备夜间(22:00至次日凌晨6:00)生产。

（四）严格落实固体废物处置措施。本次改扩建过程新增固废主要为金属边角料、除尘器金属粉尘、废油、油渣、废包装材料（脱脂剂、陶化剂）、除尘器粉尘、报废除尘滤芯、废活性炭、污泥。企业设一般固废暂存间存放金属边角料、除尘器金属粉尘等一般固废。设危废暂存间存放废油、油渣、报废除尘滤芯、废活性炭、污泥等危险废物，并与有资质单位签订危废处置协议，按危险废物管理。生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）严格落实环境管理要求，建立生态环境管理体系。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

（六）本项目改扩建后污染物总量控制指标为COD≤0.43t/a，NH3-N≤0.01t/a，SO2≤0.01t/a，NH4-N≤0.63t/a，原有总量指标满足本次改扩建需求。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目投产前应按排污许可管理相关要求办理排污许可证或者填报排污登记表。同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2025年7月31日