常环经建〔2025〕16号

常德市生态环境局

关于湖南和盛常润新材料科技有限公司水性油墨及其附属产品建设项目环境影响报告表的批复

湖南和盛常润新材料科技有限公司：

你公司《水性油墨及其附属产品建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

- 水性油墨及其附属产品建设项目位于湖南省常德经济技术开发区龙潭庵社区中车路以南、长安路以西，总用地面积3100m2，建设水性油墨生产线1条。本项目主要从事水性油墨及其附属产品的制造，年产量约800吨。项目总投资500万元，其中环保投资5万元。根据报告表分析结论，在建设单位认真落实各项污染防治措施，外排污染物实现长期稳定达标排放的情况下，从环境保护的角度分析，我局原则上同意该项目建设。

二、你单位在项目设计、建设和运行管理中，须全面落实报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。1台预配釜尾气通过密闭管道收集，2台砂磨分散机、5台搅拌分散机、1台混合调速分散机上方分别设置集气罩(带软帘)，废气经管道收集进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附处理装置”，尾气经1根不低于15m排气筒外排。颗粒物、非甲烷总烃、TVOC 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB37824-2019)中表1污染物排放限值；厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放限值。厂区内非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表 B.1厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（二）严格落实废水处理措施。生活废水经化粪池处理，地面拖洗废水经沉淀池处理后，排入市政污水管网，废水最后进入德山污水处理厂处理，满足德山污水处理厂进水水质要求。设备冷却水循环使用，不外排。

（三）加强噪声污染控制。合理布置噪声设备位置，优化厂区平面布局，对高噪声设备采取基础减振措施，控制作业时间，减少噪声对周边的影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物处置措施。本项目产生的危险废物包括废包装物、废活性炭、废机油、含油废手套抹布、实验室固废等收集后暂存在厂区危废暂存间，定期交由具有危废资质的单位处置。危险废物贮存严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求执行。根据报告分析及《国家危险废物名录（2025年版）》水性油墨设备清洗废液作为一般固废管理，定点收集后，委托专业处置单位处置。生活垃圾统一收集，交由环卫部门定期清运。

（五）严格落实环境管理要求。明确环保机构、人员、职责和制度，确保环保设施运行稳定、所有外排污染物长期稳定达标排放。

三、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。企业在项目建成投运前按排污许可管理要求申领排污许证，同时建设单位要按规定程序进行环保“三同时”验收，相关信息按规定自行发布。

常德市生态环境局

2025年12月31日