建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司仓库改造和

建设项目

建设单位（盖章）：湖南海利常德农药化工有限公司

编制日期：             2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南海利常德农药化工有限公司仓库改造和建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510 - 430700 - 04 - 01 - 616105 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道2号湖南海利常德农药化工有限公司现有厂区范围内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经：111.734574 北纬：28.955731） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ■改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 630.00 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 4.8 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1470m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目储存的危险化学品的储存量按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中临界量计算Q值之和为16.124，应设置环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | - 《常德市德山经济开发区概念性总体规划(2008-2030)》、《常德经济技术开发区控制性详细规划整合（2021-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 原规划环评名称：《常德市德山经济开发区区域环境影响报告书》（北京师范大学环境科学研究所，2006年）。环评批复：原湖南省环境保护局《关于常德市德山经济开发区区域环境影响报告书的批复》（湘环评[2007]119号）。 规划环评名称：《常德经济技术开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湖南省环境保护科学研究院，2023年） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环境影响评价符全性 规划、规划环评要求; 项目情况; 是否符合. 常德经济技术开发区化工园区发展定位为：精细化工片区，产业定位为医药化工产业、新能源及材料产业。; 本项目选址于湖南省常德经济技术开发区湖南海利常德农药化工有限公司现有厂址内，为本企业仓储，通过科学规划，致力于使现有厂区内部的危险化学品仓储现代化、专业化。项目的实施将有效提升厂区内危险化学品存放的安全性、稳定性和效率，降低风险。符合园区的产业定位。; 符合. 加强区域环境综合整治，污染物超标排放的企业应限期整改，达不到整改要求的企业，要责令其关停并转。; 本项目各项污染物均能达标排放; 符合. 生活废水排入污水处理厂集中处理后排放；工业废水经企业自行处理达到污水处理厂进水水质要求后，方可排入区内的污水管网，统一进入污水处理厂处理达标后排放。一类污染物在车间排放口达标。; 本项目为仓储项目，正常工况下无生产废水。事故状态下，仓库内可能产生的洗眼器废水及地面冲洗废水采用集液槽和废水收集池收集后泵送至厂区污水处理区进行处理，经德山污水处理厂深度处理后排入东风河，最终排入沅江。; 符合. 区域内危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，严禁造成二次污染。; 本项目正常状况不产生危险废物。但储存装卸过程中如产生泄漏，按应急措施进行处置，收集的泄漏物质按危险废物暂存及管理。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1、与生态环境准入清单的符合性分析 本项目位于常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道，属于常德经济技术开发区范围，属于省级以上产业园区。根据湖南省人民政府2024年4月发布的《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号），项目所在区域属于“重点管控单元”，主体功能定位为国家级重点开发区域，根据清单中的相关要求，进行项目相符性分析，具体见下表。 表1-2 项目与《湖南省生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 管理维度; 清单中管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; - （1.1）进一步优化规划布局，区块一至区块五（德山产业园）西区严格控制三类用地，注重发展新材料、机械电子等高新技术产业；区块一至区块五德山产业园）东扩区三类工业以化学工业、纺织印染工业、新材料工业为主，优先发展高科技、高附加值、空间布技术密集型的工业企业，并确保引进项目具备成熟的污染防治技术。 - （1.2）化工片区西侧至太阳大道的范围内不得新增居住用地，现有的枫树岗安置小区规模不得扩增，枫树岗安置小区东侧的三类工业用地调整为二类工业用地，化工片区靠近园区边界的区域避免布局以气型污染为主或环境风险大的项目。 - （1.3）化工片区南面 500 米范围内不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。; （1）本项目位于于常德经济技术开发区化工园片区，湖南海利常德农药化工有限公司现有厂址内，属于三类工业用地，本项目不新增用地，符合产业园的空间布局要求、符合园区的产业发展定位规划。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）完善污水管网建设，做好雨污分流，确保经开区各片区生产生活废水应收尽收，区块一至区块五（德山产业园）废水污染物排排入德山污水处理厂，处理达标后排入东风河最终汇入沅江；区块六至区块十（烟草科技产业园）废水排入依托的常德市污水净化放管控中心，处理达标后排入穿紫河最终汇入沅江；区块十一、区块十二（武陵移动互联网产业园）废水排入依托的常德市皇木关污水处理厂，处理达标后排入沅江；区域雨水沿地势分区排入沅江、东风河、枉水、穿紫河、马家吉河、三港渠、六号渠、中心渠，最后均进入沅江。经开区不得超过污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。 （2.1.2）化工片区实现化工企业“一企一管”、污水明管带压输送、集中污水处理设施、经开区初期雨水收集池、污水可视可监测等相关要求，及时启动区块一至区块五(德山产业园)东部污水处理工程建设，确保化工片区废水得到稳妥处理。 （2.2）废气 （2.2.1）经开区应加强大气污染防治，推进清洁能源改造，重点控制硫酸雾、氯化氢、二甲苯、二氯甲烷、氨等特征污染物的无组织排放，对排放长期无法达标的企业实行限期整改或关停，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复。 （2.2.2）实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制，加强 VOCs 治理。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，通过使用低 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清 洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少生产工艺过程无组织排放。 （2.3）经开区内电镀、无机化工、杂环类农药、纺织染整、化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 （2.4）固废：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; （1）本项目为仓储项目，正常工况下无生产废水。事故状态下，仓库内可能产生的洗眼器废水及地面冲洗废水采用集液槽和废水收集池收集后泵送至厂区污水处理区进行处理，经德山污水处理厂深度处理后排入东风河，最终排入沅江。 （2）本项目主要是丙类液态化学品的储存，液体物料基本上都是密闭储存，正常情况下基本不无挥发，对大气环境的影响较小。 （3）本项目基本不产生固体废物，对外环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，落实经开区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。化工片区应建设公共的事故应急池、应急截流沟等环境风险设施。 （3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运环境风输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，充分利用土壤污染重点监管单位周边土壤监测成果，实施在产企业边生产边管控土壤污染风险模式。 （3.4）化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。; （1）常德经济技术开发区已建立健全环境风险防控体系. （2）本项目为仓储物流业，湖南海利常德农药化工有限公司已编制了突发环境事件应急预案。本项目建成后应进行修编。 （3）本项目所在地属于三类工业用地，新建丙类仓库，地基基础设计等级为丙级。混凝土垫层强度等级为C30-40，并进行防渗防腐处理，能有效进防止土壤污染。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：除经过批准的火力发电企业外，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、工业及经营用炉灶等燃烧设施。调整经开区现有能源结构，加快推进经开区集中供热工程，集中供热范围外企业推行天然气等清洁能资源开发源。鼓励入园单位采用节能工艺，增加可利用资源的回收量，降低能耗。到2025年，综合能源消费量控制在235.17万吨标煤，单位GDP能耗达到 0.267 标煤/万元。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到 2025 年，经开区指标应符合相应行政区域的管控要求，经开区用水总量为0.7259亿立方米，万元地区生产总量用水量比 2020 年下降11.80%、万元工业增加值用水量比 2020 年下降15.46%,加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。 （4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到 350 万元/亩，工业用地地均税收达到 25 万元/亩。; （1）能源：本项目只涉及电能消耗，属于清洁能源。 （2）水资源：本项目不新增用水量。 （3）土地资源：本项目不新增用地。; 符合. 2、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析 对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》禁止项目建设要求，本项目为仓储类项目，不涉及禁止建设项目，不属于高污染、高耗能、高排放项目。本项目的建设，是规范化储存湖南海利常德农药化工有限公司的原料和产品，是公司仓储系统升级，将原有分散储存集中仓储，并不增加厂区总储存量，减少风险源点，全面优化危化品储存条件及库存周转效率，构建与生产需求匹配的仓储体系，系统性防范运营风险，提高企业的环境管理水平与可持续发展。综上所述，本项目不存在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》列出的禁止项目建设的内容，符合文件相关要求。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），湖南海利常德农药化工有限公司现有产业属于“十一、石化化工的第 3 类农药：高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”属于国家政策鼓励型项目，而本项目新建丙类仓库的建设是为了支持本公司化工产业领域的发展需求，用于存储该产业相关的特定原材料或产品，与产业发展规划高度一致。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 4、项目选址合理性分析 湖南海利常德农药化工有限公司位于常德经济技术开发区化工园片区，常德经济技术开发区属于国家级园区，集聚了石化、生物医药、新材料等上下游企业，为本企业提供产业配套需求。 根据湖南省工信厅《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》，湖南海利常德农药化工有限公司列入“沿江岸线1公里范围内保留类化工生产企业”，保留类化工生产企业要采取更加严格的安全环保措施，做到本质安全和确保江河湖水安全。 本项目位于湖南海利常德农药化工有限公司现有厂址内，属于三类工业用地。本项目的建设，仓储属辅助工程，未对现有产品规模、工艺进行改造扩建，是规范化储存湖南海利常德农药化工有限公司的原料和产品，是公司仓储系统升级，不增加厂区储存总量，全面优化危化品储存条件及库存周转效率，构建与生产需求匹配的仓储体系，系统性防范运营风险，提高企业的安全生产水平与环境管理水平。本项目不新增用地，符合产业园的空间布局要求、符合园区的产业发展定位规划。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 湖南海利常德农药化工有限公司是湖南省国资委监管企业，公司成立于1998年10月（前身为1958年建厂的常德市化工厂），2000年12月配股进入“湖南海利”，为“湖南海利”下属的全资子公司，最大的核心生产企业。 海利常德公司位于常德经济技术开发区，总资产15亿元，注册资本4亿元，占地面积22万平米，在岗职工672人，其中中专及以上学历人员428人，各类专业技术人员192人。公司已申请53项发明专利，其中已授权发明专利32项、实用新型专利14项。多次荣获国家科技进步奖、荣获国家专利优秀奖2项，湖南省专利一等奖3项。2022年被工业和信息化部评为专精特新“小巨人”企业。 多年来，公司坚持以技术创新为抓手，不断完善工艺技术和装备，生产的10多种高效、广谱杀虫剂，产品技术水平达到国内领先水平。公司的氨基甲酸酯类、甲基嘧啶磷系列产品是“湖南省名牌产品”。目前公司已申请专利74件，已授权55项发明及实用新型专利。“有害杂质克百威低于 0.1%的含硫克百威衍生物的制备方法”分别获得2016年第十八届中国专利优秀奖和2017年湖南省专利一等奖；专利“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术开发与利用”湖南省科学技术进步一等奖；专利“高品质低毒克百威衍生物新技术研究与工业化生产”获得湖南省科学技术进步一等奖。 近年来，随着海利常德公司不断发展，原有仓库布局分散，已使用多年且老旧，难以适应危险化学品储存技术规范的新要求，因此，海利常德公司计划建设丙类仓库，不增加厂区总的储存量，而是通过仓储系统升级，全面优化危化品储存条件及库存周转效率，构建与生产需求匹配的仓储体系，系统性防范运营风险，保障生产连续性，同时以空间集约化布局缓解库存压力，并完善废气收集系统，为企业可持续发展提供保障。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 ：危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-- 其他（含有毒、有害、危险品的仓储）”，需编制环境影响报告表。湖南海利常德农药化工有限公司委托湖南义格环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关法律法规、政策、技术规范及导则的要求，编制了本《湖南海利常德农药化工有限公司仓库改造和建设项目环境影响评价报告表》。 2、建设内容及规模 本项目位于常德经济技术开发区湖南海利常德农药化工有限公司现有厂区内，不新征用地。主要工程建设内容为：拟拆除原有罐区西边的甲类仓库重新建设一栋丙类仓库，根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等技术规范及标准要求，结合周边罐区类型及安全距离测算，项目新建一栋建筑面积为1470m²的丙类仓库，将原厂区分散储存优化集中升级，但不增加厂区总的储存量。项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 名称; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 1栋丙类仓库; 在拆除原有仓库的基础上，新建设一栋丙类仓库，占地面积1470m2，总建筑面积为1470m2，计容面积为2940m2，仓库屋脊高度为 11m，钢结构，耐火等级为二级，火灾危险性丙类，内设两个防火分区，可存放1000t左右物料。; 拆除原有+新建. 公用 工程; 给水; ①从沅江取水，一泵房备有两台550m3/h水泵（75KW管道泵），供水量600m3/h，二泵房备有一台200m3/h水泵和一台400m3/h水泵，供水最大量600m3/h，设有水净化设备，目前供水富余量约400m3/h。 ②另外厂区引入了一条DN100的城市自来水管道，主要作为公司的生活用水。; 依托已有. 排水; 厂区实行雨污分流，本项目可利用厂区已有的污水和雨水排水管网。新建仓库屋面雨水由落水管排入室外雨水沟后，就近接入厂区雨水管网。事故状态下，仓库内可能产生的洗眼器废水及地面冲洗废水采用集液槽和废水收集池收集后泵送至厂区污水处理区进行处理，经德山污水处理厂集中处理后排入东风河，最终排入沅江。. 供电; 海利常德公司供电负荷为二级，双回路供电，第一回路为主电源，来自10kV的德化线；第二回路为10kV德和线，作为备用电源。另外厂内还有2台柴油发电机（其中1台250KW，1台500KW），作为各装置内二级负荷的应急电源。. 消防; 本项目新建仓库按规范要求设置了室内消火栓系统，室内消火栓系统由消防水泵和室外消防给水管网供水。室内消火栓系统从室外消防给水环网上不同位置接出两根引入管供水，室内消火栓给水管网布置成环状。. 环保 工程; 废气防治工程; 仓库部分区域新建防爆式风机系统，排风/送风设备独立分开。; 新建. 仓库西北部氯菊酯、乙酸苄酯等物料储存区域约200平方米，设置有机废气负压收集装置，收集的有机废气依托公司已建的蓄热式废气焚烧炉（RTO）处理，公司目前配置的两套RTO系统采用“一用一备”运行方式。处理能力分别为48000m³/h和30000m³/h，用于集中处理生产线、废水处理站、固废暂存区及原料仓库等环节产生的挥发性有机废气（VOCs）。; 新建+依托. 废水治理工程; 本项目为仓储项目，正常工况下无废水产生。事故状态下，仓库内可能产生的洗眼器废水及地面冲洗废水采用集液槽和废水收集池收集后，用移动泵送至厂区污水处理站进行处理，再排入城市污水管网，经德山污水处理厂处理后，排入沅江。丙类仓库外侧设置1座事故废水收集池：容积为4m3（2m×1m×2m）的废水收集池，采用混凝土结构，防腐防渗，设活动钢盖板。; 新建. 噪声防治工程; 引用低噪声设备，厂房墙体隔音等; 新建. 固废治理工程; 本项目仓库正常储存时基本不产生固体废物，事故状况可能产生的废液废包装依托厂区已有危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。; 利旧. 3、新建丙类仓库物料储存方案 本项目为仓储项目。新建丙类仓库建成后储存的原材料有10类，分别为：甲嘧乳化剂、磷酸二正丁酯、冷冻机油、500#、1602#、603#、氯菊酯、苯甲醇、乙酸苄酯、乙二醇；储存的产品6类为：丁硫克百威、丙硫克百威、甲嘧原油、仲丁威、环氧大豆油、环氧亚麻籽油等，共计845t/a。储存量明细见下表。 表2-2 仓库化学品储存量一览表 防火分区; 序号; 物料名称; 设计储存量（t）; 备注. 新建丙类仓库. 防火分区一; 1; 甲嘧乳化剂; 3; 原材料. 2; 磷酸二正丁酯; 1; 原材料. 3; 冷冻机油; 10; 原材料. 4; 500#; 3; 原材料. 5; 1602#; 3; 原材料. 6; 603#; 3; 原材料. 7; 氯菊酯; 2; 原材料. 8; 苯甲醇; 4; 原材料. 9; 乙酸苄酯; 4; 原材料. 10; 乙二醇; 2; 原材料. 11; 丁硫克百威; 200; 产品. 12; 环氧大豆油; 5; 产品. 13; 环氧亚麻籽油; 5; 产品. 14; 丙硫克百威; 200; 产品. 小计; 445. 防火分区二; 15; 甲嘧原油; 200; 产品（55%甲基嘧啶磷，45%溶剂油）. 16; 仲丁威; 200; 产品. 小计; 400. 经查询《危险化学品目录（2022年调整版）》、《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品名录（2017版）》等规定进行辨识，本项目储存的化学品不涉及剧毒危险化学品、不涉及易制毒危险化学品、不涉及易制爆危险化学品。 根据国家安全监管总局办公厅公布的《首批重点监管的危险化学品目录》(安监总厅管三[2011]95号）及《第二批重点监管危险化学品目录》(安监总管三(2013〕12号)辨识，本项目不涉及重点监管的危险化学品。根据《优先控制化学品目录》(第一和第二批）进行辨识，本项目不涉及优先控制化学品。 本项目储存化学品的主要理化性质见下表： 表2-3 主要储存化学品的主要理、化及危险特性表 序号; 物料 名称; CAS号; 理化性质; 危险性. 1; 甲基嘧啶磷（甲嘧原油主要成分）; 29232-93-7; 分子式C11H20N3O3PS，分子量305.33。原药为棕黄色液体，相对密度1.157，沸点386.5±52.0℃，闪点-18℃，30℃蒸气压为13mPa，30℃水中溶解度为5mg/L，易溶于大多数有机溶剂。可被强酸和碱水解，对光不稳定。; 低毒，急性经口LD50 ：大鼠1414mg/kg，小鼠1180mg/kg。大鼠急性经皮LD50>2000mg/kg。本品对兔眼睛和皮肤有轻微刺激，对豚鼠皮肤中度致敏。大鼠吸LC50(4h)>5.04mg/L。无致畸性，在脂肪组织中不累积。. 2; 200#溶剂油（甲嘧原油溶剂）; 辛烷：111-65-9；; 化学式C8H18，分子量114.229，无色透明液体，熔点-57 ℃，闪点13 ℃（CC），沸点125 - 127 ℃，密度：0.703g/cm3; 急性毒性：LC50：118g/m3 危害性：易燃液体。刺激皮肤，吞食可能造成肺部损害。对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期不利影响。. 壬烷：111-84-2; 化学式为C9H20，为无色透明液体，分子量128.26，熔点-53 ℃，沸点151℃，密 度0.72 g/cm³，闪 点31 ℃（CC）; 易燃的。对水生生物有毒，可能在水生环境中造成长期不利影响。. 3; 苯甲醇; 100-51-6; 化学式是C7H8O，熔点-15 ℃，沸 点：204.7 ℃，闪 点93.9 ℃，密度1.04 g/cm³，无色透明液体; 毒性：属低毒类。大鼠经口LD50=3100mg/kg，小鼠经口LD50=1360mg/kg。 危害性：吸入、与皮肤接触和吞食是有毒的，皮肤接触可引起过敏。刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 危险特性：遇明火、高热可燃，燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 健康危害：具有麻醉作用，对眼、上呼吸道、皮肤有刺激作用。摄入引起头痛、恶心、呕吐、胃肠道刺激、惊厥、昏迷。. 4; 乙二醇; 107-21-1; 化学式为(CH2OH)2、无色无臭、有甜味液体，熔点-12.9 ℃，沸 点：197.3 ℃，闪 点111.1℃，密度1.113 g/cm³，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。; 毒性：属低毒类。大鼠经口LD50=5.8mL/kg，小鼠经口LD50=1.31~13.8mL/kg。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。健康危害：吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。 口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现， 重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。. 5; 丙硫克百威; 分子式:C21H32N2O4S，外观性状为红棕色黏稠液体，闪点100°C，相对密度1.142(20℃) 蒸气压26.7Pa(20℃) 能溶于苯、二甲苯、二氯甲烷、丙酮等多种有机溶剂，在水中溶解度为8.1mg/L; 毒性：丙硫克百威为中等毒性杀虫剂。大、小鼠急性经口LD50为138mg/kg、175mg/kg，狗急性经口LD50为300mg/kg，小鼠急性经皮LD50大于288mg/kg，大鼠急性经皮LD50大于2000mg/kg，对皮肤和眼睛无刺激作用，对鱼高毒。丙硫克百威是克百威低毒化品种，是胆碱酯酶的抑制剂，具有触杀、胃毒和内吸作用，持效期长。. 6; 仲丁威; 3766-81-2; 化学式：C12H17NO2，分子量207.3。不溶于水，密度1.05 kg/m³，沸点346.3 ℃（标准大气压下），20℃时为无色结晶，溶液为淡蓝色或浅粉色，有芳香气味。; 低毒，具有强烈的触杀作用，并具一定胃毒、熏蒸和杀卵作用。仲丁威的中毒症状与轻度有机磷农药中毒相似，但一般较轻，以毒蕈碱样症状为明显，可出现头昏、头痛、乏力、恶心、呕吐、流涎、多汗及瞳孔缩小，血液胆碱酯酶活性轻度受抑制，因此一般病情较轻，病程较短，复原较快。. 7; 乙酸苄酯; 140-11-4; 化学式为C9H10O2，分子量150.174，闪点102℃，沸点206℃，密 度1.054 g/cm³，不溶于甘油，但能与醇、醚、酮及脂肪烃、芳香烃等混溶。; 毒性：低毒LD50：2500 mg/kg(大鼠经口)；2400 mg/kg(兔经皮)；LC50：1500mg/m3，1小时(猫吸入)。 危险特性：遇明火、高热可燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收后可能有害。对皮肤有刺激作用。对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。. 8; 氯菊酯; 52645-53-1; 无色结晶性粉末，化学式为C21H20Cl2O3，分子量391.288，闪点10℃，沸点465.9℃，密度1.19 g/cm³，具有相对稳定的化学性质，不易分解。在水中溶解度很低，但在有机溶剂中溶解性较好。; 毒性：低毒，LD50：>2000 mg/kg(大鼠经口)；>2000 mg/kg(兔经皮)。 危险特性：易燃，应远离火源。 健康危害：本品属低毒类。吸入、皮肤接触及吞食有害，对眼睛有轻度刺激作用。误服，引起头痛、头晕、恶心、呕吐、流涎和血尿等。严重者出现抽搐和意识障碍。. 9; 磷酸二正丁酯; 107-66-4; 性状：无色至浅黄色黏稠状液体。化学式为C8H19O4P，闪点157℃，沸点252℃，密度1.06g/cm³。; 毒性：LD50：3200 mg/ kg。 危险特性：易燃，应远离火源，强氧化剂，碱、活性金属。 健康危害：对皮肤有轻度刺激作用。对眼睛则会严重损害，可能导致化学性结膜炎或角膜损伤。对呼吸系统的危害：吸入后可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎，甚至肺水肿。中毒表现可能包括烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。. 10; 丁硫克百威; 55285-14-8; 纯品为无色或淡黄色油状液体，分子式为C20H32N2O3S，难溶于水，易溶于有机溶剂，闪点96℃，沸点114℃，密度1.056g/cm³。; 毒性：属中等毒性杀虫杀螨剂。大鼠急性经口LD50为209mg/ kg。 健康危害：接触丁硫克百威后可能会头昏、头痛、乏力、面色苍白、呕吐、多汗、流涎、瞳孔缩小、视力模糊。严重者出现血压下降、意识不清，皮肤出现接触性皮炎如风疹，局部红肿 奇痒，眼结膜充血、流泪、胸闷、呼吸困难等中毒症状出现快，一般几分钟至1小时即表现出来。. 11; 环氧大豆油; 8013-07-8; 常温下为浅黄色黏稠油状液体。化学式为(RC2H2OR'COO)3C3H5，闪点280℃，沸点150℃，密0.988-0.999g/cm³。溶于大多数有机溶剂和烃类，不溶于水。; 毒性极低，美、英、法、德、日、意、荷兰等国均许可其用于制作食品包装材料，具有低挥发性、耐热性。 危险特性：易燃。 健康危害：皮肤接触可能有害，造成轻微皮肤刺激. 12; 环氧亚麻籽油; 8016-11-3; 一种塑料添加剂，淡黄色清澈，透明油状液体化学式为C8H12N2，闪点310℃，密度1.034g/cm³。化学性质稳定，较高的耐候性，能够抵御氧化、紫外线和化学腐蚀。脱水固化性，与空气中的氧发生反应，形成坚硬的膜状物质。; 较低的毒性、较好的生物降解能力。 健康危害：食入可能对身体有害，皮肤和眼睛接触可能有过敏反应。. 13; 冷冻机油; \; 用于冷冻机械的润滑油类物质，主要由聚四氟乙烯等合成润滑油组成，化学结构属于酯类，化学性质稳定，在高温下不会分解变质具有润滑、密封、减振、冷却、防腐等作用。; 在正常使用情况下，对人类健康的直接影响较小。然而，不当使用或处理废弃冷冻机油可能会对人体健康造成严重威胁。. 14; 500#; 26264-06-2; 指十二烷基苯磺酸钙，C36H58CaO6S2，分子量691.05。该物质为白色至淡黄色粒状固体或黄棕色透明粘稠液体; 急性毒性：口服-大鼠 LD50: 4000 mg/kg；口服-小鼠 LD50: 3680mg/kg。. 15; 1602#; 99734-09-05; 主要成份是三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚类非离子表面活性剂，纯度99%。三苯乙烯苯酚聚氧乙烯分子式C11H11Cl2NO2，淡黄色可流动黏液，浊点76～77℃，折射率1.4890～1.4900，适应水温范围15～35℃，亲水性较强。易溶于水、醇、苯类等溶剂。; 急性毒性：低毒类，口服-大鼠 LD50: 4300 mg/kg；. 16; 603#; 51609-41-7; 通常指苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯钾盐，外观为淡黄色至白色膏状物，HLB值范围12-16，浊点约60-65℃，可溶于水、有机溶剂，具有良好的分散、润湿和乳化作用。‌耐酸、碱、硬水和电解质，化学稳定性高。; 低毒、低刺激，生物降解性好，环境友好。. 4、主要设备 主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量/单位; 备注. 1; 手提式干粉灭火器; MF/ABC4; 24台; 新增. 2; 推车式干粉灭火器; MFT/ABC20; 5台; 新增. 3; 室内消火栓; SNW65; 8套; 新增. 4; 洗眼器; /; 1套; 新增. 5; 监控摄像头; /; 1个; 新增. 6; 火灾探测器; /; 1个; 新增. 7; 防爆屋顶排风机; DWT-5-0.55KW-EX; 16台; 新增. 8; 防爆叉车; /; 6台; 新增. 5、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目为仓储项目，正常工况下无生产用水。本项目无新增员工，不新增生活用水。项目一次用水主要包括地面清洁用水及其他。本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗情况表 类别; 名称; 年用量; 单位; 来源; 备注. 能源; 电; 50400; kWh; 园区供电系统; -. 一次水; 461.59; t; 市政自来水; -. - 项目公用工程 - （1）给水 本项目建设地湖南海利常德农药化工有限公司供水水源有两路： ①从沅江取水，一泵房备有两台550m3/h水泵（75KW管道泵），供水最大量600m3/h，二泵房备有一台200m3/h水泵和一台400m3/h水泵，供水最大量600m3/h，设有水净化设备，目前供水富余量约400m3/h。 ②另外厂区引入了一条DN100的城市自来水管道，主要作为公司的生活用水。 （2）供电 海利常德公司供电负荷为二级，双回路供电，第一回路为主电源，来自10kV的德化线；第二回路为10kV德和线，作为备用电源。另外厂内还有2台柴油发电机（其中1台250KW，1台500KW），作为各装置内二级负荷的应急电源。 （3）消防 本项目所在地常德经开区内有一个消防大队，城市消防离厂区不到10分钟车程，本项目消防主要可依托常德经开区的消防力量。 - 7、项目平面布置 本项目位于现有厂区的中北、东北部区域，位置图详见附图2。丙类仓库：在拆除现有罐区西边的1栋甲类原材料仓库基础上新建1栋1F的丙类仓库，该仓库东边为厂区甲苯等物料的储罐区，南面为厂区道路，西边为造气厂房，北面为厂区配电室、应急池、原料泵区。 本项目为化学品集中储存区，丙类仓库的耐火等级为二级。仓库区所有路面均采用不发火路面，一般采用环氧树脂覆盖地面。 本项目建筑物内按规范要求设置安全疏散通道。丙类仓库设置二个防火分区，每个防火分区至少设置两个安全出口，作为现场人员的安全出入口。仓库的安全出口分散布置。每个防火分区，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5.0m。仓库内每个防火分区通向疏散走道或室外的出口不少于2个。 8、劳动定员及工作制度 本企业现有劳动定员672人，本项目不新增员工，均从现有员工中调配。企业年工作300天，年工作时间2400h，生产车间工作人员每日2班，其他人员每日1班，每班8h。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 （1）施工期工艺流程图如下所示。 建筑垃圾、生活垃圾、生活污水 噪声 扬尘 土方工程 厂房装修 厂房建设 建筑材料堆放、运输 设备安装 VOCs 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 施工期工艺流程简述 - 土地清理、平整，土方开挖、基础施工等产生噪声、扬尘、建筑垃圾等；仓库厂房的建设产施工废水、建筑垃圾、施工噪声、扬尘；厂房装修工序，厂房地面、墙面等进行防渗防腐等处理产生噪声、固体废物以及粉尘、挥发性有机物等废气污染；厂房设备安装产生噪声、少量粉尘、固体废物等，施工人员产生生活垃圾及生活污水。 2、营运期工艺流程及产污环节 - （1）本项目营运期主要工艺流程及产污环节图如下。 风机噪声N2 极少量挥发气体G1 厂外汽车来料 标识 计 量 物料储存 防爆叉车入库 噪声N1 车间产品来料 防爆叉车出库 噪声 图2-2 营运期工艺流程及产污环节图 （2）营运期工艺流程简述： 1）入库： 汽车运来的各种桶装化学品原材料，经计量、标识后分类送入各类化学品储存仓库，然后用防爆电动叉车或手动搬运车卸货送入仓库内货架或托盘上储存。车间生产的产品在厂内其他包装岗位进行调配、计量和包装、标识。包装成需要的规格后，用防爆电动叉车或手动搬运车卸货送入仓库内货架储存。防爆电动叉车运行产生机械噪声N1。 2）储存：仓库均设有防爆式风机系统，以保证仓库内温度、换气量控制在相关现行规范要求的范围内，确保化学品的储存安全。风机运行过程中产生噪声N2，此外，储存的丙类液体物料均采用密闭包装桶储存，一般状态下基本无废气挥发，储存容器老化、破损等事故状况下，可能会产生极少量物料的挥发气体（G1）。 仓库内地面均坡向一角，事故状态下，泄漏物料采用移动式真空收集罐进行收集。仓库内设有排液槽，地面设置成斜坡，使泄漏液体能自流收集到排液槽内。 3）出库：各种桶装化学品出库时，用防爆叉车或手动搬运车从货架上取货，计量后装车，然后出库。防爆电动叉车运行产生机械噪声N1。 （3）产污工序分析 表2-6 项目污染物产生情况一览表 类别; 产生工序; 编号; 主要污染物. 废气; 物料密闭储存挥发; G1; 挥发性有机物. 噪声; 防爆风机运行; N2; 风机噪声. 防爆叉车运行; N1; 设备噪声. |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 1、原有项目环评、验收及排污许可执行情况 湖南海利常德农药化工有限公司创建于1998年10月，其前身为1958年建厂的常德市化工厂，主要从事农药和精细化学品的研发、生产和贸易，现有氨基甲酸酯类低毒农药、光气化产品和其他精细化工产品三大系列六十多个品种，主要产品的设计产能为：甲基嘧啶磷1000t/a、残杀威1000t/a、仲丁威5000t/a、异丙威3000t/a、好安威2500t/a、丙硫克百威1500t/a、丁硫克百威1500t/a、抗蚜威300t/a、硫双灭多威4000t/a、邻羟基苯甲腈1000t/a、邻异丙氧基酚。 （1）企业环评及验收手续的履行情况如下表所示： 表2-7 企业环保手续履行情况表 企业名称：湖南海利常德农药化工有限公司. 企业所属建设项目名称; 环评批复的产品及产能; 建设及目前运行情况; 环评批复文件号; 环保验收文件号. 1万吨/年40%乐果浮油生产线技改工程; 乐果，10000t/a; 1956年建成，2008年完成技改，目前已停产，生产装置已拆除。; 湘环评[2008]112号; 湘环评验[2013]41号. 年产7000t/a杀虫双生产线; 杀虫双,7000t/a; 1956年建成，目前已停产，生产装置已拆除。; /; /. 1000t/a甲基嘧啶磷原油生产线; 甲基嘧啶磷，1000t/a; 2002年9月建成，目前正常运行; 湘环评[2001]82号; 湘环评验[2007]61号. 50t/a甲硫嘧磺隆生产线; 甲硫嘧磺隆，50t/a; 未建; 湘环评[2009]28号; /. 万吨级氨基甲酸脂类农药生产线; 残杀威，1000t/a 仲丁威，5000t/a 异丙威，3000t/a 好安威，2500t/a 丙硫克百威，1500t/a; 2011年8月建成，目前正常运行; 湘环评[2009]55号; 湘环评验[2013]13号. 年产300t抗蚜威生产线; 抗蚜威，300t/a; 2013年9月建成，目前运行正常; 湘环评[2012]229号; 湘环评验[2014]40号. 杂环农药及其中间体产业化基地; 硫双灭多威4000t/a， 噻唑2000t/a，噻虫嗪800t/a，噻虫胺1200t/a，邻羟基苯甲腈1000t/a; 仅硫双灭多威、邻羟基苯甲腈生产线于2018年建成，目前正常运行; 湘环评[2014]148号; 湘环评验[2019]1号. 新材料（中试）多功能生产装置; 邻异丙氧基酚1000t/a，间苯二甲酰氯2000t/a，二甘醇双碳酸烯丙酯5000t/a，聚碳酸酯500t/a，氨基酸保护剂，500t/a; 仅邻异丙氧基酚生产线于2018年建成，目前正常运行; 湘环评[2015]43号; 湘环评验[2019] 2号. 环境友好型农药生产装置建设项目; 噁虫威200 t/a 吡唑醚菌酯500 t/a 丁硫克百威2000 t/a 氯溴虫腈100 t/a 呋虫胺1000 t/a 甲基氯化物500 t/a 吡唑醚菌酯悬浮剂500t/a 嘧菌酯悬浮剂300 t/a 呋虫胺悬浮剂300 t/a 螺虫乙酯悬浮剂400t/a 呋虫胺水分散粒剂200t/a 硫双威可湿性粉剂400t/a 噁虫威可湿性粉剂100t/a 丙硫克百威颗粒剂4000 t/a 丁硫克百威颗粒剂1000t/a 盐酸，530.37t/a; 未建设; 湘环评[2016]48号; /. 5 万吨/年新型超高效铁基复合型水处理项目; 水处理剂，50000t/a; 于2018年建成，目前正常运行; 经环建[2017]35 号; 已自主验收. 2000t/a 甲基嘧啶磷生产装置项目; 甲基嘧啶磷，2000t/a; 未建设; 经环建[2018]7 号; /. （2）排污许可证及执行情况 湖南海利常德农药化工有限公司所属行业类别为化学农药制药、环境污染水处理专用药剂材料制造、无机酸制造。企业最新申领排污许可证时间为2024年3月27日，排污许可证编号为：914307007225592012001P。公司运营过程中已严格按照片排污许可证的规定的点位、项目、频次、方法等要求，委托湖南德环监测中心定期开展企业自行监测工作，并在信息平台上及时公开；按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 （3）清洁生产审核工作开展情况 湖南海利常德农药化工有限公司按照《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求，着眼于企业的长远发展和规范企业管理，积极组织开展清洁生产审核工作，截止目前，公司共组织开展了五轮清洁生产审核工作。 2010年7月-2012年12月31日，开展了第一轮清洁生产审核并通过了常德市生态环境局组织的验收；2013 年4月-2015年12月31日，开展了第二轮清洁生产审核并通过了常德市生态环境局组织的验收；2016年7月-2019 年6月26日，开展了第三轮清洁生产审核并通过了常德市生态环境局组织的验收；2021年1月开始开展了第四轮清洁生产审核工作，2023年11月16日，湖南省生态环境厅组织了湖南海利常德农药化工有限公司第四轮清洁生产审核工作验收，通过验收并进行了备案。公司于2024年8月，开展了第五轮清洁生产审核工作，目前正常实施中。 2、原项目建设内容及生产工艺 原有项目主要建设内容如下表所示： 表2-8 原有工程组成一览表 类别; 名称; 内容; 状态. 主要生 产线; 1000t/a甲基嘧啶磷原油生产线; 设计生产规模1000t/a甲基嘧啶磷原油，包括嘧啶磷车间；主要生产工序为硫酸二乙胍合成工序、嘧啶醇合成工序和甲嘧合成工序; 正常生产. 万吨级氨基甲酸脂类农药生产线; 设计生产规模1000t/a残杀威、2500t/a异丙威、1500t/a仲丁威、 5000t/a好安威和3000t/a丙硫克百威，包括造气车间、光气车间、异酯车间、原药车间和丁硫车间；主要生产工段为异酯合成工段、 好安威合成工段、丙硫克百威合成工段、仲丁威合成工段、异丙威 合成工段和残杀威合成工段; 正常生产. 年产300t抗蚜威生产线; 设计生产规模300t/a抗蚜威，包括MMAA和AP车间和抗蚜威车间；主要生产工序为硫酸二甲胍合成工序、MMAA合成工序、甲基嘧啶醇合成工序和抗蚜威合成工序; 正常生产. 杂环农药及其中间体产业化基地; 目前仅生产硫双灭多威与邻羟基苯甲腈，生产规模为：4000t/a硫双灭多威，1000t/a邻羟基苯甲腈。硫双灭多威生产工艺流程分四个工段：二氯化硫合成工段，硫双灭多威合成工段，溶剂回收，尾气处理工段；邻羟基苯甲腈工艺分为配料、合成、脱溶、蒸馏、包装及尾气处理几个工序; 正常生产. 新材料（中试）多功能生产装置; 目前仅生产邻异丙氧基酚，生产规模为1000t/a，包括多功能车间，主要包括6个工段：2-氯丙烷（合成）工段、烷化（合成）工段、耙干工段、脱溶工段、精馏工段、三废处理; 正常生产. 5万吨/年新型超高效铁基复合型水处理项目; 设计生产50000t/a水处理剂，仅1条生产线; 正常生产. 公 用 工 程; 供电系统; 采用双回路电源供电，厂区10kv变电所一座，设计总装机容量 6892kW；现有工程设备总装机容量3708kW. 给排水系统; 供水系统：生活用水由城市供水管网供给，生产用水水源为沅江， 配置水泵房一座，供水能力400m3/h；现有工程生产耗水量125m3/h。排水系统：排水体制采用雨污分流制，厂区建设雨水管网和污水管网，生产废水、生活废水和初期雨水经厂区废水处理站处理后排入德山污水处理厂，雨水通过雨水管网排至园区雨水管网. 供热系统; 厂区蒸汽外购自常德电厂，另外，厂区内新建一台30t/h的燃气锅炉作为备用热源. 氮气供应系统; 配备一台550Nm3/h的空分机和550Nm3/h的液氮补充装置，设计总氮气供应量1050Nm3/h；现有工程耗氮气量500Nm3/h. 储运系统; 主要为成品仓库、原料总库、储罐区、综合仓库等。 成品仓库：包括老成品库、成品库和新成品库三个成品仓库，总占地面积4600m2； 原料总库：储存液体原料和固体原料，占地面积3700m2； 储罐区：包括综合储罐区和盐酸储罐区，总占地面积3000m2； 综合仓库：占地面积1100m2； 甲醇、单氰胺、盐酸和浓硫酸储存依托现有储罐，在综合储罐区和甲基嘧啶磷车间配置有原料储罐和产品储罐： 单氰胺、乙酰乙酸甲酯、二乙胺和浓硫酸储存依托现有储罐，设置在甲嘧综合罐区：单氰胺储罐2个（19m3）、乙酰乙酸甲酯储罐（45m3）、二乙胺储罐（45m3）、浓硫酸储罐2个（22m3、10m3） 甲基氯化物储罐（32m3）单独设置，实行“双人双锁”管理. 质检; 车间设立化验室，厂区设立质检中心. 办公生活区; 为办公楼及食堂. 环 保 工 程; 废水; 设立1座2500m3/d的废水处理站，采用“石灰石中和+厌氧兼氧+活性污泥+二级混合沉淀”的废水处理工艺；1座10000m3/d污水处理站，采用A2/O工艺 现有工程生产废水经车间预处理、生活污水经化粪池预处理后进入废水处理站处理，处理达标后排至德山污水处理厂。 生产废水车间预处理措施包括隔油沉淀、微电解、芬顿、碱解氧化和精馏等处理工艺。 2个初期雨水池，容积分别500m3和1500m3，位于厂区东部和西部。. 废气; 甲嘧车间：三级冷凝器+水洗吸收塔+RTO+40m排气筒： 异酯车间：二级降膜吸收塔+三氯甲烷捕集器+二级尾气破坏塔+30m排气筒； 原药车间：二级尾气破坏塔+30m排气筒； 丁硫车间：①二级尾气破坏塔+RTO+40m排气筒； ②丁硫酸性尾气： 二级碱洗+25m排气筒； 硫双灭多威车间：二级冷凝+酸液吸收+RTO+40m排气筒； 抗蚜威合成车间：二级冷凝+碱液吸收+RTO+40m排气筒； 污水处理站生化池：碱液吸收塔+RTO+40m排气筒； 污水处理收集池：碱液吸收塔+RTO+40m排气筒； 原材料仓库尾气：碱吸收+15m排气筒； 原材料罐区：碱吸收+15m排气筒 全厂有机废气焚烧炉一用一备，新增48000m3/h RTO+40m排气筒；原30000m3/h有机废气焚烧炉备用； 2t/h危险废物焚烧炉+40m排气筒；. 固废; 厂区设立危险废物暂存场，位于厂区东北侧，其中固态危险废物暂存于固废仓库，液态危险废物暂存于液废仓库. （1）甲基嘧啶磷生产线 甲基嘧啶磷生产装置线包括硫酸二乙胍工段、嘧啶醇工段，其生产工艺及产污环节如下图所示： 图2-3 现有项目甲基嘧啶磷生产线工艺流程及产污环节图 （2）异酯合成生产线 异氰酸甲酯合成装置生产工艺流程主要包括四个工段：造气工段、光气工段、异酯工段、尾气工段。造气工段的原理主要是利用二氧化碳和氧气在造气炉内发生一氧化碳，并对一氧化碳进行水洗、碱洗等处理，为后续用户提供原料气。光气工段主要利用一氧化碳和氯气在光气反应器内生成光气。异酯工段：光气和一甲胺分别经转子流量计计量、加热（加热温度：170℃）后，进入合成管，在合成管内充分反应制得酰氯。酰氯经冷凝器冷却制得的精酰氯。精酰氯与循环液（来自异酯工段的粗酯釜）混合去异酯工段。主要工艺流程如下图所示： 图2-4 现有项目异酯合成工段工艺流程及产污环节图 - （3）丙硫克百威生产线 - 因丙硫克百威和丁硫克百威同为甲基异氰酸酯第三代农药，将原材料二正丁胺换为N-异丙基-β-丙氨酸乙酯（简称IAP），就能实现一套装置生产两种原药，两个产品根据市场需求安排交替生产。工艺流程图如下： 图2-5 现有项目丙硫克百威生产线工艺流程及产污环节图 - （4）原药合成车间 - 生产工艺流程包括四个工段：克百威合成工段、残杀威合成工段、仲丁威合成工段、异丙威合成工段、灭多威生产装置。 - 仲丁威、异丙威和灭多威合成工段工艺流程如下： 图2-6 仲丁威、异丙威和残杀威生产线工艺流程及产污环节图 （5）抗蚜威合成工段工艺流程及产污节点图如下： 图2-7 抗蚜威生产线工艺流程及产污环节图 （6）硫多灭多威生产工艺流程： 图2-8 硫多灭多威生产线工艺流程及产污环节图 - 邻异丙氧基苯酚工段生产工艺流程： 图2-9 邻异丙氧基苯酚生产线工艺流程及产污环节图 3、原有仓库储存情况及污染防治现状 本次改建项目是在拆除原有的原料仓库1号库的基础上，新建一栋丙类仓库。原1号仓库占地面积为496m2（40m*12.4m），经清库目前主要物料储存情况如下表所示： 表2-8 原料1号仓库的储存情况表 序号; 储存物质名称; 储存方式; 规格; 储存数量(桶); 储存量（t）. 1号库. 1; DMAP; 袋装; 25kg/袋; 15; 1.175. 2; 哌啶; 桶装; 176kg/桶; 19; 3.356. 3; 氯化锌; 袋装; 25kg/袋; 126; 3.15. 4; 白炭黑; 袋装; 20kg/袋; 18; 0.36. 5; 磷酸二正丁酯; 桶装; 200kg/桶; 4; 0.8. 6; 四丁溴化铵; 袋装; 25kg/袋; 53; 1.325. 小计; 10.166. 其他分散储存的原料及产品情况 序号; 物料名称; 数量（t）; 类型/备注; 存放位置. 1; 甲嘧乳化剂; 3; 原材料; 原材料六库. 2; 冷冻机油; 10; 原材料; 原料五库. 3; 500#; 3; 原材料; 原材料六库. 4; 1602#; 3; 原材料; 原材料六库. 5; 603#; 3; 原材料; 原材料六库. 6; 氯菊酯; 2; 原材料; 原材料六库. 7; 苯甲醇; 4; 原材料; 原材料六库. 8; 乙酸苄酯; 4; 原材料; 原材料六库. 9; 乙二醇; 2; 原材料; 原料八库. 10; 丁硫克百威; 200; 产品; 成品一库. 11; 环氧大豆油; 5; 产品; 原料八库. 12; 环氧亚麻籽油; 5; 产品; 原料八库. 13; 丙硫克百威; 200; 产品; 成品一库. 14; 甲嘧原油; 200; 产品（55%甲基嘧啶磷，45%溶剂油）; 成品一库. 15; 仲丁威; 200; 产品; 成品二库. 小计; 844. 上述原1号库及其他分散库储量不小于854.166吨。原有1号库占地面积较小，储存的物料种类较少，多为固态袋装，挥发性物料哌啶和磷酸二正丁酯采用桶装密闭储存。原有1号库现状少部分隔间设有废气负压收集，早期配备酸碱吸收+活性炭吸附系统处理，后期进入RTO系统处理；厂区内其他现有仓库中：成品六库、原料七库、八库有尾气收集系统，尾气收集后进RTO炉焚烧处理。现有仓库防渗措施及其现状：原料4库有玻璃钢防腐，1、2、3号库设置了地面环氧树脂防腐。目前1号库地面防渗状况基本完好。 4、现有项目的污染治理及各项污染物的产排情况 （1）废气 现有项目废气排放分为有组织排放和无组织排放。各生产线生产过程中产生的废气经车间配套废气污染防治措施处理后，有组织排放口共计47个（排气筒编号DA001-A047），排放的污染物有：甲醇、甲苯、二甲苯、苯胺类、甲醛、氯化氢、光气、氯气、挥发性有机物、颗粒物、NOx、SO2等；无组织排放的废气污染物主要有三乙胺、二乙胺、二甲胺、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、异氰酸酯类、非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、臭气浓度等等。 据厂区委托的自行监测报告以及排污许可证执行报告的数据，各生产线生产过程中产生的废气中污染物经车间配套废气污染防治措施处理后，甲醇、甲苯、二甲苯、苯胺类排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，甲醛、氯化氢、光气、氯气、挥发性有机物、颗粒物排放符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2002）表1中化学原料药制造、农药中间体制造和农药研发机构工艺废气排放标准限值；臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的要求；无组织废气中各污染物的厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求；锅炉废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放标准限值；有机废气焚烧炉废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）标准限值；危废焚烧炉满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）；非甲烷总烃车间无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 （2）废水 湖南海利常德农药化工有限公司厂区内污水排放实行雨污分流、污污分流，其中：厂区内雨水经雨水沟收集至初期雨水收集池，若为暴雨，则收集前15分钟（若为中雨，则收集前30分钟）初期雨水进入污水处理站处理后，其余部分外排入园区雨水管网。若为小雨，则收集后的初期雨水进入污水处理站处理，不外排。 厂区内生产废水车间预处理措施包括隔油沉淀、氧化和精馏等处理工艺，经车间预处理后的生产废水、生活污水经化粪池预处理后进入废水处理站处理，处理达标后排至德山污水处理厂，经德山污水处理厂深度处理后排入东风河，最终入沅江。 厂区内设立有2座污水处理站：1座2500m3/d的废水处理站，采用“石灰石中和+厌氧兼氧预处理+二级好氧活性污泥+二级混合沉淀”的废水处理工艺；1座10000m3/d污水处理站，采用A2/O工艺。其中硫双车间废水通过专管排入10000m3/d污水处理站处理，其余废水经集水池收集后，分别经两座污水处理站处理，污水处理站出水口均设立排污口标志牌，且安装有在线监测装置，对外排废水水量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮进行实时监控。 此外，湖南海利常德农药化工有限公司定期委托湖南德环检测中心对厂区总排口处五日生化需氧量、全盐量、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、苯胺类、挥发酚、吡啶、有机磷农药等因子进行了现场采样检测。 根据湖南德环检测中心监测报告（DHJC20242205），监测时间为2024年4月17日，开展的现场监测，废水的监测结果如下表所示。 表2-9 现有项目废水排放监测结果表 监测点位; 监测项目; 监测时间：2024.4.17; 标准 限值. 日均值. 厂区废水总排口（DA001）; 五日生化需氧量（mg/L）; 7.9; 250. 全盐量（mg/L）; 278; 3740. 挥发酚（mg/L）; 0.01L; 0.5. 甲醛（mg/L）; 0.05L; 1.0. 三氯甲烷（ug/L）; 0.02L; 0.3. 苯（mg/L）; 0.002L; 0.1. 二甲苯（mg/L）; 0.002L; 0.4. 甲苯（mg/L）; 0.002L; 0.1. 苯胺类（mg/L）; 0.04; 1.0. 吡啶（mg/L）; 0.03L; 2.0. 对硫磷（mg/L）; 5.4×10-6L; 不得检出. 甲基对硫磷（mg/L）; 4.2×10-6L; 不得检出. 马拉硫磷（mg/L）; 6.4×10-6L; 不得检出. 乐果（mg/L）; 5.7×10-6L; 不得检出. 备注：吡啶执行《杂环类农药工业水污染物排放标准》GB21523-2008表2；五日生化需氧量、全盐量执行园区污水厂接管标准；其他因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级。. 以上监测结果表明：企业废水排放口中：吡啶监测浓度值符合《杂环类农药工业水污染物排放标准》GB21523-2008表2标准限值要求；五日生化需氧量、全盐量监测浓度值符合德山污水处理厂的进水水质要求；其他污染物监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 - （3）噪声 - 本企业定期委托湖南德环检测中心对厂界环境噪声开展自行监测，根据湖南德环检测中心监测报告（编号：DHJC20242205），现有厂区厂界环境噪声现场监测结果如下表所示。 - 表2-10 现有厂区厂界环境噪声排放监测结果表 类别; 监测点; 监测时间：2024.4.17; 标准限值 dB（A）; 达标情况. 时段; 监测结果dB（A）. 厂界; 厂界东侧; 昼间; 56.2; 65; 达标. 夜间; 45.2; 55; 达标. 厂界南侧; 昼间; 58.3; 65; 达标. 夜间; 48.3; 55; 达标. 厂界西侧; 昼间; 55.6; 65; 达标. 夜间; 43.5; 55; 达标. 厂界北侧; 昼间; 57.8; 65; 达标. 夜间; 47.0; 55; 达标. 以上监测结果表明：现有厂区东、南、西、北侧厂界环境噪声排放的昼间、夜间监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。现有项目厂界环境噪声排放达标，厂区周围50m无噪声敏感目标，现有厂区噪声对周边声环境影响较小。 （4）固体废物 现有项目厂区产生的各种固体废物均得到妥善处理处置，不外排周围环境。厂区内危险废物分为液体危险废物与固态危险废物，分别暂存于厂区液废仓库与固废仓库内，仓库内均设置为微负压气体收集装置，收集的废气均通至固废焚烧炉内焚烧处理。危废仓库地面均采取防腐、防渗处理，堆存物料均为分区、分类堆放，且建立有台账，仓库内设置有监控系统，仓库内设置有地漏，并与个仓库单独建立的收集池（容积为 500L）相连。 现有项目厂区2023年固体废物具体处置情况见下表： 表2-11 现有厂区2023年固体废物处置情况表 单位：t/a 序号; 废物名称; 危废类别; 2023年产生量; 存量; 储存方式; 处置方式. 1; OP渣盐; HW04; 241.15; 0; 吨袋装; 委托桃江南方新奥环保技术有限责任公司处置. 2; 异酯盐渣; 127; 8.9; 袋装; 危险废物焚烧 炉焚烧处理. 3; 废原辅液; 6.58; 0; 桶装. 4; 回收废液; 300.28; 11.71; 桶装. 5; 硫双废液; 514.6; 51.246; 罐装. 6; OP 釜残; 60.6; 2.18; 桶装. 7; 抗蚜威釜残; 106; 0.89; 罐装. 8; 原药釜残; 370; 31.76; 罐装. 9; 丁硫废液; 37.65; 8.37; 罐装. 10; 甲嘧废液; 131.39; 29.43; 罐装. 11; 生化污泥; 2661; 139; 袋装. 12; 废矿物油; HW08; 8.55; 0; 桶装. 13; 废催化剂; HW50; 0.301; 0; 纸桶装. 14; 生化污泥; HW04; 400; 0; 袋装; 委托临澧冀东 水泥有限公司 处置. 15; 危险废物焚烧炉飞灰; HW18; 13.793; 0; 吨袋装; 委托桃江南方新奥环保技术有限责任公司处置. 16; 铅蓄电池; HW31; 0; 0; /. 17; 涂料废物; HW12; 0; 0; /; 危险废物焚烧 炉焚烧处理. 18; 废劳保用品 （沾染废物）; HW49; 495.101; 20.45; 袋装. 19; 废玻璃瓶; 1.9; 0; 桶装. 20; 生活垃圾; /; 6; /; 垃圾桶; 交由园区环卫 部门收集处置. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 - 湖南海利常德农药化工有限公司北面为望江路与沅江，东侧为盐田港港航发展（常德）有限公司；南侧隔海利路为空置地块，空地以南有湖南瑞冠生物化工科技有限公司、常德市德山民建包装有限公司、常德昆宇新能源科技有限公司，常德恒通石化助剂有限公司；西侧隔枫林路为常德市德源混凝土有限公司，西南侧湖南高德建材有限公司。本项目的大气环境保护目标如下表所示： 表3-5 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 苏家渡社区居民; E：111.736826 N：28.9596260; 居民区; 200户730人; 二级; 西侧; 500. 常德市第九中学; E：111.734351 N：28.959847; 学校; 师生3000人; 二级; 西侧; 1200. 郑家坪村民; E：111.747278 N：28.953502; 居民区; 50户150人; 二级; 南侧; 500. - 水环境保护目标 - 湖南海利常德农药化工有限公司废水经厂区内自建污水处理设施处理后排入德山污水处理厂深度处理，德山污水处理厂排口入东风河下游，东风河入沅江口位于沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区实验区内。沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区为地表水环境敏感保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期：本项目土方施工产生的颗粒物、厂房地面防渗涂漆工序产生的挥发性有机物等大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 营运期：本项目营运期主要是丙类液态化学品的储存，液体物料基本上都是密闭储存，在储存过程中只有少量的挥发，通过负压收集后依托已建的RTO炉焚烧进行燃烧处理后，通过焚烧炉排气筒排放，污染物排放浓度执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表2标准限值。挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的排放限值。 具体标准值见表3-4。 表3-6 大气污染物排放标准限值一览表 污染源; 污染物; 排放浓度限值mg/m3; 标准名称. 施工期; 厂房土方施工; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 厂房装修阶段地面涂漆; 非甲烷总烃; 4.0. 营运期; 仓库厂房外设置监控制; 6（1h时平均浓度）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1. 20（任意一次浓度）. 焚烧炉排气筒; 挥发性有机物; 100; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1. 二氧化硫; 200; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表2. 二氧化氮; 200. 2、水污染物排放标准 施工期施工废水不外排，施工生活废水依托企业现有的生活废水处理设施处理。本项目营运期不涉及废水，不设废水排放执行标准。 3、噪声排放标准 施工期：本项目施工过程中场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 营运期：项目运营期间，东、南、西、北厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表3-7 噪声污染排放标准限值一览表 时期; 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 执行标准. 施工斯; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定，一般工业固体废物台帐记录执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 本项目为化学品储存仓库，正常运营状态下基本不产生废水、废气等污染。 - 现有项目的总量控制指标如下： - 根据湖南海利常德农药化工有限公司排污许可证（许可证编号：914307007225592012001P）与厂区2023年排污许可证执行报告，厂区核定总量指标如下所示： 表3-8 厂区核定总量控制指标 内容类型; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 核定的总量指标t/a; 备注. 大气污染物; VOCS; 1.03; 51.1. 二氧化硫; 2.65; 144. 氮氧化物; 9.76; 144.2. 水污染物; TP; 0.54; 8.89. COD; 40.90; 135.75. 氨氮; 1.20; 34.4. TN; 17.05; 88.95. - 本项目为规范储存丙类液体化学品仓库，不增加储存量，产生的少量挥发性有机物经负压收集后进入焚烧炉进行燃烧处理，不新增挥发性有机物的排放量，另外从上表看，本项目挥发性有机物的总量指标还有较大剩余容量，因此本项目的不增设挥发性有机物等的总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 施工期废气防治措施 项目施工期对空气环境的影响主要为施工过程中产生的扬尘和机械尾气。 - 施工过程产生的扬尘 - 施工过程产生的扬尘主要源自现有仓库的拆除、场地清理平整、基础开挖、地面防渗、渣土堆放、结构施工、建筑垃圾、建筑材料的堆存和运输等环节，主要污染物为颗粒物，无组织排放。施工扬尘产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响范围较大。施工扬尘影响面主要集中在表土临时堆场及临时施工区100~150m范围内。类比同类工程，施工扬尘产生浓度较高的地点是场地平整及表土剥离过程中的土料装卸过程（约20mg/m3-50mg/m3）；相关测试结果表明，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染较严重；施工及运输车辆引起的扬尘对道路两侧30m范围以内影响较大，颗粒物浓度可达10mg/m3以上。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。施工单位必须采取环保措施以降低对环境的影响。 - 为减少施工扬尘对周围环境的影响，根据国家环保部和建设部《关于有效控制城市 扬尘污染的通知》精神，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）以及常德市《2024年度建筑工程扬尘防治和绿色施工专项行动工作方案》，施工单位应采取以 下措施： - ①围挡、围栏及防溢座的设置，设置高度1.8米以上的围挡，封闭施工； - ②施工工地内的裸露土地超过48小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； - ③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放 或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； - ④工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆 冲洗干净，禁止带泥上路； - ⑤工地出入口、材料堆放区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； - ⑥施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； - ⑦按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；环评要求运输车辆保持清洁，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应避开人车流量高峰时间，避免给沿线地区增加。车流量、造成交通堵塞；尽量不进入城区，做到文明施工。 - （2）机械尾气 - 施工机械和车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NOX等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少，在建设单位严格选择尾气达标排放的机械设备的情况下，机械废气经大气扩散后，对环境影响较小。 - 综上，项目施工期产生的施工扬尘通过采取有效措施进行防治后，对空气环境影响 - 不大，机械尾气产生量较少，经扩散后，对环境影响甚微。 4.1.2 施工期废水防治措施 - 生活污水：项目施工期施工人数约为每日20人，项目施工期设计为14个月，施工人员生活用水按每人20L/d，则用水量为0.4m3/d。污水量按用水量的0.8计，则施工期生活污水产生量约0.32m3/d。废水主要污染物是COD、SS、BOD和氨氮等。根据类比资料废水中：pH（6.5~8）、SS（200mg/L）、COD（250mg/L）、氨氮（30mg/L）、BOD5（100mg/L）、动植物油（15mg/L）。 项目施工期施工人员产生的少量生活污水可依托企业现有的生活污水处理设施进行处理。由于施工人员较少，不会对企业现有的生活废水处理设施处理负荷产生冲击影响。 - 施工期废水：本项目施工期间施工废水主要来源于砼养护、基础灌浆、场地冲洗和 - 设备等施工作业清洗废水。施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水 - 及运输车辆的冲洗水等。企业厂区已修建完善的废水、雨水的集排水系统和废水处理设施，可收集处理产生的施工废水，此外，环评要求施工单位在施工现场设置临时隔油池、沉淀池等处理设施，施工废水经隔油、沉淀处理后回用于厂区道路的抑尘洒水。 - 采取上述措施后，施工期废水不外排对周边水环境。 4.1.3 施工噪声防治措施 - （1）主要声源 - 施工期间噪声主要来自施工机械设备作业产生的噪声、车辆运输及施工人员作业等 - 工作噪声。施工机械设备噪声主要来源于土石方开挖、场地平整、地面防渗等施工活动，具有声级大、声源强、持续性影响等特点。流动的交通噪声主要来源于汽车发动机，具有声源面广、流动性强等特点。 - 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。施工设备中噪声级较高的机 - 械设备有：推土机、挖掘机、装载机、振捣棒、手工钻、无齿锯等，其噪声级在75～95dB（A），根据本工程的特点，项目施工期主要噪声源及声级见下表。 - 表4-1 主要噪声源及其声级 - 名称; - 距离声源5m. - 噪声声级范围; - 平均噪声级. - 推土机; - 76~87; - 86. - 挖掘机; - 80~95; - 84. - 装载机; - 80~88; - 85. - 振捣机; - 75~88; - 81. - 空压机; - 81~92; - 82. - 手工钻; - 80~92; - 86. - 无齿锯; - 62~73; - 71. - 电焊机; - 80~90; - 85. - （2）施工期噪声预测 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式: - Lp(r)=Lr0-20lg(r/r0) - 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； - Lr0—参考位置 r0 处的声压级，dB； - r—预测点距声源的距离: - r0—参考位置距声源的距离: - 根据噪声源的情况，预测结果如下。 - 表4-2 施工期主要噪声设备在不同距离的噪声衰减及贡献值 单位：dB（A） - 序号; - 机械类型; - 5m; - 10m; - 30m; - 50m; - 100m; - 150m; - 200m; - 250m. - 1; - 推土机; - 86; - 80; - 70; - 66; - 60; - 56; - 54; - 52. - 2; - 挖掘机; - 84; - 78; - 68; - 64; - 58; - 54; - 52; - 50. - 3; - 装载机; - 85; - 79; - 69; - 65; - 59; - 55; - 53; - 51. - 4; - 振捣机; - 81; - 75; - 65; - 61; - 55; - 51; - 49; - 47. - 5; - 空压机; - 82; - 76; - 66; - 62; - 56; - 52; - 50; - 48. - 6; - 手工钻; - 86; - 80; - 70; - 66; - 60; - 56; - 54; - 52. - 7; - 无齿锯; - 71; - 65; - 55; - 51; - 45; - 41; - 39; - 37. - 8; - 电焊机; - 85; - 79; - 69; - 65; - 59; - 55; - 53; - 51. - 施工主要集中在白天，夜间不施工。施工阶段各种设备一般为露天作业，无隔声与 - 消声措施，由于施工场地内设备运行数量总在变化，作业时间、相隔距离也在不断变 - 化，要准确预测施工场地各厂界噪声值很困难。从上表可知施工时，昼间30m外可满足 - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）70dB(A)的要求。本项目位于现有厂区范围内的中北部区域，厂区周边50m无噪声敏感目标。 - 为了进一步减轻施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位在施工时应采取有效的隔声减振降噪措施： - ①项目禁止夜间（晚22点至次日早晨6点之间）进行产生高噪声环境污染的建筑施工作业，减轻施工噪声对周围环境影响。 - ②选用低噪声机械设备。 - ③项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 - ④加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，施 - 工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 - 本项目在采取了上述措施后，对周围环境影响较小。施工期结束后，相应的噪声污 - 染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响，本项目施工噪声对周边环境的影响 - 较小。 4.1.4 施工期固体废物防治措施 - 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生的建筑垃圾以及少量施工人员生 - 活垃圾等。 - （1）建筑垃圾 - 根据陈军等于2006年8月发表的《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本项目建筑垃圾产生量按30kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，本项目建筑面积为1470m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约为44.1t。产生的建筑垃圾能利用的部分回收利用，不能 - 利用的部分将运至市政指定地点堆存，建筑垃圾禁止随意丢弃及与生活垃圾一起混合堆 - 放，严禁乱堆乱放。对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 - （2）废弃土方 - 新建丙类仓库基础开挖包括对原有仓库区开挖，产生一定量的废弃土方，为方便装卸，仓库地面与厂区地面约有60-80cm的高程差，新建仓库面积比原仓库面积大得多，因此，多余的土方无需外运，在施工期临时规范堆存，采取覆盖和拦挡等措施，防止水土流失，后期用于新仓库地面的填高。废弃土方对外环境的影响较小。 - （3）生活垃圾 - 施工人员按20人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为10kg/d - 左右，施工期计划14个月完成，则生活垃圾产生量为4.2t。本企业厂区设置完善的生活垃圾收集设施，施工人员生活垃圾可依托厂区的生活垃圾收集设施，与厂区内的其他生活垃圾一起，定期由环卫部门清运。 - 综上，项目施工固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 4.1.5施工期生态环境保护措施 - 本项目在现有厂区范围内进行建设，不新增用地，对周边生态环境基本不产生影响，但建设期间仓库地基施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，施工期间施工地周围堆放原材料以及建筑垃圾等弃渣，在雨水冲刷下可产生水土流失的现象。 - 为减少施工期对周围生态环境的影响，项目应采取以下措施： - （1）施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 - （2）施工期应合理安排工程进度，建筑垃圾及时清理。 - （3）开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失。 - （4）开挖土方尽可能回填于项目低洼地段，临时堆土场周围设挡土围栏，堆土场上 - 游和两侧设排水沟，防止大雨时水土流失。 - （5）主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后 - 尽快恢复周围受影响的植被。 - 因此，通过合理安排工期、采取得当措施处理后，项目对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2项目营运期的环境影响和保护措施 1、废气影响分析及保护措施 （1）污染源分析 本项目营运期不产生工艺废气，项目储存的挥发性有机物质为丙类液体，均采用密封桶进行储存。 由于苯甲醇、乙二醇、冷冻机油、丁硫克百威、丙硫克百威、仲丁威等物质均为粘稠液体，常温下本身的挥发性就较低，再用密封桶进行储存，几乎不产生物料的挥发气体。 氯菊酯、乙酸苄酯等物质常温下易挥发，均为原材料，购买时已用密封桶包装，不在仓库内进行装卸作业，仅仅在仓库内储存时，可能产生极少量的放散气体，分隔储存区采取负压收集处理后排放。 - （2）大气环境保护措施 - 本项目仓库对挥发性极低的储存区域采用自然通风和机械排风相结合的方式，进行仓库通风换气，日常换气次数＞10次/h，使之处于安全水平。 - 本项目丙类仓库西北部氯菊酯、乙酸苄酯等有可能产生少量挥发性物料的分隔储存区域约200平方米，设置有机废气负压收集装置，收集的有机废气依托公司已建的蓄热式废气焚烧炉（RTO）处理，公司目前配置的两套RTO系统采用“一用一备”运行方式。处理能力分别为48000m³/h和30000m³/h，用于集中处理生产线、废水处理站、固废暂存区及原料仓库等环节产生的挥发性有机废气（VOCs）。 - 综上，本项目储存物料产生的废气量极少，对周边大气环境的影响也较小。 2、废水影响分析及保护措施 本项目在拆除旧仓库的基础上新建一座丙类仓库，运营期，正常工况下均无工艺废水产生。事故状态下，仓库内可能产生的洗眼器废水及地面冲洗废水采用集液槽和废水收集池收集后，用移动泵送至厂区污水处理站进行处理，再经德山污水处理厂集中处理后排入东风河，最终排入沅江。本项目不新增员工，不产生新的生活废水。因此，本项目对周边水环境基本无影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为通风换气的通风机，声源范围55～70 dB（A），首先考虑选用低噪声设备，其次对高噪声设备采用减震、消声、隔音以及加强绿化等综合治理措施来降低声源对环境的影响。项目拟采取的噪声防治措施如下： ①高噪声设备根据实际情况安装减振基座、消声器； ②仓库厂房基本处于密闭状态，设备噪声经墙体进行隔声； ③在运行过程中，维护设备使其保持最佳状态，降低因设备磨损而产生的噪声； ④加强厂区内及边界绿化林带，即优美厂区环境，又能让绿化林带吸声消声，进一步降低对周边噪声环境的影响。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物影响分析 本项目营运期储存的均为丙类液体，采用密封桶装储存，正常情况下，仓库内不产生的废弃的原材料和产品包装物，因此，本项目不产生固体废物。 5、地下水、土壤影响分析和保护措施 本项目正常运营状态下不涉及地下水、土壤污染影响。但事故状态下，储存的化学品有可能渗入地下，污染地下水和土壤。 为防止地下水、土壤污染采取的保护措施为：本项目丙类仓库地面及墙面下部采用环氧树脂覆盖，进行防腐防渗处理，并设置防止液体流散的设施，丙类仓库内设有排液槽，地面设置成斜坡，使泄漏的液体被收集到排液槽内。排液槽设置一定的坡度，其末端设有一集液池，方便排液槽内的液体聚集到集液池内。集液池不小于4m3，其结构防渗漏、防腐蚀。集液池设置在墙角处，并于墙上设置一出口，便于及时抽取泄漏液。能有效地防止储存的化学品渗漏进入地下，污染地下水和土壤。 6、生态环境影响和保护措施 本项目为改扩建项目，在本企业现有用地范围内，建设新库房，本项目不新征用地，且本企业位于常德经济技术开发区的化工园区内，用地性质为三类工业用地，不会对周边生态环境造成不利影响。 7、环境风险 本项目新建设仓库贮存丙类物料，地面做防渗、防腐处理；贮存的风险物质一旦发生泄漏或火灾事故，泄漏物料（或消防废水）可沿导流沟收集至应急事故池中，可有效防止环境风险事故的发生。通过本次环境影响评价报告中提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目能将事故的环境风险降到最低，风险防范措施可行，风险水平可以接受。 详见环境风险评价专项。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 仓库面源 | 挥发性有机物 | 自然通风与机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（16297-1996） |
|  | 焚烧炉排气筒 | 挥发性有机物 | 焚烧 | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1 |
| 声环境 | 厂界四周外1米 | Leq | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 本项目为包装好的丙类原料与产品在仓库内暂存项目，仓库内不涉及拆除原料或产品的包装，因此基本不产生废包装桶或包装袋等固体废物。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为防止地下水、土壤污染采取的保护措施为：本项目仓库地面采用环氧树脂覆盖，进行防腐防渗处理，并设置防止液体流散的设施，仓库内设有排液槽，地面设置成斜坡，使泄漏的液体被收集到排液槽内。排液槽设置一定的坡度，其末端设有一集液池，方便排液槽内的液体聚集到集液池内。集液池不小于4m3，其结构防渗漏、防腐蚀。集液池设置在墙角处，并于墙上设置一出口，便于及时抽取泄漏液。能有效地防止储存的化学品渗漏进入地下，污染地下水和土壤。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 仓库储存的化学品应避免阳光直射，远离火源、热源、电源及产生火花的环境。 - 本项目各类危险化学品将严格按照《危险化学品储存通则》（GB15603-2022）的要求进行分区、分类、分库贮存，不得与禁忌物料混合贮存。 - 通风和空气调节系统应符合现行相关规范的要求。 - 化学品入库前必须检查登记，入库后应定期检查，并实行严格出入库发放管理制度。 - 化学品存处地点必须张贴所存储的所有化学品的物质安全资料表 - 仓库及罐区需设置监控摄像头和火灾探测器等监控探测系统，监控探测系统同时应满足电器防爆的要求。 - 建立健全企业安全生产责任制和安全检查管理制度，加强对仓储设施的巡检力度，确保本项目的运营安全。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | - 成立环保机构，制定环境管理制度 - 落实环保管理机构及人员配备情况，设立环保管理机构，并配备环保专员，负责日常环境管理；做好污水、危险废物等有关记录和管理工作，原始记录和台账完整；核查环境影响评价中要求建设的环保设施的运行、监测计划落实情况。 2、排污许可管理 根据《固定源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业”中的“危险品仓储 594”，其他危险品仓储，属于登记管理。 本企业已建项目中涉及“化学农药制造”，“通用工序中的锅炉”等行业类别，为重点管理，本企业已于2024年3月27日重新办理了该企业的排污许可证，编号为：914307007225592012001P。本项目建成后，正式投产前20个工作日内，应根据相关要求，办理本企业排污许可证的相关变更。 3、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017.10.1实施）中“第三章 环境保护设施建设”的相关规定要求：“建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。”“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）验收的一般程序与内容如下： （1） 建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （2）建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。 （3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。 （4）建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （5）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开项目相关信息.。验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 （6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 表5-1 项目竣工环保措施“三同时”竣工验收监测计划表 类别; 监测点位; 监测 因子; 监测频次; 环保措施; 执行标准. 废气; 本项目仓库边界外浓度最高点; 挥发性有机物; 3次/天,连续2天; 自然通风与机械排风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1. 焚烧炉排气筒; 焚烧; 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1. 噪声; 厂界四周; Leq; 每天昼间、夜间各1次，连续2天; 隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值. 4、环境管理台账的要求 根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》 （HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运行过程中应落实 环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、 整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。 |

六、结论

综上所述，本项目在厂区内原1号原料库区域进行改建，将原厂区分散储存集中优化，不增加厂区内总储存量，按照新化学品储存标准进行建设，配套废气收集系统，依托已有RTO进行处置，符合国家产业政策，选址和平面布局合理。本项目产生的污染物在采取了本报告提出的相应的环保治理对策措施，严格执行国家有关环保法规和条例的前提下，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

附

湖南海利常德农药化工有限公司

仓库改造和建设项目

# 环境风险影响评价专项

项目名称：湖南海利常德农药化工有限公司

仓库改造和建设项目

建设单位（盖章）：湖南海利常德农药化工有限公司

编制日期：            2026年1月

编制单位：湖南义格环保科技有限公司

1 总论

1.1 评价依据

1.1.1 国家相关法律、法规、部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2021年修订本），2021年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正），2017年6月27日修订；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

（12）《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版），2021年9月1日起施行；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行；

（14）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委第29号令，2020年1月1日施行；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第16号，2021年1月1日起施行；

- （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2012】77号，2012年7月3日；

- （17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发【2012】98号，2012年8月7日；

- （18）《国家危险废物名录（2025年版）》，环境保护部令第36号，2025年1月1日起施行；

- （19）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，环境保护部公告2017年第43号。

1.1.2 地方环保法规、规划

- 《湖南省环境保护条例》，湖南省生态环境厅，2025年7月31日修订；

- 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函[2024]26号），2024年4月11日；

- 《湖南省人民政府关于印发<湖南省主体功能区规划>的通知》，湘政发【2012】39号，2012年12月26日；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 《湖南省人民政府关于公布<湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案>的通知》，湘政函【2016】176号；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

- 《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染防治工作方案>的通知》，湘政发【2017】4号，2017年1月23日；

- 《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号

- 湖南省《关于印发<关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施>的通知》，2025.10.10

1.1.3 相关导则、标准

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- （9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- （10）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- （11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.2 评价目的

环境风险评价是评判环境风险的概率及其后果可接受性的过程，环境风险评价的最终目的是取得什么样的风险是社会和环境可以接受的。环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2 风险调查

风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对项目危险化学品使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，识别危险程度，进而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危险性降到最低程度。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，在进行风险评价时，首先要调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价。

2.1风险源调查

本项目仓库为具有独立厂房的风险单元，与企业其他的储罐区、仓库区具有明显的物理隔离，所以本次评价只对丙类仓库区的风险进行评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出本项目危险物质数量和分布情况见下表1。

表1  本项目丙类仓库风险物质数量和分布情况一览表

| 防火分区 | 序号 | 物料名称 | 设计储存量（t） | 类别 | 临界量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分区一 | 1 | 冷冻机油 | 10 | 油类物质 | 2500 |
|  | 2 | 苯甲醇 | 4 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 |
|  | 3 | 乙二醇 | 2 |  |  |
|  | 4 | 丁硫克百威 | 200 |  |  |
|  | 5 | 丙硫克百威 | 200 |  |  |
| 防火分区二 | 6 | 甲嘧原油（甲基嘧啶磷） | 200 |  |  |
|  | 7 | 仲丁威 | 200 |  |  |

2.2 环境敏感目标调查

本项目位于湖南海利常德农药化工有限公司现有厂区内。湖南海利常德农药化工有限公司废水经厂区内自建污水处理设施处理后排入德山污水处理厂深度处理，德山污水处理厂排口下东风河入沅江口位于沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区实验区内。沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区为地表水环境敏感保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；距离厂界50m范围内无声环境保护目标，因此本项目无地下水环境和声环境的保护目标。企业周边半径5km范围内有居住区、文化教育等环境空气保护目标。

表2  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏家渡社区居民 | E：111.736826 N：28.9596260 | 居民区 | 200户730人 | 二级 | 西侧 | 500 |
| 常德市第九中学 | E：111.734351 N：28.959847 | 学校 | 师生3000人 | 二级 | 西侧 | 1200 |
| 郑家坪村民 | E：111.747278 N：28.953502 | 居民区 | 50户150人 | 二级 | 南侧 | 500 |

3 环境风险潜势初判

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

3.1危险物质数量与临界量比值（Q）

建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B 确定危险物的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 C 中对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

危险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.I）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn

式中：q1 ，q2....qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为 I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表3  危险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 化学名称 | 最大存在量q（t） | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机油 | 10 | 2500 | 0.004 |
| 2 | 苯甲醇 | 4 | 50 | 0.08 |
| 3 | 乙二醇 | 2 |  | 0.04 |
| 4 | 丁硫克百威 | 200 |  | 4 |
| 5 | 丙硫克百威 | 200 |  | 4 |
| 6 | 甲嘧原油（甲基嘧啶磷） | 200 |  | 4 |
| 7 | 仲丁威 | 200 |  | 4 |
| 丙类仓库合计 |  | / | / | 16.124 |
| 备注：结合本项目特点，本项目对具有明确物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 表B.1突发环境事件风险物质及临界量表判定，对于无具体成分名称的按照表B.2其他危险物质临界量表判定。除具有具体名称的危险物质外，其他危险废物主要以健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）及危害水环境物质（急性毒性类别1），按最大不利影响考虑，最大临界量按50t考虑。 |  |  |  |  |

据上表，本项目所涉及的风险物质q/Q值之和为16.124，属于（2）10≤Q<100。

3.2行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表4评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表4  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、孵化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库）、油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |

本项目属于涉及危险物质使用、贮存的项目，因此M=5，属于M4。

3.3危险物质及工艺系统性（P）

根据危险物质数量与临界值比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表5  行业及生产工艺（M）

| 危险物质数量与与临界值比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，本项目危险物质及工艺系统危险性等级属于P4。

3.4环境敏感程度（E）的分级

3.4.1 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6。

表6  大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此大气环境敏感程度为E1，为环境高度敏感区。

3.4.2 地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表8和表9。

表7  地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E2 | E3 | E3 |

表8  地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表9  环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄露到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目地面硬化，所有厂房地面和池体做好防渗漏措施，“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施。同时设置4m3应急废液收集池，当发生危险废物泄漏时，将危险废物导流至废液收集池，用移动泵送至厂区污水处理站进行处理，不会直接排入地表水水域，因此地表水环境敏感程度为E2（地表水环境敏感特征为低敏感F3、环境敏感目标分级为S1），为环境中度敏感区。

3.4.3 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表10，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表11和表12。

表10  地下水环境敏感程度分级表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表11  地下水功能敏感性分区表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 环境敏感区a是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表12  环境敏感目标分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s ≤K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |

本项目周边无集中式饮用水水源准保护区和补给径流区、无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区、无未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区、无分散式饮用水水源地、无特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。包气带岩土为粉质黏土，渗透系数取值为1.2×10-6~6.0×10-5，Mb≥1.0m，分布连续、稳定，因此地下水环境敏感程度为E3（地下水环境敏感特征为低敏感G3、包气带岩土的渗透性能分级为D2），为环境低度敏感区。

3.5环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度、结合事故情形下环境影响途径，对建设性项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度 （E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感程度（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感程度（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感程度（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

由前述分析，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，因此，本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势均I。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。综上所述，本项目的环境风险潜势为III级。

3.6环境风险评价工作等级划分

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分见下表14。

表14  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

由于本项目环境风险潜势为III级，因此本项目环境风险评价工作等级为二级（其中大气环境风险等级为二级，地表水风险评价为三级，地下水风险评价均为简单分析）。

（2）评价范围

大气环境风险二级评价范围为建设项目边界不低于5 公里范围，本次环评取距建设项目边界5公里范围。地表水环境风险评价为三级，影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域，评价范围为东风河入沅江口及沅江沅水武陵段青虾中华鳖国家级水产种质资源保护区。地下水环境风险潜势为判别为“I”，为简单分析，不设评价范围。

（3）评价工作内容

大气环境风险二级评价需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度；地表水环境风险三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果，因本项目厂区内设置事故防控措施，因此本项目仅分析相关防控措施的可行性。地下水环境风险为简单分析。

4风险识别

4.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质危险识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

表15  物质危险性标准

| 类别 | 序号 | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50 （小鼠吸入、4h/（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.1 | 剧毒物质 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |  |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜500 | 0.5＜LD50＜2 | 一般毒物 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常温下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质。 |  |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |  |

本项目为丙类物质仓储项目，本仓库储存的物质中，甲基嘧啶磷、丁硫克百威、丙硫克百威、仲丁威等物质具有毒性（T），属于健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），苯甲醇、乙二醇、氯菊酯、磷酸二正丁酯等物质均为低毒类物质，不属于健康危险和危害水环境急性毒性类物质，但均具有易燃性（I）。

4.2贮存过程风险识别

本项目贮存的危险废物具有易燃性（I）、毒性（T）等危险特性，在贮存过程中由于包装桶破裂、操作失误等可能造成危险废物的泄漏；同时贮存的易燃类危险废物，在电线短路、雷击和明火情况下，可能存在火灾的发生。

4.5环境风险类型及危害分析

4.5.1环境风险类型

事故的风险类型通常分为火灾、爆炸、泄漏三种。项目仓库储存的原料、产品部分具有毒性，部分物质可燃，贮存过程中可能引发的环境风险事故有：

- 泄漏

- 包装容器或储罐破损、破裂，将导致大量液体物料等泄漏。

（2）火灾、爆炸引发的伴生/次生污染

仓库内使用的电气设备、机械设备的电机、照明、开关箱应设计为防爆型；若电气设备不防爆或防爆级别不够，在电气设备运行时能产生电火花，存在引发火灾、爆炸的危险。

项目涉及的易燃物质若发生泄漏，再遇火、热时，极有可能引发火灾、爆炸事故，产生的CO可能会导致中毒事故。事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，若沿雨水管网外排，将对周边受纳水体产生污染。

4.5.2危害分析

由于泄漏、火灾、爆炸等事故，有毒有害物料会以气态或液态形式释放至环境中，造成环境污染，主要从以下两种途径进行：

（1）水体中的弥散

有毒有害物质进入水体的方式主要有两种：一是液体泄漏直接进入水体；二是火灾、爆炸时含有毒有害化学物质的消防水由于处理不当直接排入地表水，引起环境污染。进入水环境的有毒物质是通过复杂的物理化学过程被稀释、扩散和降解的，包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用、有毒物质在水/气界面上的挥发作用、生物化学的转化等过程。

（2）大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种：一是贮存过程中毒性气体的泄漏；二是火灾、爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质直接排入环境空气；三是液体泄漏事故中液体的挥发。毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散，包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。

项目贮存的风险物质具有毒性，部分物质可燃，潜在的环境风险事故主要为危险物质的泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

4.6风险识别结果

本项目环境风险识别结果见表16。

表16  本项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 环境风险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 贮存容器 | 各种风险物质 | 火灾、泄漏 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 地表水、浅层地下水 |

5 风险事故情形分析

5.1风险事故情形设定

（1）对地表水的风险事故情景

根据工程分析，本项目正常运营不产生工艺废水，不新增生活废水，项目对地表水产生的影响主要是贮存过程中的泄漏事故以及发生火灾产生的大量消防废水外溢事故。因此项目对地表水环境产生影响的风险事故情形为：风险物质发生的泄漏事故对地表水的影响。

（2）对大气环境的风险事故情景

项目贮存的风险物质中，由于苯甲醇、乙二醇、冷冻机油、丁硫克百威、丙硫克百威、仲丁威等物质均为粘稠液体，常温下本身的挥发性就较低，再用密封桶进行储存，几乎不产生物料的挥发气体。

氯菊酯、乙酸苄酯等物质常温下易挥发，均为原材料，购买时已用密封桶包装，不在仓库内进行装卸作业，仅仅在仓库内储存时，产生极少量的放散气体，无组织排放。因此不考虑泄漏事故对大气环境影响情形。本项目对大气环境产生影响的风险事故情形为：发生火灾时伴/次生污染物CO。

（3）对地下水环境的风险事故情景

本项目设定地下水环境产生影响力事故情形为：仓库内某一容器发生破损，导致风险物质泄漏，恰好此时防渗层出现破损进入到地下水，对地下水产生不良影响。

5.2源项分析

火灾爆炸产生的次生CO产生量估算：项目仓库储存的物质中，苯甲醇、乙二醇、氯菊酯、磷酸二正丁酯、乙酸苄酯等遇明火、高热等可发生火灾、爆炸事故，以上物质主要为碳氢化合物，燃烧时会产生CO，而CO具有毒性，较高浓度时能使人出现不同程度中毒症状，危害人体的脑、心、肝、肾、肺及其他组织，甚至电击样死亡，人吸入最低致死浓度为5000ppm（5分钟）。因此对火灾爆炸事故引发的次生CO浓度的分布及影响范围进行预测。

（1）燃烧速度

液体表面单位面积的燃烧速度v为：

V=0.001HCCp（Tb−T0）+H

其中，v—单位表面积燃烧速度，kg/（m2•s）；

Hc—液体燃烧热，J/kg，取41.82×106J/kg；

Cp—液体的比定压热容，J/（kg.K），取1737J/（kg•k）；

Tb—液体的沸点，取473K；

T0—环境温度，取288.85K；

H—液体的汽化热，J/kg，取434.26×103J/Kg。

计算得燃烧速率为0.056kg/（m2•s），按最不利情况考虑，发生火灾爆炸时液体表面积为200m2（按易燃物质储存区的总面积计），则每秒燃烧的量为11.2kg/s。

（2）一氧化碳产生量本项目储存的易燃物质主要为碳氢化合物，参照油品的火灾伴生/次生一氧化碳产生量的经验公式计算：

GCO=2330qCQ

式中，GCO—CO的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，本项目取75%；

q—化学不完全燃烧值，取6%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

根据以上公式计算得一氧化碳的产生量为1.174kg/s。

6 风险评价与影响分析

6.1对大气环境的影响

本项目对大气环境产生影响的风险事故情形为：于苯甲醇、乙二醇、氯菊酯、乙酸苄酯等易燃物质发生泄漏，遇明火高热等发生火灾爆炸事故，时伴/次生污染物CO、颗粒物等污染物污染周边大气环境。

火灾、爆炸产生一氧化碳大气风险预测

风险物质CO为短时或持续泄露，排放时长为15min，预测在风速（1.5m/s）、气温（25℃）、释放高度（5m），F类稳定度气象条件下，进行风险物质CO浓度分布预测（采用AFTOX模型预测），预测结果见下表17、图3。

表17 轴线各点的最大浓度及出现时刻一览表

| 距离（m） | 浓度出现时间（min） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 10 | 8.3333E+00 | 1.3326E-02 |
| 20 | 1.6667E-01 | 3.72873E+01 |
| 30 | 2.5000E-01 | 1.7461E+02 |
| 40 | 3.3333E-01 | 2.6697E+02 |
| 50 | 4.1667E-01 | 2.9350E+02 |
| 60 | 5.0000E-01 | 2.8543E+02 |
| 70 | 5.8333E-01 | 2.5325E+02 |
| 100 | 8.3333E-01 | 1.9214E+02 |
| 150 | 1.2500E+00 | 1.1593E+02 |
| 170 | 1.4167E+00 | 9.7294E+01 |
| 200 | 1.6667E+00 | 7.6770E+01 |
| 300 | 2.5000E+00 | 4.1150E+01 |
| 400 | 3.3333E+00 | 2.5961E+01 |
| 500 | 4.1667E+00 | 1.8045E+01 |
| 550 | 4.5833E+00 | 1.5430E+01 |

图3 轴线最大浓度-距离曲线图

根据预测，火灾爆炸产生一氧化碳，最不利气象条件下，一氧化碳预测浓度均未达到毒性终点浓度-1（380mg/m3），预测浓度达到毒性终点浓度-2（95mg/m3）的最远距离是170m。大气毒性终点浓度-2的影响范围内无居民点。

本项目位于常德经济技术开发区的化工产业园区内，北部为沅江，周边为空地和园区其他工业企业，距离最近的居民位于西侧和南侧500米之外，大气毒性终点浓度-2的影响范围内无居民点。因本项目火灾、爆炸产生一氧化碳等污染物对周边居民影响在可接受范围之内。

6.2对地表水环境的影响

本项目营运过程中的水污染事故主要是泄漏物料排入附近体，造成水体的污染。在泄漏以及火灾爆炸事故的消防应急处置过程中，如不当操作有引发二次水污染可能（受污染的消防水直接进入雨水管网排放）。

本项目仓库地面采用环氧树脂覆盖，进行防腐防渗处理，并设置防止液体流散的设施，仓库内设有排液槽，地面设置成斜坡，使泄漏的液体能被收集到排液槽内。排液槽设置一定的坡度，其末端设有一集液池，方便排液槽内的液体聚集到集液池内。集液池不小于4m3，其结构防渗漏、防腐蚀。集液池设置在墙角处，并于墙上设置一出口，便于及时抽取泄漏液，可用移动泵送至厂区污水处理站进行处理，再经德山污水处理厂集中处理后排入东风河，最终排入沅江。泄漏液体能得到有效的收集，不会直接排入周边的地表水体。

本项目仓库四周设置较完善的雨水集排系统，本企业厂区也设置了较完善的雨水集排系统，并配套设置了两个初期雨水收集池，容积分别为500m3与 1500m3，分别位于厂区西侧与东侧，可有效地收集本项目因火灾爆炸事故产生的消防废水。此外，

厂区东侧设置有两个隔断隔开的地埋式事故应急池，容积分别为1500m3与2000m3，有足够的容量对事故废水进行收集。企业废水外排口及雨水外排口设置闸门，发生事故状态下，停止生产，关闭闸门，启用事故应急池，避免事故污水及雨水和消防水排入外环境。

综上所述，本项目环境风险事故是短时期的，事故状态下在采取必要的预警措施和应急措施的前提下，泄漏的风险物质难以直接进入周边的地表水体，对周边地表水环境的影响较小。

6.3对地下水环境的影响

项目建设区域项目建设区域水文地质条件简单，现场调查未见地下水露头。基于现有地下水流场条件，建设单位在做好分区防渗和应急预案前提下，污染物如泄漏，在采取分区防控、污染监控、应急响应的情况下，能被防渗措施有效避免进入地下，规避对地下水环境的危害。

7 事故风险防范措施

本项目仓库内地面防腐防渗，并设有排液槽，地面设置成斜坡，使泄漏之液体收集到排液槽内。排液槽设置一定的坡度，其末端设有一集液池，方便排液槽内的液体聚集到集液池内。集液池不小于4m3，其结构防腐蚀、防渗漏。集液池设置在墙角处，并于墙上设置一出口，便于抽取泄漏液。集液池要尽量密封，防止收集的液体挥发到空气中，对环境造成危害，同时产生火灾隐患。

此外，本项目还采取以下风险防范措施：

1）仓库储存的化学品应避免阳光直射，远离火源、热源、电源及产生火花的环境。

2）贮存的危险化学品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。

3）本项目各类危险化学品将严格按照《危险化学品储存通则》（GB15603-2022）的要求进行分区、分类、分库贮存，不得与禁忌物料混合贮存，并满足规范对贮存场所的要求，以及贮存安排及贮存量限制的要求。

4）本项目仓库不允许储存遇湿易燃物品、爆炸品、剧毒物品、易燃易爆气体、放射性物品、油品，以及不能用水灭火的危险化学品。

5）仓库内设置温度计和湿度计。

6）通风和空气调节系统应符合现行相关规范的要求。为保证易燃、易爆、有毒物质在仓库中的浓度不超过危险浓度，必须采取有效的通风排气措施。一般宜采取自然通风，当自然通风不能满足要求时应采取机械通风。建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置，通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。化学品仓库的通风气体不能循环使用；排风/送风设备应有独立分开的风机室，送风系统应送入较纯净的空气。设备的一切排气管都应伸出屋外，高出附近屋顶；排气不应造成负压，也不应堵塞。

7）化学品入库前必须检查登记，入库后应定期检查，并实行严格出入库发放管理制度。危险化学品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

8）化学品存处地点必须张贴所存储的所有化学品的物质安全资料表，具体要求为：①MSDS必须为十六项，中文版；②产品名称及厂商名称，联系方法要齐全；③危险性、储存、防泄漏、灭火、个人防护等信息要详细准确；④相关成分及危险性、危害性要详细准确；⑤易燃化学品的著火点或燃点、闪点信息要准确，范围不能太大。危险化学品库内只能贮存同一类危险化学品。

9）仓库及罐区需设置监控摄像头和火灾探测器等监控探测系统，监控探测系统同时应满足电器防爆的要求。探测器回路需连接到火灾报警控制器，监控探测系统的各个部分要连接到消防监控室。

10）废弃物处理必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，防止环境污染与生态破坏。

11）建立健全企业安全生产责任制和安全检查管理制度，加强对仓储设施的巡检力度，确保本项目的运营安全。

12）企业应加强对动火作业的管理，加强对仓储区域车辆和人员进出入的管理,仓储区严禁烟火，并于显眼处张贴安全标识。进入仓库的人员必须登记，并要求交出携带的火种（如打火机、火柴）。在日常运营过程中，企业应定期检验和维护库区的安全设施、自控系统和监控报警系统，应定期进行应急救援预案的演练，确保各项风险控制措施完善可靠，杜绝重特大事故的发生。

13）人身防护措施：仓库内应设有紧急疏散安全通道，确保通道畅通；并配备有存放安全，使用方便的空气呼吸器、防毒面具。

采取以上防范措施后，本项目储存的环境风险物质进入环境的风险不大，本项目环境风险可控。

14）应急预案

落实环境管理及风险监控的机构、人员，加强日常监控和管理，并制定相应的环境风险事故应急预案，强化消防安全措施及管理；企业现已编制了《湖南海利常德农药化工有限公司突发环境事件应急预案》，并备案。本项目建成后，应对企业现有的应急预案按照《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）>的通知》（湘环发〔2024〕49号）等文件要求进行修编，并报相关部门进行备案。

8 分析结论

本项目新建设仓库贮存丙类物料，地面做防渗、防腐处理；贮存的风险物质一旦发生泄漏或火灾事故，泄漏物料（或消防废水）可沿导流沟收集至应急事故池中，可有效防止环境风险事故的发生。通过本次环境影响评价报告中提出的各项风险防范措施和应急预案后，本项目能将事故的环境风险降到最低，风险防范措施可行，风险水平可以接受。